имени П.М. Вострухина

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

по квалификации  210 401.02.Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Комплект контрольно оценочных средств  Выполнение работ по профессиям рабочих 210401.02. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (базовой и углубленной подготовки)

Организация-разработчик:

ГБПОУ  «КС № 54»

Разработчики: Бессонов Алексей Иванович, мастер производственного обучения

Москва 2015

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессиям рабочих 210401.02.Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» с присвоением 2 разряда «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| Выполнение работ по профессии рабочих 210401.02.Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | экзамен (квалификационный) | Наблюдение и оценка выполнения работ на учебной практике |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

2.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при

выполнении задания.

Таблица 2.1

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических соединений по принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров электрических и радиотехнических цепей, характеристик и настроек электроизмерительных приборов и устройств ПК 3.2. Находить и устранять неисправности со сменой отдельных элементов и узлов ПК 3.3. Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, полупроводниковых деталей с применением простых электроизмерительных приборов, качества паек, установки навесных элементов, раскладки и вязки жгутов, монтажа печатных плат ПК 3.4. Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического монтажа по технологическим картам контроля | Текущий контроль за ходом выполнения задания. Правильность выполнения измерительных операций. Своевременное и качественное заполнение отчетной документации. Соблюдение правил техники безопасности при проведении работ. |

2.2. Общие компетенции:

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 8. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ (квалификационному) ПО

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

- Общие требования к выполнению проверочной работы

Проверочная работа является контрольно-практической работой и

включает в себя проверку теоритических и практических знаний, полученных в объеме учебного материала (программы подготовки).

В теоретическом задании учащимся предлагается ответить на контрольные вопросы путем проставления отметки в графе (строке),

соответствующей правильному варианту ответа на поставленный

теоретический вопрос.

В практическом задании учащимся предлагается с помощью измерительных приборов провести диагностику и мониторинг правильности электрических соединений по принципиальным схемам, параметров электрических и радиотехнических цепей, провести проверку работоспособности резисторов,

конденсаторов, полупроводниковых деталей. В случае нахождения неисправных радиоэлементов устранять неисправности со сменой отдельных элементов и узлов. Результаты замеров заносятся в дефектную ведомость.

В соответствии с квалификационной характеристикой на радиомонтажные работы монтажник радиоэлектронной аппаратуры и полупроводниковых приборов должен:

иметь практический опыт:

- монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов устройств импульсной и вычислительной техники и комплектующих;

- сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной  аппаратуры, оформления технической документации на сборку радиоэлектронной аппаратуры, механической регулировки средней сложности и сложных приборов, механизмов и аппаратуры средств связи, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, радиоустройств

- проверки сборки и монтажа узлов, блоков и элементов радиоэлектронной аппаратуры;

- измерения параметров электрических сигналов с помощью аналоговых и цифровых измерительных приборов.

- регулировки и настройки несложной аппаратуры радиоэлектронной техники.

уметь:

- комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и расположения;

- проводить контроль, испытание и проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, полупроводниковых приборов и др. деталей;

- проверять правильность электрических соединений по принципиальным схемам с помощью измерительных приборов;

- осуществлять контроль параметров электрических и радиотехнических цепей;

- проверять характеристики и настраивать электроизмерительные приборы и устройства;

- проводить испытания и тренировку работоспособности радиоэлектронной приборов, устройств с применением соответствующего оборудования;

- осуществлять приемку и сдачу обслуживаемой аппаратуры с учетом всех требований, согласно схемам, чертежам и техническим условиям;

знать:

- конструктивно-технологические требования, предъявляемые к электрическому монтажу;

- конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения;

- способы и средства сборки и монтажа печатных схем;

- правила и технологию монтажа электрорадиоэлеиентов;

- технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных элементов;

- требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу;

- технологию монтажа полупроводниковых приборов, основные требования на их монтаж;

- методы настройки и регулировки электронных приборов;

- приемы поиска и устранения неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре и приборах;

- правила проведения диагностики и тестовой проверки радиоэлектронных изделий;

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОМ) ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(квалификационного)

НАЗНАЧЕНИЕ:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения

Программы обучения по квалификации Выполнение работ по профессиям рабочих 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Профессиональные компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических соединений по принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров электрических и радиотехнических цепей, характеристик и настроек электроизмерительных приборов и устройств |
| ПК 3.2. | Находить и устранять неисправности со сменой отдельных элементов и узлов |
| ПК 3.3. | Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, полупроводниковых деталей с применением простых электроизмерительных приборов, качества паек, установки навесных элементов, раскладки и вязки жгутов, монтажа печатных плат |
| ПК 3.4. | Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического монтажа по технологическим картам контроля |

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе.

Время выполнения всех заданий – 4 часа.

Задание 1. Выполнить задания теста вариант 1 (см. приложение 1).

Время выполнения задания – 0.5 часа

Задание 2.  Провести диагностику и мониторинг правильности

электрических соединений по принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров электрических и радиотехнических цепей, проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, полупроводниковых деталей, качество паек и  установки навесных элементов, заполнить дефектную ведомость (см. приложение 2).

Время выполнения задания – 3.5 часа

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА.

Количество вариантов задания для экзаменующихся - 1.

Оборудование:

| №п/п | Материально-техническое обеспечение занятий |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Стол регулировщика, укомплектованный набором измерительной техники (мультиметр и осциллограф), набором слесарного и монтажного инструмента. набором для пайки радиоэлементов (паяльная паста , припой, флюс, жидкость для очистки плат). |
|  | Паяльные станции по числу обучающихся. |
|  | Монтажный фен по числу обучающихся. |
|  | Платы от отдельных блоков РЭА |
|  | Держатель плат с увеличительной линзой. |
|  | Индивидуальный осветительный прибор; |
|  | Средства индивидуальной и антистатической защиты; |
|  | Вытяжная и приточная вентиляция; |
|  | Комплект бланков технологической документации инструкционно-технологические карты, технологические инструкции, справочная литература и методические рекомендации. . |

Информационное обеспечение подготовки и проведения квалификационного экзамена:

Основные источники (ОИ):

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Измерительная техника. 2-е издание. | В.Ю. Шишмарев, | М.: Академия, 2010 |
| ОИ 2 | Технология монтажа и регулировка радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Гуляева Л.Н. | М, Академия . 2009. |
| ОИ 3 | Высококвалифицированный монтажник радиоэлектронной аппаратуры | Гуляева Л.Н. . | М, Академия . 2007 |
| ОИ 5 | Технология электромонтажных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования. 5-е издание, стереотипное. | Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. | М, Академия . 2007 |
| ОИ 6 | Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка: Учебник для начального профессионального образования | Ярочкина Г.В. | М, Академия . 2009 |

Критерии оценок:

<<Отлично>>

При выполнении работы учащийся соблюдает требования правил Охраны труда;  качество, правильность и время выполнения работы соответствует нормам; во время выполнения работы учащийся использует наиболее эффективные методы и способы работы, экономно расходует материал.

Задание выполнено в соответствии с техническими требованиями.

Норма выполнена на 100%.

<<Хорошо>>

При выполнении работы учащийся соблюдает требования правил охраны труда; качество выполненной работы имеет незначительное отклонение от норм и чертежа; учащийся во время выполнения работы использует наиболее простые методы и способы обработки.

Задание выполнено в соответствии с техническими требованиями.

Норма выполнена на 100%.

<<Удовлетворительно>>

При выполнении работы учащийся соблюдает требования правил охраны труда; качество правильность и время выполнения работы не полностью соответствует нормам и чертежам; учащийся не экономно расходует материал.

Задание выполнено с отступлением от технических условий.

Норма выполнена на 100%.

<<Неудовлетворительно>>

При выполнении работы учащимся допущены грубые нарушения;

Задание выполнено с нарушениями технических требований; правила охраны труда и производственной гигиены не соблюдены;  качество выполнение работы низкое;  владение приемами работы отсутствует.

Норма не выполнена.

Приложение 1

Тестовые задания

№ п/п; Вопрос; Ответ. Как представляются на схеме позиционные обозначения радиодеталей. Из всех перечисленных вариантов найдите правильный ответ; а) На самом графическом изображении элемента б) Около него в) Над ним г) Справа. Чем можно промывать плату в случае использования флюса ФКТС?; а) Спирто-бензиновой смесью б) Водным раствором «Электрина» в) Водой. При работе с какими ЭРЭ обязательно пользоваться заземленными инструментами и антистатическим браслетом?; а) Резисторы б) Конденсаторы в) Полевые транзисторы и микросхемы. Чем нельзя снимать излишки припоя с паяльника?; а) Встряхиванием припоя с паяльника б) Салфеткой в) Поролоном. Какой документ является основным при монтаже элементов на плату?; а) принципиальная схема б) монтажная схема в) схема соединений г) структурная схема. Состав припоя ПОСВ-33; а) олово-33% , свинец-67% б) олово-33%, свинец-33%, висмут-33% в) олово-67%, свинец-33% г) олово-33%, свинец-66%, висмут-1%. С какой целью применяют флюс?; а) для защиты от окисления б) для растворения поверхности металла в) для растворения и удаления оксидной пленки и улучшения растекаемости припоя г) для улучшения герметичности спая. Какой элемент устанавливается на печатную плату по полярности?; а) транзистор б) керамический конденсатор в) электролитический конденсатор г) резистор. Время облуживания выводов микросхем?; а) 3 секунды б) 2 секунды в) 5 секунды г) 4 секунды. Укажите верную последовательность обработки выводов элементов; а) рихтовка, формовка, лужение, зачистка б) формовка, лужение, рихтовка, зачистка в) рихтовка, зачистка, лужение, формовка г) лужение, зачистка, формовка, рихтовка. 11.; Какой вывод транзистора присоединяется первым, при подключении его к источнику питания?; а) эмиттера б) коллектора в) базы г) не имеет значения. 12.; Документ, определяющий полный состав элементов и связей между ними, используемый для изучения принципа работы изделия; а) монтажная схема б) спецификация в) принципиальная схема г) перечень элементов. 13.; Для чего используются круглогубцы?; а) Для изгибания проводов. б) Для формовки выводов электронных элементов перед установкой на плату в) Для формовки выводов микросхем. 14.; Как определяется положение элементов на плате?; а) По монтажной схеме б) По маркировке на плате в) По размеру отверстий в плате г) По принципиальной схеме. 15.; Для чего применяют согласующие трансформаторы в электронных схемах?; а) Согласуют входной сигнал с выходным по частоте; б) Согласуют входной сигнал с выходным по фазе колебаний; в) Согласуют малое входное сопротивление конечного каскада усиления с высоким выходным сопротивлением предоконечного каскада усиления; г) Согласуют входной сигнал с выходным по амплитуде колебаний;. 16.; Укажите формулу для определения сопротивления на участке цепи; а) R=U/I б) R=R1+R2 в) R=P/I2. 17.; В какой схеме включения транзистора можно получить самое высокое усиление по мощности?; а) в схеме с общей базой б) в схеме с общим эмиттером в) в схеме с общим коллектором г) все ответы верны. 18.; Как называется усилитель постоянного тока с очень высоким усилением?; а) видеоусилитель б) дифференциальный усилитель в) операционный усилитель г) усилитель радиочастоты. 19.; К какому логическому элементу относится условное графическое изображение; а) И б) ИЛИ в) ИЛИ-НЕ г) И-НЕ. 20.; При каком соединении реактивных элементов в цепи может возникнуть резонанс напряжений?; а) параллельном б) последовательном в) комбинированном г) нет верного ответа. 21.; Выберите правильный ответ. Название какого вывода не относится к названию вывода биполярного транзистора?; - Эмиттер - Коллектор - Сток - База. 22.; Укажите формулу полного сопротивления участка цепи при параллельном соединении двух резисторов; - R полное= - R полное = - R полное = R1+R2 - R полное = R1*R2. 23.; В какой схеме включения транзистора можно получить самое высокое усиление по мощности?; а) в схеме с общей базой б) в схеме с общим эмиттером в) в схеме с общим коллектором г) все ответы верны. 24.; Как называется усилитель постоянного тока с очень высоким усилением?; а) видеоусилитель б) дифференциальный усилитель в) операционный усилитель г) усилитель радиочастоты. 25.; Слоистый листовой материал, изготовленный методом горячего прессования двух и более слоев бумаги, пропитанной термореактивной смолой; а) текстолит б) гетинакс в) стеклотекстолит г) асботекстолит. 26.; Какое действие необходимо выполнять первым при возникновении пожара?; - Отключить электроэнергию - Приступить к тушению пожара - Сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону - Организовать эвакуацию людей. 27.; Как включается в измерительную цепь вольтметр?; а) последовательно б) параллельно в) не имеет значения. 28.; В каких случаях проводится внеплановый инструктаж?; а) нарушение работниками требований охраны труда б) изменение технологического процесса в) по требованию должностных лиц органов надзора г) все ответы верны. Ответы на тестовые задания Фамилия группа № вопроса; Ответ; № вопроса; Ответ; № вопроса; Ответ; № вопроса; Ответ. в, г; 8.; в; 15.; в; 22.; а. а; 9.; б; 16.; а; 23.; б. в; 10.; в; 17.; б; 24.; в. а; 11.; в; 18.; в; 25.; б. б; 12.; в; 19.; в; 26.; с. б; 13.; б; 20.; б; 27.; б. в; 14.; а; 21.; в; 28.; г. Ведомость выявляемых дефектов при выполнении задания Приложение 2 Фамилия____________________ № блока (платы) _______ Группа ______________ Транзисторы № в схеме; R бэ. Пр.; R бэ. обр.; К бк. Пр.; К бк. Обр.; К кэ. Пр.; К кэ. Обр.; Испр/Не испр.. Конденсаторы № в схеме; Номинал; Изм. Вел.; Испр/не испр; № в схеме; Номинал; Изм. Вел.; Испр/не испр. Диоды № в схеме; R Пр.; R Обр.; Испр/не испр; № в схеме; R Пр.; R Обр.; Испр/не испр. Резисторы № в схеме; Номинал; Изм. Вел.; Испр/не испр; № в схеме; Номинал; Изм. Вел.; Испр/не испр.

Фотографии инспектируемых плат радиоэлектронных устройств

Приложение 3