КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

по квалификации 17553 «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту

радиотелевизионной аппаратуры»

Комплект контрольно оценочных средств по учебной практике «Выполнение работ по профессии 17553 Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  210721 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение»

Организация-разработчик:

ГБОУ СПО Колледж связи № 54

Разработчики: Бессонов Алексей Иванович, мастер производственного обучения

Москва 2013

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения программы учебной практики является готовность

обучающегося к выполнению профессиональной деятельности по квалификации 17553  «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту

радиотелевизионной аппаратуры»

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| УП. 05.01. Учебная практика | экзамен (квалификационный) | Наблюдение и оценка выполнения работ на учебной практике |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

2.1. Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при

выполнении задания.

Таблица 2.1

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК1.1.Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу, производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам подключений с их прозвонкой. ПК1.2 Вязать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам. ПК1.3 Проводить проверку параметров пассивных и активных радиоэлементов с помощью аналоговых и цифровых измерительных приборов; ПК1.4 Производить монтаж навесных элементов: - катушек индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах ПК 1.5. Производить монтаж SMD и планарных элементов на печатные платы по принципиальным и монтажным схемам. ПК 2.1. Находить и устранять неисправности со сменой отдельных элементов и узлов. Выполнять работы по демонтажу отдельных радиоэлементов и узлов радиоприемной и телевизионной аппаратуры ПК 2.2. . Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры, элементов радиотелевизионной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники. ПК 2.3. Контролировать качество монтажа. Проводить диагностику и мониторинг параметров, характеристик и настроек электрических и радиотехнических цепей отдельных радиоэлементов и узлов радиоприемной и телевизионной аппаратуры с помощью измерительных приборов | Текущий контроль в форме: выполнения требований руководителя практики, мастера производственного обучения к выполнению заданий практики. Зачеты по каждому из разделов учебной практики Выполнение проверочных работ по каждому разделу учебной практики |

2.2. Общие компетенции:

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 8. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ (квалификационному) ПО

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

- Экзамен (квалификационный) по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

- Общие требования к выполнению проверочной работы

Проверочная работа является контрольно-практической работой и

включает в себя теоритическое и практическое знания в объеме учебного материала первого полугодия.

В теоретическом задании учащимся предлагается ответить на контрольные вопросы путем проставления отметки в графе (строке),

Соответствующей правильному варианту ответа на поставленный

теоретический вопрос.

В практическом задании учащимся предлагается в соответствии с монтажной схемой выполнить работу по монтажу на печатной плате дискретных радиоэлементов, как навесных, так и планарных   (резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, микросхем), смонтировать цепи для подключения внешнего источника питания с соответствующими разъемами, проверить правильность установки и монтажа; особое внимание учащемуся следует уделить качеству формовки выводов радиоэлементов, качеству и соблюдению технологии их пайки.

В соответствии с квалификационной характеристикой на радиомонтажные работы монтажник радиоэлектронной аппаратуры и полупроводниковых приборов должен уметь выполнять:

- монтаж простых узлов, блоков, приборов, радиоустройств, печатных плат,  радиоэлектронной аппаратуры,  аппаратуры дальней и проводной связи;

- испытывать и проверять произведенный монтаж на полярность, обрыв, короткое замыкание и правильность подключения с применением электро радио  измерительных приборов, производить простой ремонт с демонтажем и заменой отдельных элементов;

- выполнять монтаж отдельных узлов на микроэлементах;

- разделывать кабель и провода, применять рациональные технологические приемы работы, способы организации труда и рабочего места;

- соблюдать правила безопасности труда, противопожарной безопасности, санитарии, гигиены, внутреннего распорядка;

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами и приборами.

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(квалификационного)

1 НАЗНАЧЕНИЕ:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения

учебной практики по квалификации 17553  «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры»

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой соединений для подготовки к монтажу,  производить укладку силовых и высокочастотных кабелей по схемам  подключений  с  их прозвонкой.

ПК1. 2. Вязать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам.

ПК1. 3. Проводить проверку параметров пассивных и активных радиоэлементов с помощью аналоговых и цифровых измерительных приборов;

ПК 1.4. Производить монтаж навесных элементов: -  катушек индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах.

ПК1. 5. Производить монтаж SMD и планарных  элементов на печатные платы по принципиальным  и монтажным схемам.

ПК 2.1. Находить и устранять неисправности со сменой отдельных элементов и узлов. Выполнять работы по демонтажу отдельных радиоэлементов и узлов радиоприемной и телевизионной аппаратуры

ПК 2.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры,  сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры, элементов радиотелевизионной аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники.

ПК 2.3.Контролировать качество монтажа. Проводить диагностику и мониторинг параметров, характеристик и настроек электрических и радиотехнических цепей отдельных радиоэлементов и узлов радиоприемной и телевизионной аппаратуры с помощью измерительных приборов.

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе.

Время выполнения заданий – 4 часа.

Задание 1. Выполнить задания теста вариант 1 (см. приложение 1).

Время выполнения задания – 1 час

Задание 2. Выполнение сборки двухканального усилителя мощности

Время выполнения задания – 3 часа

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА.

Количество вариантов задания для экзаменующихся - 1. Время выполнения заданий – 4 часа

Оборудование:

Материально-техническое обеспечение занятий

2

Стол регулировщика, укомплектованный набором измерительной техники (мультиметр и осциллограф), набором слесарного и монтажного инструмента.

Паяльные станции по числу обучающихся.

Монтажный фен по числу обучающихся.

Комплект радиодеталей, инструментов, приспособлений по темам занятий.

Держатель плат;

Индивидуальный осветительный прибор;

Средства индивидуальной и антистатической защиты;

Вытяжная и приточная вентиляция;

Увеличительная линза.

Комплект бланков технологической документации.

Мультимедиапроектор.

Генераторы прямоугольных импульсов из расчета 1 на 4 рабочих места;

Генераторы ЗЧ из расчета 1 на 4 обучающихся;

2 измерителя нелинейных искажений;

2 характериографа;

1 измеритель параметров катушек и конденсаторов;

1 измеритель параметров полупроводниковых приборов:

Генератор шумов;

- инструкционно-технологические  карты, технологические инструкции,

справочная литература и методические рекомендации.

Литература для учащегося: Информационное обеспечение обучения

Основные источники (ОИ):

Таблица 2б

| № п/п | Наименование | Автор | Издательство, год издания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОИ 1 | Измерительная техника. 2-е издание. | В.Ю. Шишмарев, | М.: Академия, 2010 |
| ОИ 2 | Технология монтажа и регулировка радиоэлектронной аппаратуры и приборов, | Гуляева Л.Н. | М, Академия . 2009. |
| ОИ 3 | Высококвалифицированный монтажник радиоэлектронной аппаратуры | Гуляева Л.Н. . | М, Академия . 2007 |
| ОИ4 | Краткое руководство по монтажу линейных сооружений связи с использованием технологий и материалов компании 3М. Телекоммуникационное оборудование 3М Россиия. |  | М, Академия . 2009 |
| ОИ 5 | Технология электромонтажных работ. Учебное пособие для начального профессионального образования. 5-е издание, стереотипное. | Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. | М, Академия . 2007 |
| ОИ 6 | Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка: Учебник для начального профессионального образования | Ярочкина Г.В. | М, Академия . 2009 |

Критерии оценок

для проверочных работ за первое полугодие

<<Отлично>>

При выполнении работы учащийся соблюдает требования правил Охраны труда;  качество, правильность и время выполнения работы соответствует нормам; во время выполнения работы учащийся использует наиболее эффективные методы и способы работы, экономно расходует материал.

Задание выполнено в соответствии с техническими требованиями.

Норма выполнена на 100%.

<<Хорошо>>

При выполнении работы учащийся соблюдает требования правил охраны труда; качество выполненной работы имеет незначительное отклонение от норм и чертежа; учащийся во время выполнения работы использует наиболее простые методы и способы обработки.

Задание выполнено в соответствии с техническими требованиями.

Норма выполнена на 100%.

<<Удовлетворительно>>

При выполнении работы учащийся соблюдает требования правил охраны труда; качество правильность и время выполнения работы не полностью соответствует нормам и чертежам; учащийся не экономно расходует материал.

Задание выполнено с отступлением от технических условий.

Норма выполнена на 100%.

<<Неудовлетворительно>>

При выполнении работы учащимся допущены грубые нарушения;

Задание выполнено с нарушениями технических требований; правила охраны труда и производственной гигиены не соблюдены;  качество выполнение работы низкое;  владение приемами работы отсутствует.

Норма не выполнена.

| № п/п | Критерии | Нормативные документы или нормативный показатель критерия | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места при работе за компьютером | В соответствии с правилами организации работ при работе за компьютером |  |
| 2 | Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при работе за компьютером | Инструкция при работе за ПК |  |
| 3 | Размещение инструмента и вспомогательного оборудования | Согласно требованиям организации работ |  |
| 4 | Объем времени, отведенного на каждое задание | В соответствии с протоколом выполнения задания |  |
| 5 | Использование рациональных приемов и методов работы | В соответствии с задания работ |  |

Ответы на тестовые задания

| № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | 10 | б | 19 | б |
| 2 | б | 11 | б | 20 | б |
| 3 | в | 12 | в | 21 | б |
| 4 | б | 13 | а | 22 | б |
| 5 | в | 14 | б | 23 | в |
| 6 | в | 15 | б | 24 | а |
| 7 | в | 16 | б | 25 | г |
| 8 | а | 17 | б | 26 | г |
| 9 | в | 18 | в |  |  |

Спецификация

| №п/п в схеме | Наименование | Количество Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Резисторы |  |
| R1 | МЛТ -0,125 -150К | 1 |
| R2 | МЛТ -0,125 -120К | 1 |
| R28 | МЛТ-0,125-31К | 1 |
| R29 | МЛТ-0,125-5.6К | 1 |
| R30 | МЛТ-0,125-330К | 1 |
| R32 | МЛТ -0,125- 220К | 1 |
| R33 | МЛТ -0,125 -33К | 1 |
|  | Конденсаторы |  |
| С1 | К73-24 – 0.1мкФ | 1 |
| С3 | К50-16 – 47мкФ | 1 |
| С4 | К50-16 – 4.7мкФ | 1 |
| С5 | К50-16 – 1мкФ | 1 |
| С21 | КМ-5 – 68Н | 1 |
| С22, | К50-16 – 22мкФ | 1 |
| С23 | К50-16 – 10мкФ | 1 |
|  | Диоды |  |
| VD6,VD8 | Д223 | 2 |
|  | Микросхемы |  |
| DA1 | IK2102 | 1 |
|  | SMD элементы |  |
| *** | 1206-NPO,100V – 220 пФ | 10 |

Ф.И.О.  __________________________                              Группа _________________________

Тестовые задания

| № п/п | Вопрос | Ответ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | При работе с какими ЭРЭ обязательно пользоваться заземленными инструментами и антистатическим браслетом? | а) Резисторы. б) Конденсаторы. в) Полевые транзисторы и микросхемы. г) Трансформаторами. |
| 2 | Какой документ является основным при монтаже элементов на плату? | а) принципиальная схема. б) монтажная схема. в) схема соединений. г) структурная схема. |
| 3 | С какой целью применяют флюс? | а) для защиты от окисления. б) для растворения поверхности металла. в) для растворения и удаления оксидной пленки и улучшения растекаемости припоя. г) для улучшения герметичности спая. |
| 4 | Время облуживания выводов микросхем? | а) 3 секунды. б) 2 секунды. в) 5 секунды. г) 4 секунды. |
| 5 | Укажите верную последовательность обработки выводов элементов | а) рихтовка, формовка, лужение, зачистка. б) формовка, лужение, рихтовка, зачистка. в) рихтовка, зачистка, лужение, формовка. г) лужение, зачистка, формовка, рихтовка. |
| 6 | Какой вывод транзистора присоединяется первым, при подключении его к источнику питания? | а) эмиттера. б) коллектора. в) базы. г) не имеет значения. |
| 7 | Документ, определяющий полный состав элементов и связей между ними, используемый для изучения принципа работы изделия | а) монтажная схема. б) спецификация. в) принципиальная схема. г) перечень элементов. |
| 8 | Каковы причины дефекта пайки «непропай»? | а) Недостаточный нагрев паяного соединения. б) Излишек флюса. в) Перегрев паяльника. г) Излишек припоя. |
| 9 | Что из нижеперечисленного создает электростатический заряд на рабочем месте? | а) Обувь из кожзаменителя. б) Очистка платы металлическими предметами. в) Жало паяльника. г) Резиновый коврик. |
| 10 | Для чего используются круглогубцы? | а) Для изгибания проводов. б) Для формовки выводов электронных элементов перед установкой на плату. в) Для формовки выводов микросхем. г) Для монтажа и демонтажа винтовых соединений. |
| 11 | Как изменяется температура плавления припоя при увеличении содержания свинца? | а) температура не изменяется и зависит от содержания олова. б) Температура увеличивается. в) Температура уменьшается. г) Температура не изменится. |
| 12 | Припои, имеющие температуру плавления до 350 градусов относятся, | а) к твердым припоям. б) к жидким припоям. в) к мягким припоям. г) к мало-сурьмянистым припоям. |
| 13 | Укажите формулу для определения сопротивления на участке цепи | А. R=U/I Б. R=R1+R2 В. R=P/I2 |
| 14 | На сколько градусов смещены в пространстве ода относительно другой фазы в трёхфазном генераторе? | А. 450 Б. 1200 В. 1800 |
| 15 | Какая из приведенных букв кодирования конденсаторов соответствует множителю 109 для значения емкости, выраженных в фарадах? | А. п Б. н В. Мк Г. м Д. ф |
| 16 | Какой из приведенных кодов соответствует значению сопротивления резистора 33,2 кОм? | А. 332К Б. 33К2 В. 3К32 Г. 33R2 |
| 17 | В какой схеме включения транзистора можно получить самое высокое усиление по мощности? | а) в схеме с общей базой б) в схеме с общим эмиттером в) в схеме с общим коллектором г) все ответы верны |
| 18 | Как называется усилитель постоянного тока с очень высоким усилением? | а) видеоусилитель б) дифференциальный усилитель в) операционный усилитель г) усилитель радиочастоты |
| 19 | При каком соединении реактивных элементов в цепи может возникнуть резонанс напряжений? | а) параллельном б) последовательном в) комбинированном г) нет верного ответа |
| 20 | Как включается в измерительную цепь вольтметр? | а) последовательно б) параллельно в) не имеет значения |
| 21 | К какому логическому элементу относится условное графическое изображение | а) И б) ИЛИ в) ИЛИ-НЕ г) И-НЕ |
| 22 | Что такое полная электрическая цепь? | А) Это электрическая цепь с разнообразными элементами цепи. Б) Это электрическая цепь, включающая в себя источник электропитания и потребитель. В) Это электрическая цепь с переключателями. Г) Это электрическая цепь с нелинейными элементами. Д) Это электрическая цепь с рядом источников электропитания. |
| 23 | Что такое «потребитель» в электрической цепи? | А) Потребителем называется устройство, подключенное проводами к основной цепи. Б) Это часть цепи, подключенная через счетчик электроэнергии. В) Это часть цепи, содержащая элементы, превращающие электроэнергию в другие виды энергии, например, тепловую энергию, механическую, химическую и т.д. Г) Это часть цепи, не содержащая источников электропитания. Д) Это часть цепи, подключаемая через разъемы, выключатели и прочую коммутационную аппаратуру. |
| 24 | Что такое индуктивность? | А) Индуктивность - способность элемента накапливать энергию в создаваемом магнитном поле. Б) Это сопротивление катушки индуктивности прохождению через нее переменного тока определенной частоты. В) Индуктивность – это число витков, намотанных на катушку индуктивности. Г) Индуктивность зависит от частоты протекающего по катушке переменного тока. |
| 25 | От каких факторов зависит сила, действующая на проводник с током, при наличии магнитного поля? | А) Сила пропорциональная величине магнитной индукции и длине проводника. Б) Сила пропорциональная диаметру проводника. В) Величина силы зависит от материала проводника. Г) Сила пропорциональная длине проводника, величине магнитной индукции и силе тока в проводнике. |
| 26 | Измерительный прибор какой системы не работает на переменном токе? | А) Электромагнитной. Б) Электродинамической. В) Электростатической. Г) Магнитоэлектрической. |

Спецификация

| №п/п в схеме | Наименование | Количество Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Резисторы |  |
| R1 | МЛТ -0,125 -150К | 1 |
| R2 | МЛТ -0,125 -120К | 1 |
| R28 | МЛТ-0,5 -82К | 1 |
| R29 | МЛТ-0,5 -1К | 1 |
| R30 | МЛТ-0,5 -100К | 1 |
| R32 | МЛТ -0,125- 1.2К | 1 |
| R33 | МЛТ -0,125 -33К | 1 |
|  | Конденсаторы |  |
| С1 | К73-24 – 1.5мкФ | 1 |
| С3 | К50-16 – 47мкФ | 1 |
| С4 | К50-16 – 10мкФ | 1 |
| С5 | К50-16 – 2.2мкФ | 1 |
| С21 | КМ-5 – 68Н | 1 |
| С22,С23 | К50-16 – 22мкФ | 2 |
|  | Диоды |  |
| VD5,VD7 | 2Д522Б | 2 |
| VD6,VD8 | Д223 | 2 |
|  | Микросхемы |  |
| DA1 | IK2102 | 1 |
|  | SMD элементы |  |
| *** | 1206-NPO,100V – 680 пФ | 15 |

Спецификация

| №п/п в схеме | Наименование | Количество Шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Резисторы |  |
| R1 | МЛТ -0,125 -150К | 1 |
| R2 | МЛТ -0,125 -120К | 1 |
| R28 | МЛТ-0,5 -82К | 1 |
| R29 | МЛТ-0,5 -1К | 1 |
| R30 | МЛТ-0,5 -100К | 1 |
| R32 | МЛТ -0,125- 1.2К | 1 |
| R33 | МЛТ -0,125 -33К | 1 |
|  | Конденсаторы |  |
| С1 | К73-24 – 1.5мкФ | 1 |
| С3 | К50-16 – 47мкФ | 1 |
| С4 | К50-16 – 10мкФ | 1 |
| С5 | К50-16 – 2.2мкФ | 1 |
| С21 | КМ-5 – 68Н | 1 |
| С22,С23 | К50-16 – 22мкФ | 2 |
|  | Диоды |  |
| VD5,VD7 | 2Д522Б | 2 |
| VD6,VD8 | Д223 | 2 |
|  | Микросхемы |  |
| DA1 | IK2102 | 1 |
|  | SMD элементы |  |
| *** | 1206-NPO,100V – 680 пФ | 15 |