Контрольно-оценочные средства

по  ПМ.02 Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники

МДК.02.01. Методы эксплуатации контрольно-измерительного оборудования и технологического оснащения сборки и монтажа

МДК.02.02. Методы настройки и регулировки устройств и блоков радиоэлектронной техники.

Специальность  11.02.02.Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники

Составитель:  Кириленко Ю.Н... преподаватель ГБПОУ города Москвы «Колледж саязи №54»

Рассмотрено на заседании ПМЦК

специальностей 11.02.02.ТОиРРЭТ,11002.14ЭПиУ и профессии СПО 11.01.01.Монтажник РЭАиП

Протокол № __ от «__» ____201_ г

Председатель ПМЦК________________Ю.Н. Кириленко

Москва

2017

1 вариант

- Электромагнитные волны распространяются в воздухе со скоростью:

- 300 м/сек.

- 3000 м/сек.

- 300 000 км/сек.

- 30 000 км/сек.

- Движение электромагнитных волн осуществляется:

  - Равномерно и прямолинейно

  - С ускорением и прямолинейно.

  - С замедлением и прямолинейно.

  - Равномерно, с ускорением или замедлением в зависимости от среды распространения и прямолинейно.

- Расположить электромагнитные волны в порядке возрастания частоты:

  - Метровые, средние, короткие, длинные.

  - Средние, длинные, короткие, метровые.

  - Длинные, средние, короткие, метровые.

  - Метровые, короткие, средние, длинные.

- Расположить электромагнитные волны в порядке возрастания длины волны:

- Метровые, средние, короткие, длинные.

- Средние, длинные, короткие, метровые.

- Длинные, средние, короткие, метровые.

- Метровые, короткие, средние, длинные.

- Длина волны излучаемых передатчиком колебаний– это:

  - Расстояние, которое  проходит ЭМВ за одну секунду.

  - Расстояние, которое проходит электромагнитная волна (ЭМВ) за время одного периода.

  - Время одного полного колебания.

  - Расстояние, которое проходит волна за одну минуту.

- Период колебаний электромагнитных волн – это:

  - Расстояние, которое проходит волна за одну секунду.

  - Частота, с которой совершаются колебания.

  - Время, за которое волна проходит расстояние в 1 метр.

  - Время одного полного колебания волны.

- Частота колебаний – это:

  - Число полных колебаний за единицу времени.

  - Число полных колебаний за время одного периода.

  - Скорость движения волны электрического колебания.

  - Время одного полного колебания.

- Частота электрических колебаний измеряется в:

  - Гц.

  - Сек.

  - Рад.

  - Метрах.

- Амплитудно-модулированный сигнал – это:

  - Электрический сигнал, у которого амплитуда изменяется по закону модулирующего колебания.

  - Электрический сигнал, у которого мгновенное значение изменяется в соответствии с модулирующим полезным сигналом.

  - Электрический сигнал, у которого частота изменяется в соответствии с модулирующим сигналом.

  - Электрический сигнал, у которого амплитуда и частота изменяются по закону модулирующего сигнала.

- Частотно-модулированный сигнал – это:

  - Сигнал, у которого частота и амплитуда изменяются в соответствии с модулирующим сигналом.

  - Электрический сигнал, у которого амплитуда изменяется в соответствии с модулирующим сигналом.

  - Сигнал, у которого частота колебаний изменяется в соответствии с полезным сигналом.

  - Сигнал, у которого постоянная частота колебаний.

- Спектр периодической последовательности прямоугольных видеоимпульсов имеет:

  - Дискретную структуру  и ширину от 0 до +∞.

  - Непрерывную структуру и ширину от -∞ до +∞.

  - Дискретную структуру и ширину от -∞ до +∞.

  - Дискретную структуру  и ширину, которая зависит от скважности импульсов.

- Спектр амплитудно-модулированного  сигнала для случая модуляции гармоническим синусоидальным сигналом состоит из:

  - Двух гармоник.

  - Одной гармоники.

  - Трех гармоник.

  - Бесконечного числа гармоник.

- Частота собственных колебаний контура зависит:

  - От частоты генератора.

  - От настройки контура.

  - От параметров контура.

  - От активного сопротивления контура.

- Условием наступления резонанса в колебательном контуре является:

  - Совпадение частоты генератора с частотой собственных колебаний контура.

  - Минимальное активное сопротивление контура.

  - Максимальное активное сопротивление контура.

  - Минимальное  общее сопротивление контура.

- При наступлении резонанса:

  - Сопротивление последовательного колебательного контура максимально, а параллельного минимально.

  - Сопротивление последовательного контура минимально, а параллельного максимально.

  - Сопротивление последовательного контура и параллельного контура максимально.

  - Сопротивление последовательного контура и параллельного контура минимально.

- Полоса пропускания колебательного контура:

  - Зависит от емкости контура.

  - Зависит от активного сопротивления потерь контура.

  - Зависит от добротности контура.

  - Зависит от индуктивности контура.

- Амплитудно-частотная характеристика  - это:

  - Зависимость амплитуды сигнала на выходе от амплитуды  входного сигнала при постоянной частоте входного сигнала.

  - Зависимость амплитуды сигнала на выходе от частоты входного сигнала при постоянной амплитуде входного сигнала.

  - Зависимость частоты  сигнала на выходе от частоты входного сигнала при постоянной амплитуде входного сигнала.

  - Зависимость амплитуды сигнала на выходе от частоты входного сигнала при переменной  амплитуде входного сигнала.

- При увеличении индуктивности колебательного контура собственная частота колебаний контура:

  - Увеличивается, если емкость контура не изменяется.

  - Уменьшается, если емкость контура не изменяется.

  - Не изменяется, все зависит от значения емкости.

  - Не изменяется, все зависит от частоты генератора.

- В связанном колебательном контуре при увеличении связи между контурами полоса пропускания:

  - Уменьшается.

  - Не изменяется.

  - Может изменяться в обе стороны, все зависит от вида связанного контура.

  - Увеличивается.

- К нелинейным элементам относятся:

  - Диоды, транзисторы, резисторы.

  - Транзисторы, варикапы, катушки индуктивности.

  - Диоды, транзисторы, радиолампы.

  - Диоды, конденсаторы, транзисторы.

- Индекс амплитудной модуляции – это:

  - Отношение амплитуды несущего колебания к амплитуде модулирующего колебания.

  - Отношение амплитуды модулирующего сигнала к амплитуде несущего колебания.

  - Отношение частоты несущего колебания к частоте модулирующего колебания

  - Отношение частоты модулирующего колебания к частоте несущего клебан6ия.

- Индекс частотной модуляции – это:

  - Отношение частоты модулирующего сигнала к девиации частоты колебания.

  - Отношение девиации частоты  к частоте несущего колебания.

  - Отношение частоты несущего колебания к частоте модулирующего колебания.

  - Отношение девиации частоты к частоте модулирующего сигнала.

- Индекс амплитудной модуляции может принимать значения:

  - От 0 до 1.

  - От 1 до ∞.

  - От 0 до ∞.

  - От -1 до +1.

- Индекс частотной модуляции может принимать значения:

  - От 1 до ∞.

  - От 0 до 1.

  - От -1 до +1.

  - От 0 до ∞.

  - В МГц.

- Для исследования формы и измерения параметров электрических сигналов используется:

  - Вольтметр.

  - Осциллограф.

  - Генератор.

  - Мультиметр.

- В радиоприемнике прямого усиления основное усиление сигнала происходит на:

  - На промежуточной частоте.

  - На высокой частоте.

  - В усилителе низкой частоты.

  - Усиление равномерно на всех частотах.

- В радиоприемнике супергетеродинного типа основное усиление сигнала происходит на:

  - На промежуточной частоте.

  - На высокой частоте.

  - В усилителе мощности.

  - В гетеродине.

- Нагрузкой резонансного  усилителя является:

  - Резистор.

  - Катушка индуктивности.

  - Конденсатор.

  - Параллельный колебательный контур.

- В каком каскаде передатчика выполняется амплитудная модуляция:

  - В задающем генераторе.

  - В умножителе частоты.

  - В предоконечном каскаде.

  - В выходном каскаде

- Генератором  с внешним возбуждением  называется устройство, предназначенное для:

- Преобразования энергии источника постоянного тока в ВЧ колебания под действием внешнего возбуждающего напряжения.

- Формирования ВЧ колебания под действием мощного источника питания.

- Формирования синусоидального колебания.

- Формирования мощных радиоимпульсов.

- Что может являться источником синусоидальных колебаний:

  - Низкочастотный фильтр.

  - Источник питания.

  - Колебательный контур.

  - Умножитель напряжения.

- Что такое угол отсечки анодного тока:

  - Поворот фазы анодного тока по сравнению с фазой сигнала на входе.

  - Половина части периода, в течение которого через лампу протекает анодный ток.

  - Половина части периода, в течение которого лампа заперта.

  - Время, когда лампа пропускает анодный ток.

- В каких единицах измеряется угол отсечки в передатчиках:

  - В градусах.

  - В радианах.

  - В градусах или радианах.

  - В герцах.

- Чему равен угол отсечки в классе усиления А:

  - 180 градусов.

  - 2π радиан.

  - 90 градусов.

  - 0,5 π радиан.

- Если угол отсечки равен 90 градусов, то это соответствует классу усиления:

  - А.

  - В.

  - С.

  - E.

- Недонапряженный режим работы генератора  - это режим, при котором:

  - Ток сетки  (базы) отсутствует или мал.

  - Ток сетки (базы) большой.

  - Ток сетки (базы) и ток анода (коллектора) большой.

  - Ток сетки (базы) и ток анода (коллектора)мал.

- Какой обычно режим работы выбирается для работы передатчика:

  - Перенапряженный.

  - Граничный.

  - Недонапряженный.

  - Граничный или слегка недонапряженный.

- Что такое потребляемая мощность от источника анодного питания:

  - Это мощность, отдаваемая от источника анодного питания за одну секунду.

  - Это мощность, отдаваемая от источника анодного питания за период высокочастотного колебания.

  - Это мощность, выделяемая на нагрузке передатчика.

  - Это мощность, рассеиваемая на аноде.

- Что такое колебательная мощность:

  - Мощность, отдаваемая от источника анодного питания.

  - Суммарная мощность, выделяемая на нагрузке.

  - Средняя мощность, выделяемая в контуре за период первой гармоники.

  - Мощность, выделяемая на антенне.

- Что характеризует электронный кпд передатчика:

  - Мощность передатчика.

  - Эффективность преобразования энергии источника питания в ВЧ колебания.

  - Мощность, излучаемую антенной.

  - Колебательную мощность передатчика.

- В каком каскаде передатчика выполняется частотная модуляция:

  - В задающем генераторе.

  - В умножителе частоты.

  - В предоконечном каскаде.

  - В выходном каскаде

- Основное требование, предъявляемое к задающему генератору:

  - Максимальная мощность колебаний.

  - Высокая стабильность частоты колебаний.

  - Масимальная мощность колебаний и высокая стабильность колебаний.

  - Максимальный кпд.

- Супергетеродинный  радиоприемник амплитудно-модулированных сигналов

имеет промежуточную частоту:

- 92.1.  10,7 МГц.

- 92.2.  31,25 кГц.

- 92.3.  930 кГц.

- 92.4.  465 кГц.

44. Форма сигнала гетеродина радиоприемника имеет вид:

- Меандра.

- Треугольника.

- Синусоиды.

- Импульсов положительной полярности.

45. Частотно-модулированный сигнал в приемо-передающих устройствах   позволяет:

- Повысить помехоустойчивость при передаче и приеме сигнала.

- Ограничить полосу пропускания.

- Выделить фиксированную частоту сигнала.

- Вести передачу и прием монофонического сигнала.

46. Для умножения частоты транзистор должен работать:

- В нелинейном режиме.

- В режиме усиления сигнала.

- В линейном режиме

- В режиме насыщения.

47 . Поднесущая частота стерео сигнала соответствует значению:

- 10,7 МГц.

- 31,25 кГц.

- 930 кГц.

- 465 кГц.

48. Магнетрон работает в диапазоне:

  - Низких частот.

  - Высоких частот.

  - Сверхвысоких частот.

  - В диапазоне метровых волн.

49. В радиопередающих устройствах кварц применяется для:

  - Стабилизации частоты задающего генератора.

  - Умножения  частоты задающего генератора.

  - Стабилизации рабочей точки транзистора.

  - Повышения мощности передатчика

50. В передатчиках варикап предназначен для:

  - Стабилизации частоты.

  - Получения частотной модуляции.

  - Получения амплитудной модуляции.

  - Стабилизации мощности колебаний.

Вариант 2

- Дифракция электромагнитных волн – это:

  - Явление отражения электромагнитных волн от препятствия.

  - Искривление движения ЭМВ от прямолинейного движения.

  - Явление огибания ЭВМ препятствия.

  - Ускорение ЭМВ.

- С ростом частоты дифракция ЭМВ:

  - Уменьшается.

  - Увеличивается.

  - Не изменяется.

  - Уменьшается или увеличивается в зависимости от мощности передатчика.

- Электромагнитные волны :

  - Отражаются от металлических предметов.

  - Отражаются от диэлектриков.

  - Преломляются в однородной среде.

  - Проникают в воду.

- Условием огибания волной препятствия является:

  - Соизмеримость препятствия и длины волны.

  - Длина волны должна быть намного меньше размера препятствия.

  - Частота ЭМВ должна быть очень высокой.

  - Большая мощность передатчика.

- Явление интерференции ЭМВ – это:

  - Ускорение ЭМВ.

  - Отражение ЭМВ.

  - Наложение ЭМВ разной фазы и одной частоты.

  - Искривление ЭМВ от прямолинейного движения.

- Скорость электромагнитной волны зависит от:

  - Начальной скорости ЭМВ.

  - Диапазона радиоволн.

  - Мощности радиопередатчика.

  - Среды распространения.

- Длина волны излучаемых передатчиком колебаний измеряется в:

  - Герцах.

  - Единицах длины.

  - Сек.

  - Метр/сек..

- Период колебаний электромагнитных волн измеряется в:

  - Расстоянии, которое проходит волна за одну секунду.

  - Герцах.

  - Метрах.

  - Сек.

- Круговая частота электрических колебаний колебаний  измеряется в:

  - Рад/сек

  - Метр/сек.

  - Сек.

  - Рад.

- Коаксиальный кабель применяются в диапазоне:

  - Длинных волн.

  - Средних волн.

  - Оптических волн.

  - Коаксиальная линия  - метровых и дециметровых  волн.

- Колебательный контур – это:

  - Замкнутая цепь, состоящая из катушки индуктивности и резистора.

  - Замкнутая цепь, состоящая из резистора и конденсатора.

  - Разомкнутая цепь, состоящая из конденсатора и катушки индуктивности.

  - Замкнутая цепь, состоящая из катушки индуктивности и конденсатора.

- Параллельный колебательный контур – это:

  - Электрическая цепь, в которой катушка индуктивности и емкость включены последовательно источнику энергии.

  - Электрическая цепь, в которой катушка индуктивности и емкость включены параллельно  источнику энергии.

  - Электрическая цепь, в которой катушка индуктивности включена последовательно источнику энергии, а конденсатор – параллельно.

  - Электрическая цепь, в которой катушка индуктивности включена параллельно источнику энергии, а конденсатор – последовательно.

- В последовательном колебательном контуре при резонансе напряжение на конденсаторе:

  - Больше напряжения ЭДС в Q раз.

  - Меньше напряжения ЭДС в Q раз.

  - Зависит от рабочего напряжения конденсатора.

  - Зависит от источника питания.

- В параллельном колебательном контуре ток в неразветвленной цепи:

  - Больше тока контура в Q раз.

  - Меньше тока контура в Q раз.

  - Равен току контура.

  - Зависит от сопротивления контура.

- Электрический фильтр – это:

  - Четырехполюсник, пропускающий электрические колебания в определенном диапазоне частот и ослабляющий колебания вне этого диапазона частот.

  - Четырехполюсник, усиливающий электрические колебания на всех частотах.

  - Четырехполюсник, ослабляющий  электрические колебания на всех частотах.

  - Четырехполюсник, полностью задерживающий все электрические колебания.

- Режекторный фильтр – это:

  - Электрическая цепь, предназначенная для исключения прохождения спектральных составляющих сигнала в заданном диапазоне частот.

  - Электрическая цепь, предназначенная для усиления  спектральных составляющих сигнала в заданном диапазоне частот.

  - Электрическая цепь, предназначенная для исключения прохождения   спектральных составляющих сигнала в области низких  частот.

  - Электрическая цепь, предназначенная для исключения прохождения   спектральных составляющих сигнала в области высоких   частот.

- Фильтр низких частот – это:

  - Четырехполюсник, который задерживает  спектральные составляющие сигнала от нулевой частоты до частоты среза.

  - Четырехполюсник, который усиливает   спектральные составляющие сигнала в некоторой полосе частот.

  - Четырехполюсник, который задерживает  спектральные составляющие сигнала в некоторой полосе частот.

  - Четырехполюсник, пропускающий спектральные составляющие сигнала от нулевой частоты до частоты среза.

- Добротность кварцевых резонаторов может достигать значения:

  - 10.

  - 100.

  - 104 - 106

  - 1000.

- Скважность импульсов – это:

  - Отношение амплитуды сигнала к его длительности.

  - Отношение мощности сигнала к частоте.

  - Отношение периода следования импульса к его длительности.

  - Отношение длительности импульса к его периоду следования.

- Одним из преимуществ  связанного колебательного контура является:

  - Возможность получения более прямоугольной формы АЧХ.

  - Возможность увеличения добротности контура.

  - Возможность изменения частоты настройки контура.

  - Возможность плавной перестройки контура.

- Если угол отсечки равен 90 градусов, то это соответствует классу усиления:

  - А.

  - В.

  - С.

  - E.

- При увеличении добротности одиночного колебательного контура его полоса пропускания:

  - Увеличивается.

  - Уменьшается.

  - Не изменяется.

  - Это зависит от емкости и индуктивности контура.

- Полоса пропускания связанного колебательного контура увеличивается при:

  - Уменьшении степени связи между контурами.

  - Увеличении добротности контуров.

  - Увеличении степени связи между контурами.

  - Уменьшении добротности контуров.

- Смеситель частоты в приемнике может быть выполнен на:

  - На резисторе.

  - На транзисторе.

  - На диоде.

  - На транзисторе и диоде.

- Гетеродин в приемнике – это:

  - Генератор  маломощных гармонических колебаний.

  - Усилитель высокой частоты.

  - Усилитель низкой частоты.

  - Преобразователь частоты.

- Усилитель промежуточной частоты обладает:

  - Фиксированной настройкой на промежуточную частоту.

  - Переменной настройкой на промежуточную частоту.

  - Малым коэффициентом усиления.

  - Малыми шумами.

- Усилитель промежуточной частоты в приемнике располагается:

  - После усилителя радиочастоты.

  - Между детектором и УНЧ.

  - Между преобразователем частоты и детектором.

  - На входе приемника.

- Детектор в приемнике служит для:

  - Усиления сигнала.

  - Преобразования передаваемого сообщения в модулированный сигнал высокой частоты.

  - Понижение частоты сигнала.

  - Преобразования модулированного сигнала в передаваемое сообщение.

- Автоматическая регулировка усиления поддерживает:

  - Постоянный уровень сигнала на выходе УРЧ и УПЧ.

  - Автоматическое изменение уровня сигнала на выходе УРЧ и УПЧ.

  - Постоянный уровень сигнала на выходе приемника.

  - Переменный уровень сигнала на выходе приемника.

- Автоматическая подстройка частоты гетеродина обеспечивает:

  - Постоянное значение промежуточной частоты на выходе смесителя.

  - Переменное значение частоты на выходе смесителя.

  - Автоматическую перестройку приемника на принимаемую радиостанцию.

  - Автоматическую перестройку уровня сигнала на выходе смесителя.

- Амплитудная модуляция в транзисторном каскаде может быть:

  - Базовой.

  - Коллекторной.

  - Сеточной.

  - Базовой и коллекторной.

- От каких параметров зависит собственная частота колебательного контура:

  - От частоты внешнего источника.

  - От добротности контура.

  - От полосы пропускания контура.

  - От индуктивности и емкости контура.

- Какой каскад передатчика выполняет функцию преобразования энергии источника постоянного тока в ВЧ колебания под действием внешнего возбуждающего напряжения:

  - Задающий генератор.

  - Умножитель частоты колебаний.

  - Генератор с внешним возбуждением.

  - Автогенератор с кварцевой стабилизацией частоты.

- Колебательный контур в передатчиках входит в состав:

  - Источника питания передатчика.

  - Автогенератора.

  - Умножителя частоты.

  - Автогенератора и умножителя частоты.

- Для повышения КПД передатчика угол отсечки выбирают:

  - Меньше 90 градусов.

  - Больше 90 градусов.

  - Больше 120 градусов.

  - Как можно больше.

- Какую форму имеет  ток  в коллекторной цепи передатчика для получения максимальной колебательной мощности:

  - Синусоидальную.

  - Пилообразную.

  - Импульсную.

  - С постоянной составляющей

- При перенапряженном режиме работы передатчика форма импульса тока в коллекторной цепи:

  - Принимает синусоидальную форму.

  - Принимает импульсную форму.

  - В импульсе тока появляется провал.

  - Импульс тока принимает форму, близкую к прямоугольной.

- На выходе передатчика могут возникать побочные излучения по причине:

  - ГВВ потребляет много энергии источника питания.

  - Автогенератор работает на высокой частоте.

  - Умножитель частоты работает нестабильно.

  - ГВВ работает в нелинейном режиме.

- Для повышения колебательной мощности передатчика колебательный контур нагрузки необходимо настроить на:

  - На минимальное сопротивление контура.

  - На первую гармонику тока.

  - На вторую гармонику тока.

  - На максимум постоянной составляющей тока.

- Эффективность преобразования энергии источника питания в ВЧ колебания влияет на:

  - Колебательную мощность передатчика.

  - Мощность, излучаемую антенной.

  - Мощность передатчика.

  - Электронный кпд передатчика.

- При частотной модуляции ширина спектра ВЧ сигнала:

  - Шире, чем при амплитудной.

  - Уже, чем при амплитудной.

  - Такая же, как при амплитудной.

  - Зависит от мощности передатчика.

- Основным источником помех в передатчике является:

  - Автогенератор.

  - Модулятор.

  - Умножитель.

  - ГВВ.

- Подключение осциллографа в электрическую цепь с “закрытым входом” позволяет измерить:

  - Переменную составляющую сигнала.

  - Постоянную составляющую сигнала.

  - Постоянную и переменную составляющую сигнала.

  - Среднее значение сигнала за период.

- Малое входное сопротивление вольтметра при подключении в электрическую цепь:

- Уменьшит результат измеряемой величины.

- Значительно увеличит результат измеряемой величины.

- Уменьшит или увеличит результат измеряемой величины в зависимости от точности прибора.

- Не влияет на результат измеряемой величины.

- Помехозащищеность передатчика в диапазоне СВЧ:

  - Выше при амплитудной модуляции.

  - Выше при  частотной модуляции.

  - Не зависит от вида модуляции.

  - Зависит от времени суток.

- На стабильность частоты передатчика основное влияние оказывает:

  - Выходной каскад.

  - Умножитель.

  - Задающий генератор.

  - Модулятор.

- Для повышения информационной емкости передаваемой информации лучше использовать:

  - УКВ  диапазон.

  - Длинные волны.

  - Короткие волны.

  - Средние волны

- Для стабилизации частоты передатчика применяется:

  - Повышение мощности передатчика.

  - Кварцевая стабилизация частоты.

  - Повышение напряжения источника питания.

  - Уменьшение мощности передатчика.

- В диапазоне сантиметровых волн в передатчиках используются:

  - Транзисторы.

  - Генераторные лампы.

  - Клистроны и транзисторы.

  - Клистроны и магнетроны.

- Для связи с космическими объектами используется диапазон:

  - Длинных волн.

  - Коротких волн.

  - Средних волн.

  - Ультракоротких волн.

Критерии оценивания результатов тестирования

Результаты тестирования оценивают по 4-х балльной шкале (отлично – не менее 85% правильно выполненных заданий; хорошо – не менее 70% правильно выполненных заданий; удовлетворительно – не менее 50% правильно выполненных заданий; неудовлетворительно - менее 50% правильно выполненных заданий).

50- 43 правильных ответа – «5»

35-42 правильных ответа – «4»

25-34 правильных ответа – «3»

Ключ для обработки материалов тестирования

| Номер вопроса | Правильный ответ для вар.1 | Правильный ответ для вар.2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | в | в |
| 2 | а | а |
| 3 | в | а |
| 4 | г | а |
| 5 | б | в |
| 6 | г | г |
| 7 | а | б |
| 8 | а | г |
| 9 | а | а |
| 10 | в | г |
| 11 | а | г |
| 12 | в | б |
| 13 | в | а |
| 14 | а | б |
| 15 | б | а |
| 16 | в | а |
| 17 | б | г |
| 18 | б | в |
| 19 | г | в |
| 20 | в | а |
| 21 | б | в |
| 22 | г | б |
| 23 | а | в |
| 24 | г | г |
| 25 | б | а |
| 26 | б | а |
| 27 | а | в |
| 28 | г | г |
| 29 | г | а |
| 30 | а | а |
| 31 | в | г |
| 32 | б | г |
| 33 | в | в |
| 34 | а | г |
| 35 | б | а |
| 36 | а | в |
| 37 | г | в |
| 38 | б | г |
| 39 | в | б |
| 40 | б | г |
| 41 | а | а |
| 42 | б | г |
| 43 | г | а |
| 44 | в | а |
| 45 | а | б |
| 46 | а | в |
| 47 | б | а |
| 48 | в | б |
| 49 | а | г |
| 50 | б | г |