ОТДЕЛЕНИЕ ___«Проводная связь»

ПЦК 210723 « Сети связи и системы коммутации»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УМР

_____________   Бозрова И.Г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНЫХ  РАБОТ

МДК 03.04   Технология  монтажа оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения

для специальности  210723 «Сети связи и системы коммутации»

Разработчик: преподаватель     ____________    Медведь Ю.В.

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании ПЦК  210723 «Сети связи и системы коммутации»

протокол №___ от «__»_______ 2015 г.

Председатель ПЦК    ______________   Гайдадина Т.М.

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании методического совета

протокол №___ от «__»_______ 2015 г.

Содержание

1.	Общие положения	3

2.	Методика и средства выполнения лабораторных работ	3

3.	Этапы выполнения лабораторных работ	3

4.	Тематика лабораторных работ и задания к ним	5

5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10

# Общие положения

Цель и задачи выполнения лабораторных работ.

Целями выполнения лабораторных работ по дисциплине «Технология  монтажа  оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения» является:

1.   Закрепление теоретических знаний, полученных в рамках лекционного курса.

2. Получение практических навыков в решении профессиональных задач на базе компьютерных технологий применением соответствующих методических средств.

Задачами выполнения лабораторных работ по дисциплине «Технология  монтажа  оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения» является:

1. Освоение рациональных методов решения задач по моделированию транспортных сетей и сетей доступа.

2. Освоение оборудования National Instruments (NI)  в решении задач  видеонаблюдения.

3. Формирование профессиональных компетенций  в области  обслуживания транспортных сетей и сетей доступа.

# Методика и средства выполнения лабораторных работ

1. Методика выполнения каждой лабораторной работы определяется моделью соответствующей задачи, решаемой студентом на занятии по заданию преподавателя.

2. Средством проведения лабораторных работ  являются:

- Комплект оборудования в мастерской «Технология работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- Комплект инструмента и лабораторных стендов для изучения охранно - пожарных систем  в лаборатории «Технология работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

•	Комплекс программного обеспечения:

- операционная система Windows ХР;

•    Проводники с разъемами, измерительные приборы, наборы резисторов, USB-кабель   и блоки питания для систем ОПС.

Лабораторные работы проводятся в мастерской, расположенной  на учебных площадках. Процедурным обеспечением лабораторных работ является:

•	стенды «Охранно – пожарная сигнализация» (производство г.Ярославль);

- оборудование отечественных производителей «Риэлта» (г.Санкт-Петербург), «Тэко» (г.Казань), «Болид» (г.Королев), «ВЭРС» (г.Новосибирск) и др.;

•	настоящие методические указания.

# Этапы выполнения лабораторных работ

1.	Постановка задачи лабораторной работы

На первом лабораторном занятии со студентами проводится общая постановка задач лабораторных работ. Преподаватель может давать необходимые пояснения по методике предстоящих лабораторных работ. После ознакомления с программным комплексом преподаватель проводит постановку задачи конкретного лабораторного занятия. Здесь разъясняется группе студентов содержание и объем работ, предусмотренных конкретной лабораторной работы. Прежде всего, формулируется цели, задачи, основные этапы работы, последовательность и ход решения задачи лабораторной работы. Определяются содержание и форма представления результатов работы. Необходимо пояснить, что каждая лабораторная работа студента должна быть оформлена в виде отчета о лабораторной работе. Поясняется методика составления и оформления отчета по лабораторной работе. Проводится инструктаж по Охране труда с записью в журнал.

2. Ознакомление студента с содержанием и объемом лабораторной работы.

На этом этапе студент должен тщательно изучить содержание и объем предстоящей лабораторной работы. Если постановка задачи недостаточно ясна, он может обратиться к преподавателю за дополнительными разъяснениями. Затем студент приступает к выполнению задания лабораторной работы.

3.	Порядок выполнения  лабораторной работы.

Студент собирает исследуемую схему,  включает стенд (планшет), при необходимости входит в программно-информационную среду www.tinko.ru. В соответствии с установленной последовательностью этапов работы выполняет объем работ, предусмотренных заданием лабораторной работы.

При условии выполнения полного объема лабораторной работы студент проверяет правильность  результатов и  предъявляет преподавателю результаты работы. В случае замеченных ошибок,  студент принимает меры к их исправлению и затем снова предъявляет результаты преподавателю для контроля и приема результатов работы. Если в работе ошибок не содержится, то приступает к составлению и оформлению отчета по лабораторной работе.

4.	Регистрация результатов и оформление отчета по лабораторной работе.

По мере того, как выполняются этапы лабораторной работы, студент регистрирует все результаты своей работы в рабочей тетради для выполнения лабораторных работ. На основе полученных результатов лабораторной работы,  составить соответствующий отчет и сдать его преподавателю. Оформление отчета выполнить по следующим правилам. Отчет по лабораторной работе должен содержать следующие обязательные разделы – цель (задачи), методика и средства, основные этапы лабораторной работы, выводы и литература.

Отчет по каждой лабораторной  работе составляется по  следующей обобщенной  структуре:

- Наименование идентифицирующих признаков: “Отчет по лабораторной работе №_____ по теме (наименование темы)».

- Студента (указываются фамилия и инициалы, курс, группа).

- Цель работы. Формулируется в соответствии с содержанием раздела «Цель работы», соответствующей лабораторной работы.

- Методика  работы. Определяется в соответствии с указанной выше формулировкой и при необходимости уточняется в зависимости от содержания конкретной лабораторной работы.

- Этапы выполнения работы. Приводятся номера и наименования этапов работы,  указанные выше. Последовательно по каждому из этапов приводится характеристика содержания выполненных по этапу работ.

- По каждому из этапов выполнения лабораторной работы приводятся блок-схемы измерений.   Таблицы с результатами измерений и временные диаграммы приводятся только в некоторых работах, указанных в  лабораторном практикуме.

- Ответы на контрольные вопросы приводятся во всех лабораторных работах.

- Выводы по работе. К этой части работы студент должен быть особенно внимательным. Формулируются выводы теоретического и практического характера о выполненной лабораторной работе. Обычно выводы излагаются последовательно по каждому из этапов работы (отчета) – 1-2 вывода. Указывается  место и значение разработанной модели или решенной задачи. Выводы формулируются в сжатой и  четкой форме. Вывод должен содержать сжатую мысль о выполненном этапе работы, как результат аналитико-синтетической переработки содержания выполненного этапа. Не следует указывать в выводах содержание и объем выполненных работ.

Текст отчета должен быть изложен лаконично и вместе с тем информативно с соблюдением правил грамматики. В конце отчета может быть указана литература, которую студент применил в лабораторной работе. Библиографические описания  литературных источников  должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-84. Правила библиографического описания документации.

5. Заключительная часть лабораторной работы.

После окончания составления отчета студент проверяет его правильность и устраняет ошибки. При условии отсутствия ошибок предъявляет отчет преподавателю. Преподаватель читает текст отчета и принимает его. При условии замеченных ошибок преподаватель указывает студенту на эти ошибки. После этого студент исправляет ошибки и повторно предъявляет отчет преподавателю.

После завершения полного объема работ, исправления ошибок по замечаниям преподавателя, отчет принимается и оценивается. Преподаватель может задать дополнительно уточняющие вопросы для определения степени самостоятельности и качества усвоения материала по данной теме.

# Тематика лабораторных работ и задания к ним

Лабораторная работа 1

Тема: Моделирование системы охранной сигнализации. Изучение влияния характеристик охранных датчиков на выбор места их установки.

Цель занятия: 1. Исследовать систему охранной сигнализации, представленную на лабораторном стенде и научиться моделировать типовые «неисправности».

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Произвести коммутацию системы охранной сигнализации.

2. Исследовать работу элементов СОС.

3.Исследовать  режимы управления и работы системы при различных неисправностях (обрыв, короткое замыкание, отсутствие питающего напряжения и т.д.).

Лабораторная работа 2

Тема: Моделирование системы пожарной сигнализации.

Цель занятия: Исследовать систему пожарной сигнализации, представленную на лабораторном стенде и научиться моделировать типовые «неисправности».

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Произвести коммутацию системы пожарной сигнализации.

2. Исследовать работу элементов СПС.

3. Исследовать  режимы управления и работы системы при различных неисправностях (обрыв, короткое замыкание, отсутствие питающего напряжения и т.д.).

Лабораторная работа 3

Тема: Выбор места установки извещателей пожарных. Изучение влияния характеристик пожарных датчиков на выбор места их установки.

Цель занятия: Монтаж  извещателей пожарных на монтажном планшете.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить назначение, конструкцию, технические характеристики и             принцип работы извещателей пожарных (ИП).

2. Получить практические навыки  по  монтажу извещателей пожарных (ИП).

Лабораторная работа 4

Тема: Моделирование системы видеонаблюдения.  Изучение влияния характеристик видеокамер на выбор места их установки.

Цель занятия: Моделирование системы видеонаблюдения (СВН) на лабораторном стенде.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить назначение, конструкцию, технические характеристики и             принцип работы системы видеонаблюдения (СВН).

2. Получить практические навыки  по  настройке  системы видеонаблюдения (СВН).

Лабораторная работа 5

Тема: Работа с мультиметром. Параметры измерений, величины, погрешности.

Цель занятия: Получить практические навыки измерений с помощью цифрового мультиметра. Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить назначение, конструкцию, технические характеристики и             принцип работы цифрового мультиметра.

2. Изучить   принцип определения целостности электрических цепей и радиоэлектронных элементов.

3. Изучить   принцип измерения величин напряжения, тока и сопротивления электрических цепей.

Лабораторная работа 6

Тема: Последовательное соединение в шлейфах охранно-пожарной сигнализации.

Цель занятия:    Исследовать последовательное соединение радиоэлектронных элементов в шлейфах охранно-пожарной сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Рассчитать параметры электрической цепи при последовательном соединении заданных радиоэлектронных элементов.

2. Собрать заданную схему.

3. Измерить величины полученной электрической цепи (сверить допуск погрешности).

Лабораторная работа 7

Тема: Параллельное соединение в шлейфах охранно-пожарной сигнализации.

Цель занятия:    Исследовать параллельное соединение радиоэлектронных элементов в шлейфах охранно-пожарной сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Рассчитать параметры электрической цепи при параллельном соединении заданных радиоэлектронных элементов.

2. Собрать заданную схему.

3. Измерить величины полученной электрической цепи (сверить допуск погрешности).

Лабораторная работа 8

Тема: Расчет электрической проводки,  выбор параметров предохранителей.

Цель занятия: Получить практические навыки расчета электрической проводки и выбора параметров предохранителей для систем ОПС.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Рассчитать параметры электрической проводки ОПС.

2. Рассчитать номиналы предохранителей.

Лабораторная работа 9

Тема:  Монтаж тепловых извещателей пожарных.

Цель занятия: Получить практические навыки установки тепловых извещателей пожарных.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему подключения тепловых извещателей пожарных.

2. Произвести подключение заданных тепловых извещателей пожарных.

Лабораторная работа 10

Цель занятия: Исследовать работу принципиальной двухпороговой схемы подключения тепловых извещателей пожарных к ППК.

Тема: Принципиальная двухпороговая схема подключения тепловых извещателей пожарных к ППК.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить двухпороговую схему подключения тепловых извещателей пожарных.

2. Произвести подключение заданных тепловых извещателей пожарных по двухпороговой схеме (проверить работоспособность).

Лабораторная работа 11

Тема: Монтаж дымовых извещателей пожарных.

Цель занятия: Получить практические навыки установки дымовых извещателей пожарных.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему подключения дымовых извещателей пожарных.

2. Произвести подключение заданных дымовых извещателей пожарных.

Лабораторная работа 12

Цель занятия: Исследовать работу принципиальной двухпороговой схемы подключения дымовых извещателей пожарных к ППК.

Тема: Принципиальная двухпороговая схема подключения  дымовых извещателей пожарных к ППК.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить двухпороговую схему подключения дымовых извещателей пожарных.

2. Произвести подключение заданных дымовых извещателей пожарных по двухпороговой схеме (проверить работоспособность).

Лабораторная работа 13

Тема: Монтаж ручных извещателей пожарных.

Цель занятия: Получить практические навыки установки ручных извещателей пожарных.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему подключения ручных извещателей пожарных.

2. Произвести подключение заданных ручных извещателей пожарных (проверить работоспособность).

Лабораторная работа 14

Тема: Монтаж  извещателей пожарных пламени.

Цель занятия: Получить практические навыки установки  извещателей пожарных пламени.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему подключения  извещателей пожарных пламени.

2. Произвести подключение заданных  извещателей пожарных пламени (проверить работоспособность).

Лабораторная работа 15

Тема: Монтаж  извещателей охранных магнито – контактных (типа СМК).

Цель занятия: Получить практические навыки установки  извещателей охранных магнито – контактных (типа СМК).

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схемы подключения  извещателей охранных магнито – контактных (типа СМК).

2. Произвести подключение  извещателей охранных магнито – контактных (типа СМК) по заданным схемам, проверить их работоспособность.

Лабораторная работа 16

Тема: Монтаж  извещателей охранных звуковых (типа «Стекло»).

Цель занятия: Получить практические навыки установки  извещателей охранных звуковых.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему подключения  извещателей охранных звуковых.

2. Произвести подключение   извещателя «Стекло – 2» (проверить работоспособность).

3. Произвести перенастройку параметров   извещателя «Стекло – 2» (проверить чувствительность и работоспособность в различных режимах).

Лабораторная работа 17

Тема: Монтаж  извещателей охранных звуковых (типа «Стекло»).

Цель занятия: Получить практические навыки установки  извещателей охранных звуковых.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему подключения  извещателей охранных звуковых.

2. Произвести подключение   извещателя «Стекло – 3» (проверить работоспособность).

3. Произвести перенастройку параметров      извещателя «Стекло – 3» (проверить чувствительность и работоспособность в различных режимах).

Лабораторная работа 18

Тема: Монтаж  извещателей охранных оптико-электронных (типа «Фотон»).

Цель занятия: Получить практические навыки установки  извещателей охранных оптико-электронных.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение   извещателя «Фотон – 9» (проверить работоспособность).

2. Произвести перенастройку параметров      извещателя «Фотон – 9» (проверить работоспособность в различных условиях эксплуатации).

3. Заполнить таблицу технических характеристик    извещателя «Фотон – 9» при различных параметрах.

Лабораторная работа 19

Тема: Монтаж  двух извещателей охранных  в один шлейф сигнализации.

Цель занятия: Получить практические навыки установки  двух извещателей охранных (оптико-электронных, звуковых или магнитоконтактных) в один шлейф сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение   двух извещателей охранных  в один шлейф сигнализации (проверить работоспособность).

2. Рассмотреть возможные неисправности шлейфа сигнализации с двумя последовательно подключенными извещателями охранными.

Лабораторная работа 20 (Контрольное проверочное занятие)

Тема: Поиск неисправностей в шлейфах сигнализации.

Цель занятия: Получить практические навыки поиска неисправностей в  шлейфе сигнализации, включающем два извещателя охранных (оптико-электронных, звуковых или магнитоконтактных).

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность шлейфа охранной сигнализации.

2. Рассмотреть все теоретически возможные причины неисправностей шлейфа сигнализации с двумя последовательно подключенными извещателями охранными.

3. Найти и устранить неисправности шлейфа, продемонстрировать работоспособность каждого чувствительного элемента.

Лабораторная работа 21

Тема: Монтаж  извещателей охранных оптико-электронных (типа «Фотон - 19»).

Цель занятия: Получить практические навыки установки и регулировки извещателей охранных оптико-электронных «Фотон - 19».

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение   извещателя «Фотон – 19» (проверить работоспособность).

2. Произвести регулировку  извещателя «Фотон – 19» (проверить работоспособность).

Лабораторная работа 22

Тема: Монтаж  оповещателей ОПС комбинированных («Корбу»).

Цель занятия: Получить практические навыки установки и подключения оповещателей  комбинированных «Корбу».

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение оповещателя  комбинированного «Корбу»  (проверить работоспособность).

2. Рассмотреть все теоретически возможные причины неисправностей оповещателя  комбинированного «Корбу».

Лабораторная работа 23

Тема: Подключение цепей шлейфов сигнализации (ШС) к прибору приемно-контрольному (ППК).

Цель занятия: Получить практические навыки подключения цепей шлейфов сигнализации (ШС) к прибору приемно-контрольному (ППК).

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение цепей шлейфов сигнализации  к прибору приемно-контрольному (ППК).

2. Рассмотреть все теоретически возможные причины неисправностей при подключении цепей ШС  к  ППК.

Лабораторная работа 24

Тема: Подключение цепей оповещения к прибору приемно-контрольному (ППК).

Цель занятия: Получить практические навыки подключения цепей оповещения к прибору приемно-контрольному (ППК).

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение цепей оповещения  к прибору приемно-контрольному (ППК).

2. Рассмотреть все теоретически возможные причины неисправностей при подключении цепей оповещения  к  ППК.

Лабораторная работа 25

Тема: Монтаж  извещателей охранных оптико-электронных (типа «Фотон - Ш»).

Цель занятия: Получить практические навыки установки и регулировки извещателей охранных оптико-электронных «Фотон - Ш».

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение   извещателя «Фотон – Ш» (проверить работоспособность).

2. Произвести регулировку  извещателя «Фотон – Ш» (проверить работоспособность).

Лабораторная работа 26

Тема: Монтаж  извещателей охранных комбинированных (типа «Сокол - 3»).

Цель занятия: Получить практические навыки установки и регулировки извещателей охранных комбинированных «Сокол - 3».

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение   извещателя «Сокол - 3» (проверить работоспособность).

2. Произвести регулировку  извещателя «Сокол - 3» (проверить работоспособность).

Лабораторная работа 27

Тема: Монтаж  извещателей тревожной сигнализации (типа КТС «Астра»).

Цель занятия: Получить практические навыки установки  извещателей тревожной сигнализации «Астра».

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение   извещателя ТС «Астра» (проверить работоспособность).

2. Смоделировать неисправности  извещателя «Астра» (устранить неисправности и проверить его работоспособность).

Лабораторная работа 28

Тема: Монтаж  извещателей тревожной сигнализации «КНС – 1А».

Цель занятия: Получить практические навыки установки извещателей тревожной сигнализации «КНС – 1А».

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение   извещателя  «КНС – 1А» (проверить работоспособность).

2. Произвести замену исходного состояния  извещателя «КНС – 1А»  и проверить его работоспособность.

Лабораторная работа 27

Тема: Монтаж  бесперебойных блоков питания.

Цель занятия: Получить практические навыки установки бесперебойных блоков питания.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение «ББП – 20» .

2. Изучить режимы индикации и произвести проверку  заявленных технических характеристик «ББП – 20».

Лабораторная работа 28

Тема: Монтаж  резервированных источников питания.

Цель занятия: Получить практические навыки установки резервированных источников питания.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение «ВЭРС РИП 12 – 2,5 – 12».

2. Изучить режимы индикации и произвести проверку  заявленных технических характеристик «ВЭРС РИП 12 – 2,5 – 12».

Лабораторная работа 29

Тема: Монтаж  источников вторичного электропитания резервированных.

Цель занятия: Получить практические навыки установки источников вторичного электропитания резервированных.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение «Астра – 712/0».

2. Изучить режимы индикации и произвести проверку  заявленных технических характеристик «Астра – 712/0».

Лабораторная работа 30

Тема: Монтаж  источников вторичного электропитания резервированных.

Цель занятия: Получить практические навыки установки источников вторичного электропитания резервированных.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение «Парус».

2. Изучить режимы индикации и произвести проверку  заявленных технических характеристик «Парус».

Лабораторная работа 31

Тема: Монтаж  источников бесперебойного питания.

Цель занятия: Получить практические навыки установки источников бесперебойного питания.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение «СКАТ – 1200».

2. Изучить режимы индикации и произвести проверку  заявленных технических характеристик «СКАТ – 1200».

Лабораторная работа 32

Тема: Монтаж  видеокамер.

Цель занятия: Получить практические навыки установки видеокамер.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить схему и произвести подключение видеокамеры.

2. Произвести регулировки и проверку  заявленных технических характеристик видеокамеры.

Лабораторная работа 33

Тема: Эксплуатация извещателей пожарных и охранных.

Цель занятия: Получить практические навыки эксплуатации извещателей пожарных и охранных.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность извещателей пожарных и охранных, найти неисправность.

2. Изменить алгоритм работы извещателей пожарных и охранных.

Лабораторная работа 34

Тема: Эксплуатация бесперебойных блоков питания.

Цель занятия: Получить практические навыки эксплуатации бесперебойных блоков питания.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность бесперебойного блока питания, найти неисправность.

2. Заменить предохранители и аккумуляторные батареи в бесперебойном блоке питания.

Лабораторная работа 35

Тема: Эксплуатация источников вторичного электропитания резервированных.

Цель занятия: Получить практические навыки эксплуатации источников вторичного электропитания резервированных.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность источников вторичного электропитания резервированных, найти неисправность.

2. Заменить предохранители и аккумуляторные батареи в источнике вторичного электропитания резервированного.

Лабораторная работа 36

Тема: Эксплуатация видеокамер.

Цель занятия: Получить практические навыки эксплуатации видеокамер.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность видеокамеры, найти неисправность.

2. Изменить сектор обзора видеокамеры и произвести замену объектива.

Лабораторная работа 37

Тема: Эксплуатация автономных охранных систем для малых объектов.

Цель занятия: Получить практические навыки эксплуатации автономных охранных систем малой информационной емкости.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность автономной охранной системы малой информационной емкости, найти неисправность.

2. Заменить извещатель или тактику работы в автономной охранной системе.

Лабораторная работа 38

Тема: Эксплуатация автономных охранных систем для средних объектов.

Цель занятия: Получить практические навыки эксплуатации автономных охранных систем средней информационной емкости.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность автономной охранной системы средней информационной емкости, найти неисправность.

2. Заменить извещатель или тактику работы в автономной охранной системе.

Лабораторная работа 39

Тема: Эксплуатация автономных пожарных систем для малых объектов.

Цель занятия: Получить практические навыки эксплуатации автономных пожарных систем для малых объектов.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность автономной пожарной системы, найти неисправность.

2. Заменить извещатель или тактику работы в автономной пожарной системе.

Лабораторная работа 40

Тема: Эксплуатация автономных пожарных систем для средних объектов.

Цель занятия: Получить практические навыки эксплуатации автономных пожарных систем для средних объектов.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность автономной пожарной системы, найти неисправность.

2. Заменить извещатель или тактику работы в автономной пожарной системе.

Лабораторная работа 41

Тема: Эксплуатация автономных охранно - пожарных систем.

Цель занятия: Получить практические навыки эксплуатации автономных охранно - пожарных систем.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Проверить работоспособность автономной охранно - пожарной системы, найти неисправность.

2. Заменить извещатель или тактику работы в автономной охранно - пожарной системе.

Лабораторная работа 42

Тема: Выполнение стандартного алгоритма поиска неисправностей в системе  пожарной сигнализации.

Цель занятия: Получить практические навыки поиска неисправностей в системе  пожарной сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить стандартный алгоритм поиска неисправностей в системе  пожарной сигнализации.

2. Применить алгоритм при поиске неисправностей в системе  пожарной сигнализации.

Лабораторная работа 43

Тема: Поиск неисправностей в системе  охранной сигнализации на малых объектах.

Цель занятия: Получить практические навыки поиска неисправностей в системе  охранной сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить стандартный алгоритм поиска неисправностей в системе  охранной сигнализации.

2. Применить алгоритм при поиске неисправностей в системе  охранной сигнализации.

Лабораторная работа 44

Тема: Поиск неисправностей в системе  охранной сигнализации на средних объектах.

Цель занятия: Получить практические навыки поиска неисправностей в системе  охранной сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить стандартный алгоритм поиска неисправностей в системе  охранной сигнализации.

2. Применить алгоритм при поиске неисправностей в системе  охранной сигнализации.

Лабораторная работа 45

Тема: Диагностика и мониторинг  систем видеонаблюдения.

Цель занятия: Получить практические навыки проведения диагностики и мониторинга  систем видеонаблюдения.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить порядок проведения диагностики и мониторинга  систем видеонаблюдения.

2. Заполнить документацию по результатам проведенной диагностики и мониторинга  системы видеонаблюдения.

Лабораторная работа 46

Тема: Диагностика и мониторинг  домофонных систем.

Цель занятия: Получить практические навыки проведения диагностики и мониторинга домофонных систем.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить порядок проведения диагностики и мониторинга домофонных систем.

2. Заполнить документацию по результатам проведенной диагностики и мониторинга домофонной  системы.

Лабораторная работа 47

Тема: Диагностика и мониторинг систем оповещения о пожаре.

Цель занятия: Получить практические навыки проведения диагностики и мониторинга систем оповещения о пожаре.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить порядок проведения диагностики и мониторинга систем оповещения о пожаре.

2. Заполнить документацию по результатам проведенной диагностики и мониторинга системы оповещения о пожаре.

Лабораторная работа 48

Тема: Проведение регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации (малые объекты).

Цель занятия: Получить практические навыки проведения регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить порядок проведения регламентных работ в объеме ТО-1.

2. Провести ТО-1  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации (заполнить журнал ТО).

Лабораторная работа 49

Тема: Проведение регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации (средние объекты).

Цель занятия: Получить практические навыки проведения регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить порядок проведения регламентных работ в объеме ТО-1.

2. Провести ТО-1  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации (заполнить журнал ТО).

Лабораторная работа 50

Тема: Проведение регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации (малые объекты).

Цель занятия: Получить практические навыки проведения регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить порядок проведения регламентных работ в объеме ТО-2.

2. Провести ТО-2  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации (заполнить журнал ТО).

Лабораторная работа 51

Тема: Проведение регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации (средние объекты).

Цель занятия: Получить практические навыки проведения регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить порядок проведения регламентных работ в объеме ТО-2.

2. Провести ТО-2  на оборудовании, аппаратуре и приборах охранной и тревожной  сигнализации (заполнить журнал ТО).

Лабораторная работа 52

Тема: Проведение регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах  пожарной сигнализации.

Цель занятия: Получить практические навыки проведения регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах пожарной  сигнализации.

Продолжительность занятия –1 час.

Задание: 1. Изучить порядок проведения регламентных работ в объеме ТО-1.

2. Провести ТО-1  на оборудовании, аппаратуре и приборах пожарной  сигнализации (заполнить журнал ТО).

Лабораторная работа 53

Тема: Проведение регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах  пожарной сигнализации.

Цель занятия: Получить практические навыки проведения регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах пожарной  сигнализации.

Продолжительность занятия –1 час.

Задание: 1. Изучить порядок проведения регламентных работ в объеме  ТО-2.

2. Провести  ТО-2 на оборудовании, аппаратуре и приборах пожарной  сигнализации (заполнить журнал ТО).

Лабораторная работа 54

Тема: Проведение регламентных работ на оборудовании, аппаратуре и приборах  систем видеонаблюдения.

Цель занятия: Получить практические навыки проведения регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах систем видеонаблюдения.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить порядок проведения регламентных работ систем видеонаблюдения в объеме ТО-1.

2. Провести ТО-1  на оборудовании, аппаратуре и приборах систем видеонаблюдения (заполнить журнал ТО).

Лабораторная работа 55

Тема: Проведение регламентных работ на оборудовании, аппаратуре и приборах  систем видеонаблюдения.

Цель занятия: Получить практические навыки проведения регламентных работ  на оборудовании, аппаратуре и приборах систем видеонаблюдения.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание: 1. Изучить порядок проведения регламентных работ систем видеонаблюдения в объеме  ТО-2.

2. Провести  ТО-2 на оборудовании, аппаратуре и приборах систем видеонаблюдения (заполнить журнал ТО).

# Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (ПМ)

5.1. Основная литература

| № п/п | Наименование | Авторы | Место издания | Год издания | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в библиотеке, экз | в ЭБС, адрес в сети Интернет |
| 1. | Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | Синилов В.Г. | Москва Изд. Центр «Академия» | 2010 | 30 |  |
| 2. | Технические средства наблюдения в охране объектов | Ворона В.А., Тихонов В.А. | М.: Горячая линия-Телеком | 2010 | 15 |  |
| 3. | Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения | Магауенов Р.Г. | М.: Горячая линия-Телеком | 2008 | 1 |  |

5.2. Дополнительная литература

| № п/п | Наименование | Авторы | Место издания | Год издания | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в научно-технической библиотеке, экз | в ЭБС, адрес в сети Интернет |
| 1. | Справочник по технике видеонаблюдения. Планирование, проектирование, монтаж | Гвоздек М. | Москва «Техносфера» | 2010 |  |  |
| 2. | Справочник инженера пожарной охраны | Самойлов Д.Б. и др. | Москва «Инфра - Инженерия» | 2010 |  |  |

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

www.aktivsb.ru,

www.bolid.ru,

www.verspk.ru,

www.tinko.ru,

www.sferasb.ru.