ДЕПАРТАМЕНТ образования ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Колледж связи № 54

«Утверждаю»

Зам. директора по УМР

____________ И.Г.Бозрова

«___» __________2014 года

аТТЕСтационные педагогические  измерительные материалы

по циклу дисциплин ОПД.00

Электротехника, электронная техника

для специальностей:

210112 Электронные приборы и устройства

210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники

( по отраслям)

220703 Автоматизация технологических процессов и производств( по отраслям)

Москва

2014

| «Разработаны» Полозов М.П. -преподаватель Лобанова Н.Г. –преподаватель Цапко А.А.-преподаватель | «Одобрены» |
| --- | --- |
|  | на заседании цикловой (модульной) комиссии ______________ протокол №____ председатель цикловой (модульной) комиссии _______________ (Ф.И.О.) (подпись) |
|  | «___» ____________ 2014г. |

# Цель теста

Цель теста: установить уровень остаточных знаний и уровень сформированности компетенций студентов, изучавших цикл дисциплин ОПД.00:  дисциплины ОП.02.Электротехника, ОП.06.Электронная техника

Содержание теста соответствует требованиям к результатам освоения учебных дисциплин (ОПД.00) ОП.02.Электротехника, ОП.06.Электронная техника и направлено на оценку уровня сформированности компетенций обучающегося и уровня освоения им наиболее значимых, опорных элементов содержания дисциплин ОП.02.Электротехника, ОП.06.Электронная техника (цикл дисциплин ОПД.00). Стратегия расположения: в случайном порядке в рамках темы.

# Документы, определяющие содержание теста

Содержание теста определяется

- Федеральным государственным образовательным стандартом /Государственным образовательным стандартом

специальности 210112 Электронные приборы и устройства,

введенного в действие приказом МОН РФ от  «25» февраля 2010г.№ 139,

специальности 210114 Техническое обслуживание и ремонт  радиоэлектронной техники  ( по отраслям), введенного в действие приказом МОН РФ от«25» февраля 2010г.№ 148,

специальности 220703 Автоматизация технологических процессов и производств( по отраслям), введенного в действие приказом МОН РФ от   «18»  ноября 2009г.№621

2)Образовательной программой по профессии/специальности /группы специальностей /профессий:

  - Базовым учебным планом

  - Учебным планом

  - Программой дисциплины «Электротехника»

  - Программой дисциплины «Электронная техника»

# Учебники и учебные пособия для подготовки к тестированию

## Основные

по дисциплине Электротехника

1.Немцов М.В., Немцова М.Л., «Электротехника и электроника», М: «Академия», 2010.

2.Синдеев Ю.Г., Федорченко А.А., «Электротехника с основами электроники», М: «Дашков и К», 2010.

по  дисциплине Электронная техника

1. Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная  техника.  М.: Академия, 2009.

2. Горошков Б.И., Горошков А.Б. Электронная  техника. М.: Академия, 2009.

## Дополнительные

по дисциплине Электротехника

1.Евдокимов Ф.Е., «Теоретические основы электротехники», М:  «Академия», 2004.

по  дисциплине Электронная техника

1.МарченкоА.Л., Освальд С.В.Лабораторный практикум по электротехнике и электронике  в среде Multisim. Учебное пособие для вузов.- М.:ДМК Пресс,2010

2. Москатов Е.А. Электронная  техника . Начало. 3 -у изд. перераб. доп., 2010 год. 204 стр. djvu. 1.8 Мб.

# Кодификатор элементов содержания  учебных дисциплин

# Кодификатор элементов содержания учебной дисциплины «Электротехника»

| № п/п | Наименование дидактической единицы дисциплины | Наименование темы задания | Объем содержания ДЕ (часов по программе) | Требования ФГОС к уровню подготовки | Соответствующие вопросы в тесте |  |  |  | Время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень освоения ДЕ | В.1 | В.2 | В.3 | В.4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Электрическое поле | 1.1. Проводники и диэлектрики в электрическом поле | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1,2 |
|  |  | 1.2.Начальные сведения об электрическом токе | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3,4,5,6, |
| 2 | Электрические цепи постоянного тока | 2.1.Простые и сложные электрические цепи постоянного тока | 12 | 2 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7,8,9,10 |
|  |  | 2.2.Расчет электрических цепей постоянного тока | 12 | 2 | 12 | 15 | 13 | 11 | 11,12,13,14,15 |
| 3 | Электромагнетизм Магнитные поля | 3.1. Магнитное поле Магнитные цепи | 4 3 | 1 | 16 | 17 |  |  | 16,17 |
|  |  | 3.3.Электромагнитная индукция и ЭДС самоиндукции | 4 | 2 | 19 | 18 |  |  | 18,19 |
| 4 | Электрические цепи переменного тока | 4.1.Основные сведения о синусоидальном электрическом токе | 5 4 | 1 | 22 | 20 | 21 | 23 | 20,21,22,23 |
|  |  | 4.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. | 20 18 | 2 | 27 31 33 | 28 30 37 | 26 32 36 | 29 34 35 | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 |
|  |  | 4.3.Резонанс в электрических цепях | 14 10 | 2 | 40 42 | 39 44 | 41 45 | 38 43 | 38,39,40,41,42,43,44,45 |
|  |  | 4.4.Символический метод расчёта электрических цепей переменного тока. | 8 | 3 | 46 | 47 | 48 | 49 | 46,47,48,49 |
|  |  | 4.5.Трехфазные цепи | 8 4 | 3 50,51,52,53,54,55 | 50 55 | 51 54 | 52 | 53 | 50,51,52,53,54,55 |
|  |  | 4.7.Переходные процессы в электрических цепях | 5 6 | 2 56,57,58,59,60 | 56 | 59 | 60 | 57 | 58 |

4.2.Кодификатор элементов содержания  учебной дисциплины

Электронная техника

| № п/п | Наименование дидактической единицы дисциплины | Наименование темы задания | Объем содержания ДЕ (часов по программе) | Требования ФГОС к уровню подготовки | Соответствующие вопросы в тесте |  |  |  | Время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень освоения ДЕ | В.1 | В.2 | В.3 | В.4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Физические основы полупроводниковых приборов | 1.1.Электрофизические свойства полупроводников | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1-2 |
|  |  | 1.2. Электронно-дырочный переход и его свойства | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  | 3-4 |
| 2 | Полупроводниковые приборы | 2.1.Полупроводниковые диоды | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,10, 11,12 5-8 |
|  |  | 2.2.Биполярные транзисторы | 10 | 2 | 10 | 9 | 11 |  | 13-15 9-11 |
|  |  | 2.3.Полевые (униполярные) транзисторы | 10 | 2 | 12 | 13 | 14 |  | 14-18 12-14 |
|  |  | 2.4. Тиристоры | 4 | 2 | 15 | 16 | . |  | 19-20 15-16 |
|  |  | 2.5.Оптоэлектронные приборы | 8 | 2 | 17 | 19 | 18 |  | 21-22 17-18 |
|  |  | 3.2.Основные типы интегральных схем. Особенности технологий изготовления | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 |  | 24 25 19-20 |
|  | Усилители и генераторы | 4.1.Электронные усилители | 4 | 2 | 23 | 24 |  |  | 21-22 |
|  |  | 4.2 . Усилители переменного напряжения и тока | 8 | 2 | 25 | 26 |  |  | 26 27 23-24 |
|  |  | 4.3.Усилители постоянного тока | 6 | 2 | 28 | 27 | 29 |  | 25-26 |
|  |  | 4.4. Операционные усилители | 8 | 2 | 30 | 31 | 32 |  | 28 29 27-28 |
|  |  | 4.6. Генераторы | 4 | 2 | 33 | 34 |  |  | 30 31 29-30 |
|  |  | 5.2. Генераторы импульсных сигналов | 4 | 2 | 35 | 37 | 36 |  | 33-34 |
|  |  | 5. 3. Цифровые устройства | 6 | 2 | 38 | 40 | 39 |  | 35-36 37-38 |

БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

по  дисциплинам  цикла  ПО.00.

ОП.02.Электротехника, ОП.06.Электронная техника

специальность  210112 Электронные приборы и устройства,

| КОД (в соответствии с кодификатором) | ТИП ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ (1- закрытое 2- открытое 3 -последовательность 4 –соответствие) | ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ | КЛЮЧ ВЕРНОГО ОТВЕТА (эталон) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Электротехника |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 2 | # Свойство вещества под действием электрического поля проводить электрический ток называется … | Электро-провод-ностью |  |
| 1.1.2 | 2 | Отношение величины электрического заряда тела к величине его (тела) электрического потенциала (QV) называется электрической … этого тела | ёмкостью |  |
| 1.2.3 | 2 | Явление направленного движения свободных носителей электрического заряда называется электрическим … | током |  |
| 1.2.4 | 2 | Физическая величина равная отношению количества заряда (Q), прошедшего через площадь сечения проводника за некоторое время (t) к величине этого времени (Qt) называется … | силой тока |  |
| 1.2.5 | 2 | Если электрический ток в течение длительного времени не изменяется по величине и направлению, то такой ток называют … | постоянным |  |
| 1.2.6 | 2 | Если электрический ток с течением времени изменяется, то такой ток называют … | переменным |  |
| 2.1.7 | 1 | Математическое выражение закона Ома выглядит следующим образом I=UR, где R: 1. сопротивление участка цепи; 2. сила тока, протекающего по участку цепи; 3. Напряжение на концах участка цепи; 4. Напряженность электрического поля. | 1 |  |
| 2.1.8 | 1 | Математическое выражение закона Ома выглядит следующим образом I=UR, где U: 1. сопротивление участка цепи; 2. сила тока, протекающего по участку цепи; 3. Напряжение на концах участка цепи; 4. Напряженность электрического поля. | 3 |  |
| 2.1.9 | 1 | Математическое выражение закона Ома выглядит следующим образом I=UR, где I: 1. сопротивление участка цепи; 2. сила тока, протекающего по участку цепи; 3. Напряжение на концах участка цепи; 4. Напряженность электрического поля. | 2 |  |
| 2.1.10 | 1 | Общее (эквивалентное) сопротивление двух параллельно соединённых в цепи резисторов (R1 и R2) равно: 1. RЭ=R1R2; 2. RЭ=R1+R2R1⋅R2; 3. RЭ=R2R1; 4. RЭ=R1⋅R2R1+R2. | 4 |  |
| 2.2.11 | 1 | Участок электрической цепи, по которой протекает один и тот же ток, называется: 1. узлом электрической цепи; 2. ветвью электрической цепи; 3. контуром электрической цепи; 4. узловым контуром электрической цепи. | 2 |  |
| 2.2.12 | 1 | В электрической цепи любой замкнутый путь для прохождения электрического тока, состоящий из нескольких путей, называется: 1. узлом электрической цепи; 2. ветвью электрической цепи; 3. контуром электрической цепи; 4. узловым контуром электрической цепи. | 3 |  |
| 2.2.13 | 1 | Место соединения ветвей электрической цепи называется: 1. узлом электрической цепи; 2. ветвью электрической цепи; 3. контуром электрической цепи; 4. узловым контуром электрической цепи. | 1 |  |
| 2.2.14 | 1 | Первый закон Кирхгофа гласит: В ветвях, образующих узел электрической цепи, сумма токов, подходящих к узлу, равна: 1. алгебраической сумме ЭДС в ветвях; 2. нулю; 3. сумме токов, отходящих от узла; 4. алгебраической сумме напряжений и ЭДС в ветвях, образующих этот узел. | 3 |  |
| 2.2.15 | 1 | Второй закон Кирхгофа гласит: В контуре электрической цепи алгебраическая сумма напряжений на концах ветвей, образующих контур электрической цепи равна: 1. нулю; 2. сумме токов ветвей этого контура; 3. алгебраической сумме ЭДС и токов в ветвях этого контура; 4. алгебраической сумме ЭДС этого контура. | 2 |  |
| 3.1.16 | 1 | Закон Ампера выглядит следующим образом: dFM=μ0I1dℓ1I2dℓ24πr2sinα, где Idℓ: 1. магнитный момент тока I; 2. элемент тока; 3. магнитная проницаемость проводника с током I; 4. абсолютная магнитная постоянная вакуума. | 2 |  |
| 3.1.17 | 1 | Закон Ампера выглядит следующим образом: dFM=μ0I1dℓ1I2dℓ24πr2sinα, где μ0: 1. магнитный момент тока I; 2. элемент тока; 3. магнитная проницаемость проводника с током I; 4. абсолютная магнитная постоянная вакуума. | 4 |  |
| 3.3.18 | 1 | Математическое выражение закона электромагнитной индукции выглядит следующим образом:e=−dψdt, где e – это: 1. величина магнитного потокосцепления с катушкой; 2. скорость изменения магнитного потокосцепления с катушкой; 3. величина силы, противодействующей изменению магнитного потокосцепления с катушкой; 4. ЭДС, наводимая в катушке при изменении магнитного потокосцепления с катушкой. | 4 |  |
| 3.3.19 | 1 | Математическое выражение закона электромагнитной индукции выглядит следующим образом:e=−dψdt, где dψdt – это: 1. величина магнитного потокосцепления с катушкой; 2. скорость изменения магнитного потокосцепления с катушкой; 3. величина силы, противодействующей изменению магнитного потокосцепления с катушкой; 4. ЭДС, наводимая в катушке при изменении магнитного потокосцепления с катушкой. | 2 |  |
| 4.1.20 | 1 | Синусоидальным переменным электрическим током называется: 1. электрический ток, изменяющийся как по величине; 2. электрический ток, изменяющийся по направлению; 3. периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией времени. 4. периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией угла сдвига по фазе между векторами напряжения и тока. | 3 |  |
| 4.1.21 | 1 | Мгновенной величиной переменного тока называется: 1. максимальное значение, которое принимает ток в течение периода; 2. величина тока в рассматриваемый момент времени; 3. величина тока равная выпрямленному по однополупериодной схеме выпрямления; 4. величина тока равная выпрямленному по двухполупериодной схеме выпрямления. | 2 |  |
| 4.1.22 | 1 | Амплитудой (максимальным значением) переменного тока называется: 1. максимальное значение, которое принимает ток в течение периода; 2. величина тока в рассматриваемый период времени; 3. величина тока равная выпрямленному по однополупериодной схеме выпрямления; 4. величина тока равная выпрямленному по двухполупериодной схеме выпрямления. | 1 |  |
| 4.1.23 | 1 | Действующее значение переменного тока: 1. больше его максимального значения в 3; 2. меньше его максимального значения в 3; 3. больше его максимального значения в 2; 4. меньше его максимального значения в 2. | 2 |  |
| 4.2.24 | 1 | Если S – полная мощность электрической цепи переменного тока, Q – её реактивная мощность, а Р – её активная мощность, то чему равен коэффициент мощности этой цепи? 1. cosϕ=SQ; 3. cosϕ=QS; 2. cosϕ=SP; 4. cosϕ=PS. | 4 |  |
| 4.2.25 |  | Угол ϕ называется: 1. фазой напряжения; 2. фазой тока; 3. углом сдвига по фазе между напряжением и током; 4. углом сдвига по фазе между активной и реактивной мощности. | 4 |  |
| 4.2.26 | 4 | Установить соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. сила тока; А) вольт; 2. напряжение; Б) герц; 3. частота; В) ампер. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 4.2.27 | 4 | Установить соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. индуктивность; А) ом; 2. ёмкость; Б) генри; 3. активное сопротивление; В) фарада. | 1-Б 2-В 2-А |  |
| 4.2.28 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. проводимость; А) градус; 2. период синусоидального тока; Б) сименс; 3. фаза; В) секунда. | 1-Б 2-В 3-А |  |
| 4.2.29 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. полная (кажущаяся) мощность; А) ватт; 2. активная мощность; Б) вольт-ампер реактивный; 3. реактивная мощность; В) воль-ампер. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 4.2.30 | 4 | Установите соответствие между элементами электрической цепи переменного тока и характеризующими их параметрами: 1. конденсатор; А) сопротивление; 2. резистор; Б) ёмкость; 3. катушка; В) индуктивность. | 1-Б 2-А 3-В |  |
| 4.2.31 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. полная (кажущаяся) мощность А) вольт; 2. сила тока; Б) вольт-ампер; 3. напряжение; В) ампер. | 1-Б 2-В 3-А |  |
| 4.2.32 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. активная мощность; А) вольт; 2. полная (кажущаяся) мощность; Б) ватт; 3. напряжение; В) вольт-ампер. | 1-Б 2-В 3-А |  |
| 4.2.33 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. активное сопротивление; А) ватт; 2. активная мощность; Б) сименс; 3. активная проводимость; В) ом. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 4.2.34 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. реактивное сопротивление; А) вольт-ампер реактивный; 2. реактивная мощность; Б) сименс; 3. реактивная проводимость; В) ом. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 4.2.35 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. полное сопротивление; А) сименс; 2. полная мощность; Б) ом; 3. полная проводимость; В) вольт-ампер. | 1-Б 2-В 3-А |  |
| 4.2.36 | 4 | Установите соответствие режима работы электрической цепи и соотношение угла сдвига по фазе между напряжением и током: 1. цепь с катушкой; А) ток и напряжение в одной фазе ; 2. Цепь с резистором; Б) ток опережает напряжение; 3. цепь с конденсатором; В) напряжение опережает ток. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 4.2.37 | 4 | Установите соответствие режима работы электрической цепи с элементами цепи: 1. цепь с катушкой; А) активный; 2. Цепь с резистором; Б) индуктивный; 3. цепь с конденсатором; В) емкостной. | 1-Б 2-А 3-В |  |
| 4.3.38 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK2+XL2; 3. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XL=2πfL. | 4,2,1,3 |  |
| 4.3.39 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RС2+XС2; 3. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XС=12πfC. | 4,2,1,3 |  |
| 4.3.40 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. | 4,3,1,2 |  |
| 4.3.41 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с активным сопротивлением, реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=R+RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления: XС=12πfC, XL=2πfL. | 4,3,1,2 |  |
| 4.3.42 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта активной мощности электрической цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK2+XL2; 3. определить активную мощность цепи P=I2RK; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XL=2πfL. | 4,2,1,3 |  |
| 4.3.43 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта активной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RС2+XС2; 3. определить активную мощность цепи P=I2RС; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XС=12πfC. | 4,2,1,3 |  |
| 4.3.44 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта реактивной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить реактивную мощность цепи Q=I2XL−XC; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. | 4,3,1,2 |  |
| 4.3.45 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта реактивной мощности электрической цепи переменного тока с активным сопротивлением, реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить реактивную мощность цепи Q=I2XL−XC; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=R+RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления: XС=12πfC, XL=2πfL. | 4,3,1,2 |  |
| 4.4.46 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой символическим методом: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL−XC); 3. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока; | 3,2,1,4 |  |
| 4.4.47 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта активную мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой символическим методом: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL−XC); 3. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока, где P является действительной частью комплекса полной мощности; | 3,2,1,4 |  |
| 4.4.48 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с взаимосвязанными согласно включенными катушками: 1. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL1+XL2+2XM); 2. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 3. определить реактивные индуктивные сопротивления катушек и реактивное сопротивление взаимоиндукции XL1=2πfL1, XL2=2πfL2, XM=2πfM 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока; | 3,1,2,4 |  |
| 4.4.49 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с взаимосвязанными встречно включенными катушками: 1. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL1+XL2−2XM); 2. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 3. определить реактивные индуктивные сопротивления катушек и реактивное сопротивление взаимоиндукции XL1=2πfL1, XL2=2πfL2, XM=2πfM 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока; | 3,1,2,4 |  |
| 4.5.50 | 1 | В трёхфазной, четырёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён звездой. Соотношение фазных и линейных напряжений в этом случае следующее: 1.UЛ=2UФ; 3. UЛ=UФ; 2.UЛ=3UФ; 4. UФ=3UЛ. | 2 |  |
| 4.5.51 | 1 | В трёхфазной, четырёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён звездой. Соотношение фазных и линейных токов в этом случае следующее: 1.IЛ=2IФ; 3. IЛ=IФ; 2.IЛ=3IФ; 4. IФ=3IЛ. | 3 |  |
| 4.5.52 | 1 | В трёхфазной, четырёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён звездой. В этом случае полная мощность всей цепи равна: 1.S=UФIФ; 3. S=3UФIФ; 2.S=UЛIЛ; 4. S=3UЛIЛ. | 4 |  |
| 4.5.53 | 1 | В трёхфазной, трёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён треугольником. Соотношение фазных и линейных напряжений в этом случае следующее: 1.UЛ=2UФ; 3. UЛ=UФ; 2.UЛ=3UФ; 4. UФ=3UЛ. | 3 |  |
| 4.5.54 | 1 | В трёхфазной, трёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён треугольником. Соотношение фазных и линейных токов в этом случае следующее: 1.IЛ=2IФ; 3. IЛ=IФ; 2.IЛ=3IФ; 4. IФ=3IЛ. | 2 |  |
| 4.5.55 | 1 | В трёхфазной, трёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён треугольником. В этом случае полная мощность всей цепи равна: 1.S=UФIФ; 3. S=3UФIФ; 2.S=UЛIЛ; 4. S=3UЛIЛ. | 4 |  |
| 4.7.56 | 1 | Первый закон коммутации гласит, что в цепи с индуктивностью в первый момент переходного периода (после коммутации) не может измениться скачком величина: 1. напряжения на индуктивности; 2. полной мощности цепи (S); 3. тока в цепи; 4. активной мощности цепи (Р). | 3 |  |
| 4.7.57 | 1 | Второй закон коммутации гласит, что в цепи с ёмкостью в первый момент переходного периода (после коммутации) не может измениться скачком величина: 1. напряжения на конденсаторе; 2. полной мощности цепи (S); 3. тока в цепи; 4. активной мощности цепи (Р). | 1 |  |
| 4.7.58 | 1 | Постоянная времени переходного процесса включения катушки индуктивности под напряжение равна: 1. τ=RL; 2. τ=LR; 3. τ=UR; 4. τ=L⋅R | 2 |  |
| 4.7.59 | 1 | Постоянная времени переходного процесса заряда конденсатора: 1. τ=RС; 2. τ=СR; 3. τ=UR; 4. τ=R⋅C | 4 |  |
| 4.7.60 | 1 | Постоянная времени переходного процесса разряда конденсатора: 1. τ=RС; 2. τ=СR; 3. τ=UR; 4. τ=R⋅C | 4 |  |
| Дисциплина Электронная техника |  |  |  |  |
| 1.1.61 | 2 | Собственный полупроводник при Т= 0 К ведет себя как (какой материал)……. |  | идеальный изолятор |
| 1.1.62 | 2 | Отсутствие электрона в ковалентной связи полупроводника называют……….. |  | дыркой |
| 1.2.63 | 1 | Укажите зависимость высоты потенциального барьера ( ВПБ) p-n перехода от количества вводимой примеси: 1.С увеличением примеси ВПБ возрастает 2. С уменьшением примеси ВПБ уменьшается 3. С увеличением примеси ВПБ уменьшается 4. Высота потенциального барьера не зависит от количества вводимой примеси в полупроводник |  | 1 |
| 1.3. 64 | 1 | Выберете два правильных ответа. При прямом включении p-n перехода 1.p-n переход открыт 2.p-n переход закрыт 3.сопротивление p-n перехода большое 4.сопротивление p-n перехода маленькое |  | 1,4 |
| 2.1.65 | 1 | Дайте название диода, УГО которого дано на рис 1.Диод Шотки 2.Варикап 3.Туннельный диод 4.Стабилитрон |  | 4 |
| 2.1.66 | 3 | Установите последовательность определения по прямой ветви ВАХ прямое сопротивление rпр. полупроводникового диода при заданном Iпр. 1.Из точки прямой ветви ВАХ диода опустите перпендикуляр на ось Uпр. и зафиксируйте значение Uпр 2.По заданному значению Iпр. найдите точку на прямой ветви ВАХ 3.Определите rпр по закону Ома |  | 2,1,3 |
| 2.1.67 | 1 | Определите по графику (см. рис.) прямое сопротивление кремниевого диода (rпр.) при прямом токе Iпр.= 4mA. 1. 120 Ом 2. 150 Ом 3.50 Ом 4. 90 Ом |  | 2 |
| 2.1.68 | 1 | Укажите причину ограничения максимально – допустимого обратного тока I обр. через диод 1. Наступлением электрического пробоя 2.Туннельным пробоем 3. Наступлением теплового пробоя 4. Лавинным пробоем |  | 3 |
| 2.2.69 | 1 | Выберете из h-параметров транзистора параметр, характеризующий величину входного сопротивления 1. h21 2. h11 3. h12 4. h22 |  | 2 |
| 2.2.70 | 3 | Установите последовательность физических процессов, происходящих в p-n-p транзисторе, включенном по схеме с ОБ. Режим работы транзистора -активный: ЭП открыт, КП закрыт 1.Неосновные носители заряда из базы (дырки из эмиттера) через КП втягиваются(экстракция) в коллектор 2.Основные носители эмиттерной области (дырки) инжектируют через ЭП в базу 3.Часть дырок из эмиттерной области диффундируют через базу до КП 4.Часть дырок из эмиттерной области рекомбинируют с электронами базы, при этом возникает небольшой ток базы 4.Дырки из эмиттера, попадающие в область коллектора, образуют коллекторный ток |  | 2,3,4,1,5 |
| 2.2.71 |  | Выберете активный режим работы биполярного транзистора 1. Коллекторный переход открыт, а эмиттерный – закрыт 2. Эмиттерный переход открыт, а коллекторный закрыт 3. Оба перехода открыты 4. Оба перехода закрыты |  | 2 |
| 2.3.72 | 4 | Установите соответствие между названием полевого транзистора и его УГО 1.Полевой транзистор с управляющим p-n переходом и n- каналом 2. МДП транзистор с p – каналом 3.МДП транзистор с n- каналом 4.МДП транзистор с индуцированным n - каналом А Б В Г |  | 1-А 2-В 3-Б 4-Г |
| 2.3.73 | 1 | Назовите основной параметр полевых транзисторов, определяемый по формуле S =dIc / dUзи при Uси= const 1.дифференциальное сопротивление 2.коэффициент передачи по току 3.сопротивление канала 4.крутизна |  | 4 |
| 2.3.74 | 3 | Установите последовательность работы полевого транзистора с управляющим p-n переходом. А.Носители заряда начинают двигаться в канале от истока к стоку под действием продольного электрического поля; Б.При подаче напряжения между истоком и стоком возникает продольное электрическое поле; В.Изменение поперечного электрического поля приводит к изменению сечения канала, что обуславливает изменение тока стока С. При подаче обратного напряжения на затвор возникает поперечное электрическое поле, направленное перпендикулярно движению носителей заряда в канале. Это поле называют управляющим. |  | Б;А;С;В |
| 2.4.75 | 1 | Назовите эмиттерные переходы в структуре тиристора ( см.рис.) 1.Средний переход П2 и переходП3 2.Переходы П1 и П3 3.Область структуры, прилегающая к среднему переходу 4.Переходы П1 и П2 |  | 2 |
| 2.4.76 | 1 | Выберете условное графическое обозначение динистора 1 2 3 4 |  | 1 |
| 2.5.77 | 4 | Установите соответствие между названием фоториемника и его условным графическим обозначением (УГО): 1.Фотодиод 2.Фоторезистор 3.Фототранзистор 4. Фототиристор А В С Д |  | 1 –Д 2 - В 3 - С 4 -А |
| 2.5.78 | 4 | Установите соответствие между названием оптопары и ее УГО 1.Тиристорная 2. Транзисторная \ 3. Диодная 4. Резисторная |  | 1 –г 2-в 3- б 4-а |
| 2.5.79 | 1 | Найти исключение. Основными характеристиками фоторезистора являются - ВАХ 2. Световая 3.Спектральная 4.Выходная |  | 4 |
| 3.2.79 | 1 | Выберете правильный ответ. Логика называется положительной, если 1. высокому уровню напряжения соответствует логический «0», а низкому – логическая «1». 2.высокому уровню напряжения соответствует логическая «1», а низкому – логическая «0». 3. высокому уровню напряжения соответствует логическая «1» и низкому – логический «0» 4. название логики не зависит от уровня напряжения лог.0 или лог.1 |  | 2 |
| 3.2.80 | 4 | Установите соответствие между названием тип логик и схемами логик 1.ТТЛ 2. МОП 3. И2Л –логика 4.КМОП – логика А- Б- В- Г- |  | 1-Б 2-В 3-Г 4-А |
| 4.1.81 | 1 | Выбереие правильный ответ. Наименьшие искажения сигнала получают в режиме усиления 1.Режим (класс) усиления А 2.Режим (класс) усиления В 3..Режим (класс) усиления АВ 4.Режим (класс) С |  | 1 |
| 4.1.82. | 1 | Выбереие правильный ответ. Отрицательная обратная связь в усилителе…. 1. Сужает полосу пропускания усилителя 2. Расширяет полосу пропускания усилителя в облсть низких и высоких частот 3. Не изменяет полосу пропускания усилителя 4. Расширяет полосу пропускания усилителя в облсть низких частот |  | 2 |
| 4.2.83 | 3 | Установите последовательность на выполнение построения нагрузочной прямой постоянного тока каскада усилителя 1.Определите из уравнения выходной цепи 2 точки нагрузочной прямой: Точка 1. При Iк =0 , тогда из уравнения выходной цепи находим Uкэ = EK Точка 2. При Uкэ =0 I к = EK/ Rk 2.Зарисуйте выходные статические характеристики заданного биполярного транзистора 3. Запишите уравнение выходной цепи EK=Rk*Iк+Uкэ 4.По двум точкам постройте на выходной характеристике транзистора нагрузочную прямую постоянного тока |  | 2,3,1,4 |
| 4.2.84 | 3 | Установите последовательность определения динамического диапазона усилителя по его амплитудной характеристике (АХ) 1– записываем уравнение для определения динамического диапазона усилителя D,дБ= 20lgUвых./ U вых мин.; 2– подставляем значения U вых мин. ,Uвых. макс/ в формулу для расчета (1) и выполняем расчет; 3- определяем U вых мин. и Uвых. макс.; 4 – находим точки перегиба на АХ; 5 - из точек перегиба опускаем перпендикуляры на ось Uвых.; |  | 1,4,5,3,2 |
| 4.3.85 | 1 | Укажите, какое высказывание по причинами дрейфа «0» в УПТ является ошибочным: 1.Старение элементов схемы 2.Температурная нестабильность 3.Плохая фильтрация источника питания 4.Собственные шумы усилителя |  | 4 |
| 4.3.86 | 1 | Определите ∆U вых в дифференциальном усилителе(рис.) приUвх.1 = 0.2В,Uвх.2 = 0.3В, Кu= 10.( режим симметричный выход - симметричный вход) 1В 2.2В 3. 3 В 4. 5В |  | 1 |
| 3.3.87 | 1 | Выберете правильный ответ. В УПТ применяется межкаскадная связь – 1.Гальваническая (непосредственная) 2.Емкостная 3.Трансформаторная 4.Дроссельная |  | 1 |
| 4.4.88 | 4 | Установите соответствие между видом схемы и названием каскадов, собранных на операционном усилителе (ОУ): 1.Сумматор; 2.Инвентирующий усилитель 3. .Усилитель переменного тока 4. Интегратор А Б- С D- |  | 1-Д 2-А 3- С 4- Б |
| 4.4.89 | 4 | Установите соответствие между названием устройства на ОУ и выражением для его выходного напряжения - Интегратор; - Дифференциатора 3. Неинвертирующий усилитель 4. Инвертирующий усилитель А-Uвых = -RC dUвх/dt Б- Uвых =-[1/ (RC )]SUвхdt В - Uвых = -(Rос/R)Uвх Г- Uвых = [1+(Rос/R)] Uвх |  | 1-Б 2-А 3-Г 4-В |
| 4.4.90 |  | Выберете правильный ответ. Недостатком инвертирующего усилителя на ОУ является: 1.Малое входное сопротивление 2.Большое входное сопротивление 3. Большое выходное сопротивление 4. У инвертирующего усилителя на ОУ недостатки отсутствуют |  | 1 |
| 4.6.91 | 1 | Выберете правильный ответ. автогенераторе возникают незатухающие колебания при балансе фаз 1.α+β= -1800 2. α+β=00 3. α+β= 450 4. α+β=+1800 |  | 2 |
| 4.6.92 | 4 | Установите соответствие между названием автогенератора и его схемой - Кварцевый - LC – генератор - RC- генератор - RC – генератор с мостом Вина на ОУ А Б - В- Г |  | 1-Б 2-А 3-Г 4-В |
| 5.2.93 | 1 | Выберете правильный ответ. Мультивибраторы обычно вырабатывают сигналы : 1 Пилообразной формы 2 Колоколообразной формы 3 Треугольной формы 4. Прямоугольной формы |  | 4 |
| 5.2.94 | 4 | Установите соответствие между параметрами импульсов и их обозначениями 1.Период следования импульса 2.Длительность паузы 3.Длительность импульса 4.Длительность фронта импульса А- tи Б- tф В- Т Г -tп |  | 1-В 2-Г 3-А 4-Б |
| 5.2.95 | 1 | Укажите название устройства, изображенного на рисунке 1.Триггера 2.Мультивибратора 3.Ждущего мультивибратора 4.Блокинг-генератор |  | 2 |
| 5.3.97 | 3 | Установите последовательность в нахождении выходной функции устройства А Б В - Определяем вид сигнала на выходе блока Б - Определяем вид сигнала на выходе блока А - Определяем вид сигнала на входе блока В - Определяем вид сигнала на выходе блока В |  | 2,1,3,4 |
| 5.3.98 | 1 | На рисунке дано УГО .1.Триггера 2. Регистра 3. Регистр сдвига 4.Счетчика |  | 2 |
| 5.3.99 | 3 | Укажите последовательность операций преобразования аналоговых сигналов в цифровой сигнал 1.Квантование выборок аналогового сигнала по уровню 2.Дискретизация аналогового сигнала во времени (получение выборок аналогового сигнала в дискретные моменты времени) 3.Квантование- замена найденных квантованных значений некоторыми числовыми кодам 4.Выдача последовательности кодов на выход АЦП |  | 2,1,3,4 |
| 5.3.98 | 1 | Укажите назначение АЦП: 1.для преобразования кодов 2. для преобразования цифрового кода N в пропорциональное аналоговое значение напряжения 3.для преобразования постоянного напряжения на тактовом интервале в двоичный код 4.для преобразования информации из последовательной во времени формы представления в параллельную форму |  | 3 |
| 6.1.99 | 3 | Установите последовательность блоков, входящих в структурную схему источника вторичного питания с входным НЧ трансформатором 1.Стабилизатор напряжения 2.Входной НЧ трансформатор 3.Выпрямитель 4.Сглаживающий фильтр |  | 2,3,4,1 |
| 6.1.100 | 1 | Укажите название устройства, входной (а) и выходной сигнал (б) которого показан на рис. 1.Сглаживающий фильтр 2. Стабилизатор напряжения 3. Выпрямитель 4. Трансформатор |  | 1 |

ШКАЛА И ПРАВИЛА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система

оценивания учебных достижений студентов:

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,

За неправильный ответ – 0 баллов.

ШКАЛА ОЦЕНКИ ( при количестве тестов-30)

«5» - от 26 до 30 правильных ответов

«4» - от 21 до 25 правильных ответов

«3» - от 15 до 20 правильных ответов

«2» - от 0 до 14 правильных ответов

Образец варианта тест-билета

Комплексный\ тест по дисциплинам цикла ОП

Дисциплины: Электротехника,Электронная техника

Специальность 210112 Электронные приборы и устройства

1 вариант

| КОД (в соответствии с кодификатором) | ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 1.2.5 | Если электрический ток в течение длительного времени не изменяется по величине и направлению, то такой ток называют … |
| 2.1.10 | Общее (эквивалентное) сопротивление двух параллельно соединённых в цепи резисторов (R1 и R2) равно: 1. RЭ=R1R2; 2. RЭ=R1+R2R1⋅R2; 3. RЭ=R2R1; 4. RЭ=R1⋅R2R1+R2. |
| 2.2.12 | В электрической цепи любой замкнутый путь для прохождения электрического тока, состоящий из нескольких путей, называется: 1. узлом электрической цепи; 2. ветвью электрической цепи; 3. контуром электрической цепи; 4. узловым контуром электрической цепи. |
| 3.1.16 | Закон Ампера выглядит следующим образом: dFM=μ0I1dℓ1I2dℓ24πr2sinα, где Idℓ: 1. магнитный момент тока I; 2. элемент тока; 3. магнитная проницаемость проводника с током I; 4. абсолютная магнитная постоянная вакуума. |
| 3.3.19 | Математическое выражение закона электромагнитной индукции выглядит следующим образом:e=−dψdt, где dψdt – это: 1. величина магнитного потокосцепления с катушкой; 2. скорость изменения магнитного потокосцепления с катушкой; 3. величина силы, противодействующей изменению магнитного потокосцепления с катушкой; 4. ЭДС, наводимая в катушке при изменении магнитного потокосцепления с катушкой. |
| 4.1.22 | Амплитудой (максимальным значением) переменного тока называется: 1. максимальное значение, которое принимает ток в течение периода; 2. величина тока в рассматриваемый период времени; 3. величина тока равная выпрямленному по однополупериодной схеме выпрямления; 4. величина тока равная выпрямленному по двухполупериодной схеме выпрямления. |
| 4.2.27 | Установить соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. индуктивность; А) ом; 2. ёмкость; Б) генри; 3. активное сопротивление; В) фарада. |
| 4.2.31 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. полная (кажущаяся) мощность А) вольт; 2. сила тока; Б) вольт-ампер; 3. напряжение; В) ампер. |
| 4.2.33 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. активное сопротивление; А) ватт; 2. активная мощность; Б) сименс; 3. активная проводимость; В) ом. |
| 4.3.40 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. |
| 4.3.42 | Установите последовательность этапов расчёта активной мощности электрической цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK2+XL2; 3. определить активную мощность цепи P=I2RK; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XL=2πfL. |
| 4.4.46 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой символическим методом: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL−XC); 3. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока; |
| 4.5.50 | В трёхфазной, четырёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён звездой. Соотношение фазных и линейных напряжений в этом случае следующее: 1.UЛ=2UФ; 3. UЛ=UФ; 2.UЛ=3UФ; 4. UФ=3UЛ. |
| 4.5.55 | В трёхфазной, трёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён треугольником. В этом случае полная мощность всей цепи равна: 1.S=UФIФ; 3.S=3UФIФ; 2.S=UЛIЛ; 4. S=3UЛIЛ. |
| 4.7.56 | Первый закон коммутации гласит, что в цепи с индуктивностью в первый момент переходного периода (после коммутации) не может измениться скачком величина: 1. напряжения на индуктивности; 2. полной мощности цепи (S); 3. тока в цепи; 4. активной мощности цепи (Р). |
| 1.2.61 | Собственный полупроводник при Т= 0 К ведет себя как (какой материал)……. |
| 1.3.65 | Укажите зависимость высоты потенциального барьера ( ВПБ) p-n перехода от количества вводимой примеси: 1.С увеличением примеси ВПБ возрастает 2. С уменьшением примеси ВПБ уменьшается 3. С увеличением примеси ВПБ уменьшается 4. Высота потенциального барьера не зависит от количества вводимой примеси в полупроводник |
| 2.1.69 | Дайте название диода, УГО которого дано на рис 1.Диод Шоттки 2.Варикап 3.Туннельный диод 4.Стабилитрон |
| 2.2.73 | Выберете из h-параметров транзистора параметр, характеризующий величину входного сопротивления 1. h21 2. h11 3. h12 4. h22 |
| 2.3.76 | Установите соответствие между названием полевого транзистора и его УГО 1.Полевой транзистор с управляющим p-n переходом и n- каналом 2. МДП транзистор с p – каналом 3.МДП транзистор с n- каналом 4.МДП транзистор с индуцированным n - каналом А Б В Г |
| 2.4.79 | Назовите эмиттерные переходы в структуре тиристора ( см.рис.) 1.Средний переход П2 и переходП3 2.Переходы П1 и П3 3.Область структуры, прилегающая к среднему переходу 4.Переходы П1 и П2 |
| 2.5.81 | Установите соответствие между названием фоториемника и его условным графическим обозначением (УГО): 1.Фотодиод 2.Фоторезистор 3.Фототранзистор 4. Фототиристор А В С Д |
| 4.2.84 | Выберете правильный ответ. Принцип действия ЖКИ основан на: 1.Излучательной рекомбинации 2.Предпробойной электролюминесценции 3.Электрооптическом эффекте 4.Оптическом излучении тлеющего разряда |
| 5.2.86 | Установите последовательность на выполнение построения нагрузочной прямой постоянного тока каскада усилителя 1.Определите из уравнения выходной цепи 2 точки нагрузочной прямой: Точка 1. При Iк =0 , тогда из уравнения выходной цепи находим Uкэ = EK Точка 2. При Uкэ =0 I к = EK/ Rk 2.Зарисуйте выходные статические характеристики заданного биполярного транзистора 3. Запишите уравнение выходной цепи EK=Rk*Iк+Uкэ 4.По двум точкам постройте на выходной характеристике транзистора нагрузочную прямую постоянного тока |
| 5.4.88 | Установите соответствие между видом схемы и названием каскадов, собранных на операционном усилителе (ОУ): 1.Сумматор; 2.Инвентирующий усилитель 3. .Усилитель переменного тока 4. Интегратор А Б- С D- |
| 5.6.90 | Выберете правильный ответ. автогенераторе возникают незатухающие колебания при балансе фаз 1.α+β= -1800 2. α+β=00 3. α+β= 450 4. α+β=+1800 |
| 5.7.92 | Выберете правильный ответ. Мультивибраторы обычно вырабатывают сигналы : 1. Пилообразной формы 2. Колоколообразной формы 3. Треугольной формы 4. Прямоугольной формы |
| 6.3.94 | Установите последовательность в нахождении выходной функции устройства А Б В 1.Определяем вид сигнала на выходе блока Б 2.Определяем вид сигнала на выходе блока А 3.Определяем вид сигнала на входе блока В 4.Определяем вид сигнала на выходе блока В |
| 7.1.97 | Укажите код на входе ЦАП 1.1011 2. 0011 3. 0101 4. 1101 |
| 7.2.99 | Укажите последовательность операций преобразования аналоговых сигналов в цифровой сигнал 1.Квантование выборок аналогового сигнала по уровню 2.Дискретизация аналогового сигнала во времени (получение выборок аналогового сигнала в дискретные моменты времени) 3.Квантование - замена найденных квантованных значений некоторыми числовыми кодам 4.Выдача последовательности кодов на выход АЦП |

Комплексный\ тест по дисциплинам цикла ОП

Дисциплины: Электротехника, Электронная техника

Специальность 210112 Электронные приборы и устройства

Вариант 2

| КОД (в соответствии с кодификатором) | ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| 1.2.4 | Физическая величина равная отношению количества заряда (Q), прошедшего через площадь сечения проводника за некоторое время (t) к величине этого времени (Qt) называется … |
| 2.1.8 | Математическое выражение закона Ома выглядит следующим образом I=UR, где U: 1. сопротивление участка цепи; 2. сила тока, протекающего по участку цепи; 3. Напряжение на концах участка цепи; 4. Напряженность электрического поля. |
| 2.2.15 | Второй закон Кирхгофа гласит: В контуре электрической цепи алгебраическая сумма напряжений на концах ветвей, образующих контур электрической цепи равна: 1. нулю; 2. сумме токов ветвей этого контура; 3. алгебраической сумме ЭДС и токов в ветвях этого контура; 4. алгебраической сумме ЭДС этого контура. |
| 3.1.17 | Закон Ампера выглядит следующим образом: dFM=μ0I1dℓ1I2dℓ24πr2sinα, где μ0: 1. магнитный момент тока I; 2. элемент тока; 3. магнитная проницаемость проводника с током I; 4. абсолютная магнитная постоянная вакуума. |
| 3.3.18 | Математическое выражение закона электромагнитной индукции выглядит следующим образом:e=−dψdt, где e – это: 1. величина магнитного потокосцепления с катушкой; 2. скорость изменения магнитного потокосцепления с катушкой; 3. величина силы, противодействующей изменению магнитного потокосцепления с катушкой; 4. ЭДС, наводимая в катушке при изменении магнитного потокосцепления с катушкой. |
| 4.1.20 | Синусоидальным переменным электрическим током называется: 1. электрический ток, изменяющийся как по величине; 2. электрический ток, изменяющийся по направлению; 3. периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией времени. 4. периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией угла сдвига по фазе между векторами напряжения и тока. |
| 4.2.28 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. проводимость; А) градус; 2. период синусоидального тока; Б) сименс; 3. фаза; В) секунда. |
| 4.2.30 | Установите соответствие между элементами электрической цепи переменного тока и характеризующими их параметрами: 1. конденсатор; А) сопротивление; 2. резистор; Б) ёмкость; 3. катушка; В) индуктивность. |
| 4.2.37 | Установите соответствие режима работы электрической цепи с элементами цепи: 1. цепь с катушкой; А) активный; 2. Цепь с резистором; Б) индуктивный; 3. цепь с конденсатором; В) емкостной. |
| 4.3.39 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RС2+XС2; 3. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XС=12πfC. |
| 4.3.44 | Установите последовательность этапов расчёта реактивной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить реактивную мощность цепи Q=I2XL−XC; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. |
| 4.4.47 | Установите последовательность этапов расчёта активную мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой символическим методом: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL−XC); 3. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока, где P является действительной частью комплекса полной мощности; |
| 4.5.51 | В трёхфазной, четырёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён звездой. Соотношение фазных и линейных токов в этом случае следующее: 1.IЛ=2IФ;2.IЛ=IФ;3.IЛ=3IФ; 4.IФ=3IЛ. |
| 4.5.54 | В трёхфазной, трёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён треугольником. Соотношение фазных и линейных токов в этом случае следующее: 1.IЛ=2IФ; 2.IЛ=3IФ; 3. IЛ=IФ; 4. IФ=3IЛ. |
| 4.7.59 | Постоянная времени переходного процесса заряда конденсатора: 1. τ=RС; 2. τ=СR; 3. τ=UR; 4. τ=R⋅C |
| 1.2.62 | Отсутствие электрона в ковалентной связи полупроводника называют……….. |
| 1.3. 66 | Выберете два правильных ответа. При прямом включении p-n перехода 1.p-n переход открыт 2.p-n переход закрыт 3.сопротивление p-n перехода большое 4.сопротивление p-n перехода маленькое |
| 2.1.71 | Определите по графику (см. рис.) прямое сопротивление кремниевого диода (rпр.) при прямом токе Iпр.= 4mA. 1. 120 Ом 2. 150 Ом 3.50 Ом 4. 90 Ом |
| 2.2.74 | Установите последовательность физических процессов, происходящих в p-n-p транзисторе, включенном по схеме с ОБ. Режим работы транзистора -активный: ЭП открыт, КП закрыт 1.Неосновные носители заряда из базы (дырки из эмиттера) через КП втягиваются(экстракция) в коллектор 2.Основные носители эмиттерной области (дырки) инжектируют через ЭП в базу 3.Часть дырок из эмиттерной области диффундируют через базу до КП 4.Часть дырок из эмиттерной области рекомбинируют с электронами базы, при этом возникает небольшой ток базы 4.Дырки из эмиттера, попадающие в область коллектора, образуют коллекторный ток |
| 2.3.77 | Назовите основной параметр полевых транзисторов, определяемый по формуле S =dIc / dUзи при Uси= const 1.дифференциальное сопротивление 2.коэффициент передачи по току 3.сопротивление канала 4.крутизна |
| 2.4.80 | Выберете условное графическое обозначение динистора 1 2 3 4 |
| 2.5.83 | Определите понятие «оптопары»: 1.Это излучающий полупроводниковый прибор 2.это полупроводниковый прибор с p-n переходом, обратный ток которого зависит от освещенности 3. это набор из двух светодиодов и двух фотодиодов 4.это полупроводниковый прибор, состоящий из излучателя и фотоприемника, между которыми имеется оптическая связь |
| 4.2.85 | Установите последовательность расположения электродов в электронно- лучевой трубке с электростатической фокусировкой луча 1.Экран 2.Катод 3.Аноды 4.Модулятор 5.Отклоняющая система - отклоняющие пластины Пх и Пу |
| 5.2.87 | Установите последовательность определения динамического диапазона усилителя по его амплитудной характеристике (АХ) 1– записываем уравнение для определения динамического диапазона усилителя D,дБ= 20lgUвых./ U вых мин.; 2– подставляем значения U вых мин. ,Uвых. макс. в формулу для расчета (1) и выполняем расчет; 3- определяем U вых мин. и Uвых. макс.; 4 – находим точки перегиба на АХ; 5 - из точек перегиба опускаем перпендикуляры на ось Uвых.; |
| 5.4.89 | Установите соответствие между между названием устройства на ОУ и выражением для его выходного напряжения 1.Интегратор А-Uвых = -RC dUвх/dt 2. Дифференциатора Б- Uвых =-[1/ (RC )]SUвхdt 3.Неинвертирующий усилитель В - Uвых = -(Rос/R)Uвх 4.Инвертирующий усилитель Г- Uвых = [1+(Rос/R)] Uвх |
| 5.6.91 | Установите соответствие между названием автогенератора и его схемой 1.Кварцевый 2.LC – генератор 3.RC- генератор 4.RC – генератор с мостом Вина на ОУ А Б -В- Г |
| 5.7.93 | Установите соответствие между параметрами импульсов и их обозначениями 1.Период следования импульса А- tи 2.Длительность паузы Б- tф 3.Длительность импульса В- Т 4.Длительность фронта импульса Г -tп |
| 6.3.96 | На рисунке дано УГО .1.Триггера 2. Регистра 3. Регистр сдвига 4.Счетчика |
| 7.1.98 | Укажите назначение ЦАП: 1.для преобразования информации в аналоговой форме в цифровые коды 2. для преобразования цифрового кода N в пропорциональное аналоговое значение напряжения 3.для деления числа или частоты повторения импульсов на заданный коэффициент К 4. для преобразования информации из последовательной во времени формы представления в параллельную форму |
| 7.2.100 | Укажите назначение АЦП: 1.для преобразования кодов 2. для преобразования цифрового кода N в пропорциональное аналоговое значение напряжения 3.для преобразования постоянного напряжения на тактовом интервале в двоичный код 4.для преобразования информации из последовательной во времени формы представления в параллельную форму |

БЛАНК ОТВЕТОВ

Вариант 1

Государственное бюджетное образовательное учреждение СПО  Колледж связи № 54

Дисциплины: _Электротехника, Электронная техника

Курс______________________________________________________________

Группа____________________________________________________________

ФИО______________________________________________________________

| Код ТЗ | Вариант ответа (или номер) | Пометка преподавателя |
| --- | --- | --- |
| 1.2.5 |  |  |
| 2.1.10 |  |  |
| 2.2.12 |  |  |
| 3.1.16 |  |  |
| 3.3.19 |  |  |
| 4.1.22 |  |  |
| 4.2.27 |  |  |
| 4.2.31 |  |  |
| 4.2.33 |  |  |
| 4.3.40 |  |  |
| 4.3.42 |  |  |
| 4.4.46 |  |  |
| 4.5.50 |  |  |
| 4.5.55 |  |  |
| 4.7.56 |  |  |
| 1.2.61 |  |  |
| 1.3.65 |  |  |
| 2.1.69 |  |  |
| 2.2.73 |  |  |
| 2.3.76 |  |  |
| 2.4.79 |  |  |
| 2.5.81 |  |  |
| 4.2.84 |  |  |
| 5.2.86 |  |  |
| 5.4.88 |  |  |
| 5.6.90 |  |  |
| 5.7.92 |  |  |
| 6.3.94 |  |  |
| 7.1.97 |  |  |
| 7.2.99 |  |  |

БЛАНК ОТВЕТОВ

Вариант 2

Государственное бюджетное образовательное учреждение СПО  Колледж связи № 54

Дисциплины: _Электротехника, Электронная техника

Курс______________________________________________________________

Группа____________________________________________________________

ФИО______________________________________________________________

| Код ТЗ | Вариант ответа (или номер) | Пометка преподавателя |
| --- | --- | --- |
| 1.2.4 |  |  |
| 2.1.8 |  |  |
| 2.2.15 |  |  |
| 3.1.17 |  |  |
| 3.3.18 |  |  |
| 4.1.20 |  |  |
| 4.2.28 |  |  |
| 4.2.30 |  |  |
| 4.2.37 |  |  |
| 4.3.39 |  |  |
| 4.3.44 |  |  |
| 4.4.47 |  |  |
| 4.5.51 |  |  |
| 4.5.54 |  |  |
| 4.7.59 |  |  |
| 1.2.62 |  |  |
| 1.3. 66 |  |  |
| 2.1.71 |  |  |
| 2.2.74 |  |  |
| 2.3.77 |  |  |
| 2.4.80 |  |  |
| 2.5.83 |  |  |
| 4.2.85 |  |  |
| 5.2.87 |  |  |
| 5.4.89 |  |  |
| 5.6.91 |  |  |
| 5.7.93 |  |  |
| 6.3.96 |  |  |
| 7.1.98 |  |  |
| 7.2.100 |  |  |