ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж связи № 54» имени П. М. Вострухина

ТЕСТОВЫЕК ЗАДАНИЯ

ПО МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения

( Общие)

2015

| № | Вопросы | ## Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
|  | Геодезия – наука | - изучающая строение и состав Земли. - изучающая природу магнитных полей Земли. - изучающая природу гравитационных полей Земли. - изучающая форму и размеры Земли или отдельных ее частей и методы измерений на Земной поверхности, производимых как с целью отображения ее на планах и картах, так и выполнения различных задач инженерной деятельности человека. - изучающая эволюцию развития Земли, как небесного тела. |
| 6. | Основное свойство поверхности геоида заключается в том, что: | - на ней потенциал силы тяжести имеет одно и тоже значение, т.е. эта поверхность перпендикулярна к отвесной линии и, таким образом, везде горизонтальна. - на ней потенциал силы тяжести закономерно уменьшается от экватора к полюсам. - на ней потенциал силы тяжести закономерно увеличивается от экватора к полюсам. - эта поверхность совпадает с отвесной линией. - потенциал силы тяжести материков в два раза больше дна океанов. |
| 8. | Размеры земного эллипсоида характеризуются: | - высотой и шириной. - длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием. - растяжением и сжатием. - кривизной поверхности и растяжением. - кривизной и радиусом кривизны. |

| 10. | Плоскость, проходящая через центр Земли перпендикулярно к оси вращения, называется: | - центральной плоскостью. - главной плоскостью. - плоскостью земного экватора. - плоскостью географического меридиана. - плоскостью магнитного меридиана. |
| --- | --- | --- |
| 12. | Линии пересечения плоскостей географических меридианов с земной поверхностью называются: | - эвольвентами. - изобарами. - изогипсами. - параллелями. - меридианами. |
| 13. | Линии, образованные при пересечении плоскостей, проходящих перпендикулярно к оси вращения Земли с земной поверхностью называются: | - эвольвентами. - изобарами. - изогипсами. - параллелями. - меридианами. |
| 14. | Сеть меридианов и параллелей, нанесенных некоторым образом на земную поверхность, представляет собой координатные оси: | - декартовой системы координат. - полярной системы координат. - географической системы координат. - системы плоских прямоугольных координат. - системы координат Гельмерта. |
| 15. | Положение точек на сфере в географической системе координат определяется: | - широтой (ϕ) и долготой (λ). - углом и расстоянием. - координатами x, y. - высотой над уровнем море. - расстоянием относительно экватора. |

| 16. | Началом отсчета географических координат являются: | - точка пересечения осей y и x. - плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана. - центр Земли. - Южный полюс Земли. - Северный полюс Земли. |
| --- | --- | --- |
| 17. | Под долготой понимают: | - угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора. - двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку. - угол относительно направления на север. - угол относительно направления на юг. - угол относительно направления на восток. |
| 18. | Под широтой понимают: | - угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора. - двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку. - угол относительно направления на север. - угол относительно направления на юг. - угол относительно направления на восток. |

| 22. | В том случае, когда долготы отсчитываются только на восток от Гринвичского меридиана, они изменяются: | - от 0 до 1800, и считаются восточными и западными. - от 0 до 3600, и считаются восточными. - от 0 до 900, и считаются восточными и западными. - от 0 до 3000, и считаются восточными. - от 0 до 2500, и считаются западными. |
| --- | --- | --- |
| 23. | Широты отсчитываются: | - от центра Земли. - от северного полюса Земли на юг. - от южного полюса Земли на север. - от экватора на север (положительные) и на юг (отрицательные). - на восток и запад от Гринвичского меридиана. |
| 24. | Широты изменяются: | - от 0 до 1800 - от 0 до 3600 - от 0 до 900 - от 0 до 2700 - от 0 до 3000 |
| 25. | Положение точки на местности в плоской прямоугольной системе координат определяется: | - широтой ϕ и долготой λ. - углом и расстоянием. - координатами x и y. - расстоянием относительно экватора и Гринвичского меридиана. - расстоянием от северного полюса и высотой относительной уровня моря. |

| 26. | В геодезической системе плоских прямоугольных координат: | - ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается вертикально и совпадает с направлением меридиана север. - ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с экватором. - ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с параллелью. - ось абсцисс (ось x) совпадает с большой полуосью эллипсоида вращения. - ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается вертикально и совпадает с направлением меридиана на юг. |
| --- | --- | --- |

| 33. | Знаки координат точек x в зональной системе прямоугольных координат: | - считаются положительными к северу от экватора в полосе широт от 00 до 450 и отрицательными – в полосе широт от 450 до 900. - считаются положительными к югу от экватора в полосе широт от 00 до 450, и отрицательными – в полосе широт от 450 до 900. - считаются положительными к югу от экватора, отрицательными – к северу от экватора. - считаются положительными к северу от экватора, отрицательными – к югу от экватора. - считаются положительными к югу от экватора в полосе широт от 00 до 500, и отрицательными - в полосе широт от 500 до 1000 |
| --- | --- | --- |
| 34. | Знаки координат точек y в зональной системе координат: | - считаются положительными к западу от осевого меридиана, отрицательными – к востоку от осевого меридиана. - считаются положительными к востоку от осевого меридиана, отрицательными – к западу от осевого меридиана. - в южном полушарии – положительные, в северном полушарии – отрицательные. - в северном полушарии – положительные, в южном полушарии – отрицательные. - в западном полушарии – положительные, в восточном полушарии – отрицательные. |
| 35. | Территория Российской Федерации находится в северном полушарии, поэтому в зональной системе координат: | - координаты x всех точек имеют положительное значение, а координаты y могут быть как положительными, так и отрицательными. - координаты x всех точек могут быть как положительными, так и отрицательными, а координаты y имеют положительные, значения. - координаты x всех точек могут быть как положительными, так и отрицательными, а координаты y имеют отрицательное значение. - координаты x и y всех точек могут быть как положительными, так и отрицательными. - координаты x и y всех точек могут быть только положительными. |

| 36. | Для того чтобы не иметь дела с отрицательными значениями ординат (y), в каждой зоне начало координат переносится на: | - 1000 км на запад от осевого меридиана зоны - 100 км на запад от осевого меридиана зоны. - 1 км на запад от осевого меридиана зоны. - 500 км на запад от осевого меридиана зоны. - 2000 км на запад от осевого меридиана зоны. |
| --- | --- | --- |
| 37. | Ординаты (y), получаемые после перенесения начала координат в каждой зоне на запад, принято называть: | - приведенными. - условными. - трансформированными. - комфортными. - относительными. |
| 38. | Если ординаты двух точек относительно осевого меридиана равны y1=200км и y2=-100км, то приведенные ординаты соответственно будут: | - y1=1200км и y2=900км. - y1=300км и y2=0км. - y1=201км и y2=-99км. - y1=700км и y2=400км. - y1=2200км и y2=1900км. |
| 39. | Ориентировать линию – значит: | - определить ее наклон. - определить ее длину. - определить ее направление относительно другого, принятого за исходное. - определить ее положение относительно точки. - определить ее положение относительно наблюдателя. |
| 40. | Линии местности ориентируют относительно: | - параллелей. - экватора. - южного полюса Земли. - относительно линии восточного направления. - относительно географического и магнитного меридианов. |

| 41. | Географический меридиан – это: | - условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую высоту. - условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую географическую долготу. - след от пересечения плоскости, проходящей через отвесную линию, с поверхностью Земли. - след от пересечения плоскости, проходящей через нормаль к поверхности эллипсоида. - линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую широту. |
| --- | --- | --- |
| 42. | Географическим азимутом (А) линии местности называется: | - вертикальный угол, отсчитываемый вниз от горизонтальной линии. - вертикальный угол, отсчитываемый вверх от горизонтальной линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления географического меридиана до направления линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до данного направления линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый против часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления линии. |
| 43. | Магнитный меридиан – это: | - линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую долготу. - линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую широту. - след от пересечения плоскости, проходящей через отвесную линию, с поверхностью Земли. - условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую географическую долготу. - направление линии, полученной в пересечении плоскости, проходящей через полюсы магнитной стрелки с горизонтальной плоскостью. |

| 44. | Магнитным азимутом АM называется: | - горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до направления линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый против часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до данного направления. - вертикальный угол, отсчитываемый вниз от горизонтальной линии. - вертикальный угол, отсчитываемый вверх от горизонтальной линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления географического меридиана до направления линии. |
| --- | --- | --- |
| 45. | Магнитное склонение – это: | - расхождение между вертикальным углом и магнитным азимутом. - расхождение между астрономическим и геодезическим азимутами. - расхождение между астрономическим и географическим азимутами. - расхождение между магнитным и географическим азимутами ориентируемого направления. - склонность к намагничиванию. |
| 46. | Зависимость между географическим А и магнитным АM азимутами выражается формулой: | - δ=A⋅A,δ-магнитное склонение. - δ=A/A - δ=A−A - δ=A+A - δ=1−A/A |
| 47. | Для ориентирования линий относительно осевого меридиана (оси абсцисс прямоугольной системы координат) используются: | - магнитные азимуты. - географические азимуты. - геодезические азимуты. - астрономические азимуты. - дирекционные углы. |

| 48. | Дирекционным углом называется угол α, отсчитываемый: | - по ходу часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс (оси x в прямоугольной системе координат), до данной линии. - против хода часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс, до данной линии. - по ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления линии. - вниз от горизонтальной линии. - вверх от горизонтальной линии. |
| --- | --- | --- |
| 49. | В отличие от азимута А дирекционный угол α одной и той же линии в разных ее точках: | - непостоянный. - закономерно изменяется. - остается постоянным. - изменяется пропорционально высотному положению точек. - изменяется пропорционально расстоянию между определяемыми точками. |
| 50. | Поскольку дирекционный угол α одной и той же линии в разных ее точках остается постоянным, поэтому прямой и обратный дирекционные углы отличаются друг от друга на: | - 1800 - 900 - 3600 - 2700 - 450 |
| 51. | Угол γ в данной точке между ее географическим меридианом и линией, параллельной оси абсцисс (осевому меридиану), называется: | - межмеридианальным углом. - сближением меридианов. - магнитным склонением. - меридианальным склонением. - углом девиации. |

| 52. | Сближение меридианов γ определяется следующим образом: | - γ=A+α, где A- азимут, α-дирекционный угол. - γ=A/α, - γ=A⋅α, - γ=A−α, - γ=1A−1α. |
| --- | --- | --- |
| 53. | Если определен азимут, какой – либо линии (A), а также известно сближение меридианов в данной точке (γ), то можно вычислить дирекционный угол (α) линии по формуле: | - α=A−γ - α=A/γ - α=γ/A - α=γA - .α=1/γA |
| 54. | Связь дирекционных углов двух линий с углом, заключенным между ними формулируется следующим образом: | - дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны, поделенному на угол между сторонами. - дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны плюс левый по ходу горизонтальный угол и плюс (минус) 1800. - дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны. - дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны, умноженному на угол между сторонами. - дифференциал суммы дирекционных углов двух линий равен логарифму угла между ними. |

| 55. | Задача определения координат точки по координатам исходной точки, горизонтальному расстоянию между исходной и определяемой точками и дирекционному углу этой линии носит название: | - основной задачи геодезии. - директивной задачи геодезии. - задачи детерминации. - прямой геодезической задачи. - обратной геодезической задачи. |
| --- | --- | --- |
| 56. | Задача определения дирекционного угла и горизонтального расстояния между точками линии по известным координатам двух точек носит название: | - основной задачи геодезии. - директивной задачи геодезии. - задачи детерминации. - прямой геодезической задачи. - обратной геодезической задачи. |
| 57. | Степень уменьшения линии на плане (карте) определяется: | - кратностью. - коэффициентом уменьшения. - масштабом. - коэффициентом сжатия. - коэффициентом редуцирования. |
| 58. | Численный масштаб плана (карты) выражается: | - отвлеченным числом, в котором числитель – единица, знаменатель – число, показывающее, во сколько раз горизонтальное проложение линии местности S уменьшено по сравнению с его изображением s на плане. - числом показывающим, во сколько раз горизонтальное проложение линии местности S уменьшено по сравнению с его изображением s на плане. - показателем дифференциальной трансформации линий местности. - отвлеченным числом, в котором числитель – количество редуцирований, знаменатель – сама редуцированная линия. - числом, в котором числитель – единица, знаменатель-lgS/s, где S-горизонтальное проложение линии местности, s-изображение линии на плане. |

| 59. | Масштаб 1:5000 означает, что: | - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 км. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 м. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 см. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 500 м. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5 м. |
| --- | --- | --- |
| 60. | Масштаб 1:2000 означает, что: | - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 м. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 км. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2 м. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 см. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 200 м. |
| 61. | Отличительной особенностью карт является то, что: | - масштаб карт, особенно тех, которые изображают большую часть поверхности Земли или всю ее поверхность, не является постоянным, а изменяется по различным направлениям. - масштаб является постоянным во всех ее частях. - у нее есть координатная сетка прямоугольной системы координат. - у нее есть координатная сетка географической системы координат. - у нее есть координатные сетки прямоугольной и высотной систем координат. |
| 62. | Отличительной особенностью плана является то, что: | - масштаб плана не является постоянным, а изменяется по различным направлениям. - масштаб является постоянным во всех его частях. - имеется координатная сетка прямоугольной системы координат. - изображение местности на плане выполнено в масштабе. - на одной половине плана масштаб постоянный, на другой – непостоянный. |
| 63. | Ориентировать план или карту на местности - это значит: | - расположить их так, чтобы направления линий на карте или плане стали параллельны направлениям горизонтальных проекций соответствующих линий на местности. - повернуть карту или план на соответствующий угол, чтобы линии на карте (плане) стали перпендикулярны направлениям линий на местности. - повернуть плоскость плана перпендикулярно местности. - развернуть карту (план) так, чтобы ось x координатной сетки карты (плана) совпала с направлением на юг. - развернуть карту (план) так, чтобы ось x координатной сетки карты (плана) совпала с направлением на восток. |
| 64. | Ориентирование карт и планов производится по: | - наручным часам. - господствующему направлению ветра в данной местности. - интуитивно. - компасу (буссоли), или по линии местности, изображенной на карте (ось шоссейной, железной дороги, улица поселка и т.п.). - с использованием биополя человека. |
| 65. | Под рельефом понимают: | - совокупность выпуклых частей поверхности. - совокупность вогнутых частей поверхности. - равнинные, плоские участки. - участки между оврагами. - совокупность неровностей земной поверхности, многообразных по очертаниям, размерам. |
| 66. | Наилучшим способом изображения рельефа на топографических картах и планах является: | - способ рельефных линий. - способ контурных линий. - способ описания характера рельефа. - способ горизонталей, позволяющий различать его отдельные формы и определять высоту любой точки местности. - способ тонирования по высоте. |
| 67. | Горизонталь-это: | - след, получающийся от сечения земной поверхности уровенной поверхностью (также понимают линию земной поверхности, все точки которой имеют равные высоты). - линия земной поверхности, все точки которой имеют закономерно изменяющиеся высоты. - следы, получающиеся от сечений земной поверхности перпендикулярными плоскостями. - условная плоскость с углом наклона 00. - горизонтальная плоскость, имеющая нулевую высотную отметку. |
| 68. | Расстояние между соседними секущими уровенными поверхностями называют: | - разрешающей способностью горизонталей. - заложением. - высотой сечения рельефа. - шириной сечения рельефа. - длиной сечения рельефа. |
| 69. | Расстояние на карте (плане) между двумя последовательными горизонталями называется: | - разрешающей способностью горизонталей. - заложением. - высотой сечения рельефа. - шириной сечения рельефа. - длиной сечения рельефа. |
| 70. | При увеличении крутизны ската: | - расстояние между горизонталями увеличивается. - расстояние между горизонталями уменьшается. - горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга. - расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше. - расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше. |
| 71. | При уменьшении крутизны ската: | - расстояние между горизонталями увеличивается. - расстояние между горизонталями уменьшается. - горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга. - расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше. - расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше. |

| 72. | При выпуклом скате: | - расстояние между горизонталями увеличивается. - расстояние между горизонталями уменьшается. - горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга. - расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше. - расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше. |
| --- | --- | --- |
| 73. | При вогнутом скате: | - расстояние между горизонталями увеличивается. - расстояние между горизонталями уменьшается. - горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга. - расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше. - расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше. |
| 74. | Если скат ровный, то: | - расстояние между горизонталями увеличивается. - расстояние между горизонталями уменьшается. - горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга. - расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше. - расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше. |
| 75. | При графическом способе определения площадей: | - их вычисление производится по формулам геометрии. - участок плана разбивается на простейшие фигуры (треугольники, прямоугольники, трапеции), в каждой из которых измеряются необходимые элементы для подсчета площадей с последующим их суммированием. - их определение осуществляется полярным планиметром. - их вычисление производится по формулам. - их определение осуществляется биполярным планиметром. |

| 76. | При аналитическом способе вычисления площадей искомая величина (площадь) может быть определена по формулам геометрии: | - S'=0,5absinα и S''=0,5(absinα+cdsinβ), где S',S''- площади треугольника и четырехугольника; a,b,a и c,d, -измеренные в натуре линии (стороны) и углы ими образованные. - S'=ab/sinα и S''=ab/sinα+cd/sinβ - S'=sinα(ab)2 и S''=sinα(ab)2+sinβ(cd)2 - S'=(a+b)sinα и S''=(a+b)sinα+(c+d)sinβ - S'=(a+b)α и S''=(a+b)α+(c+d)β |
| --- | --- | --- |
| 77. | При аналитическом способе вычисления площадей искомая величина (площадь) может быть определена по формулам аналитической геометрии: | - если известны координаты x и y вершин многоугольника (замкнутого полигона), то его площадь определяется по формулам: S=0,51nxk(yk+1−yk−1)S=0,51nyk(xk−1−xk+1) где n-число вершин многоугольника (полигона);xk−1,xk,xk+1-абсциссы соответственно предыдущей, данной и последующей вершин многоугольника;yk−1,yk,yk+1-ординаты тех же вершин. - S=1nxkyk+1yk−1 , S=1nykxk−1xk+1 - S=1nxkyk+1nxk+1yk+1+1nxk−1yk−1 - S=1n(xk+xk−1)(yk+yk−1) - S=1nxk(yk+1−yk−1) |
| 78. | При механическом способе определения площадей: | - их вычисление производится по формулам аналитической геометрии. - их вычисление производится с помощью точечных палеток. - их вычисление производится с помощью квадратных полеток. - она определяется с помощью полярного планиметра. - их вычисление производится по формулам геометрии. |

| 79. | Разновидностью графического способа определения площадей является: | - определение площадей с помощью полярного планиметра. - определение площадей по формулам геометрии. - определение площадей с помощью биполярного планиметра. - определение площадей по формулам аналитической геометрии. - определение площадей палетками: точечными, квадратными, параллельными (линейными). |
| --- | --- | --- |
| 80. | При определении площади точечной палеткой, ее произвольно накладывают на определяемый контур на плане и: | - подсчитывают число целых квадратов, к ним добавляют половину частично попавших в пределы определяемого контура, далее после умножения на площадь одного квадрата в масштабе плана - получают площадь. - подсчитывают число вершин треугольников, попавших в пределы определяемого контура, после умножения на масштабный коэффициент, получают площадь. - подсчитывают число точек, оказавшихся внутри контура, затем их число умножают на масштабный коэффициент, в результате получается площадь в кв. метрах. - подсчитывают сумму отрезков (средних линий трапеций) параллельной палетки, попавших в пределы определяемого контура, и после умножения этой суммы на расстояние между линиями палетки и масштабный коэффициент, получают площадь в кв. метрах. - подсчитывают число пятиугольников, попавших в пределы определяемого контура, и после умножения на масштабный коэффициент – получают площадь. |

| 81. | При определении площади квадратной палеткой, ее произвольно накладывают на определяемый контур на плане и: | - подсчитывают число целых квадратов, к ним добавляют половину частично попавших в пределы определяемого контура, далее после умножения на площадь одного квадрата в масштабе плана - получают площадь. - подсчитывают число вершин треугольников, попавших в пределы определяемого контура, после умножения на масштабный коэффициент, получают площадь. - подсчитывают число точек, оказавшихся внутри контура, затем их число умножают на масштабный коэффициент, в результате получается площадь в кв. метрах. - подсчитывают сумму отрезков (средних линий трапеций) параллельной палетки, попавших в пределы определяемого контура, и после умножения этой суммы на расстояние между линиями палетки и масштабный коэффициент, получают площадь в кв. метрах. - подсчитывают число пятиугольников, попавших в пределы определяемого контура, и после умножения на масштабный коэффициент – получают площадь. |
| --- | --- | --- |

| 82. | При определении площади параллельной (линейной) палеткой, ее произвольно накладывают на определяемый контур на плане и: | - подсчитывают число целых квадратов, к ним добавляют половину частично попавших в пределы определяемого контура, далее после умножения на площадь одного квадрата в масштабе плана - получают площадь. - подсчитывают число вершин треугольников, попавших в пределы определяемого контура, после умножения на масштабный коэффициент, получают площадь. - подсчитывают число точек, оказавшихся внутри контура, затем их число умножают на масштабный коэффициент, в результате получается площадь в кв. метрах. - подсчитывают сумму отрезков (средних линий трапеций) параллельной палетки, попавших в пределы определяемого контура, и после умножения этой суммы на расстояние между линиями палетки и масштабный коэффициент, получают площадь в кв. метрах. - подсчитывают число пятиугольников, попавших в пределы определяемого контура, и после умножения на масштабный коэффициент – получают площадь. |
| --- | --- | --- |
| 83. | Если сторона квадрата квадратной палетки равна 5мм, а масштаб плана- 1:2000, то площадь одного квадрата такой палетки в масштабе плана будет: | - 400м2 - 100м2 - 625м2 - 1м2 - 2500м2 |
| 84. | Если сторона квадрата квадратной палетки равна 1см, а масштаб плана- 1:5000, то площадь одного квадрата такой палетки в масштабе плана будет: | - 400м2 - 100м2 - 625м2 - 1м2 - 2500м2 |

| 85. | Если сторона квадрата квадратной палетки равна 1мм, а масштаб плана- 1:1000, то площадь одного квадрата такой палетки в масштабе плана будет: | - 400м2 - 100м2 - 625м2 - 1м2 - 2500м2 |
| --- | --- | --- |
| 86. | Если сторона квадрата квадратной палетки равна 1 см, а масштаб плана- 1:2000, то площадь одного квадрата такой палетки в масштабе плана будет: | - 400м2 - 100м2 - 625м2 - 1м2 - 2500м2 |
| 87. | Если сторона квадрата квадратной палетки равна 5мм, а масштаб плана- 1:5000, то площадь одного квадрата такой палетки в масштабе плана будет: | - 400м2 - 100м2 - 625м2 - 1м2 - 2500м2 |
| 88. | Под съемкой местности понимают: | - фотографирование. - создание фильма. - зарисовка предметов местности «на глаз». - съемка местности на видеокамеру. - совокупность измерений, производимых на местности с целью создания карты (плана). |
| 89. | Когда при съемке на карте (плане) изображается только ситуация местности, получая так называемую контурную карту, съемка называется: | - горизонтальной. - вертикальной. - топографической. - наклонной. - плоскостной. |

| 90. | Когда при съемке определяют высоты точек, что позволяет изобразить в горизонталях рельеф земной поверхности, съемка называется: | - горизонтальной. - вертикальной. - топографической. - наклонной. - плоскостной. |
| --- | --- | --- |
| 91. | Когда при съемке на карте (плане) получают изображение как рельефа, так и ситуации, съемка называется: | - горизонтальной. - вертикальной. - топографической. - наклонной. - плоскостной |
| 92. | При организации геодезических работ связанных со съемками применяется принцип: | - Паули. - от общего к частному. - суперпозиции. - дифференциального позицирования. - от каждого по способностям, каждому по труду. |
| 93. | Принцип «от общего к частному» в геодезии и маркшейдерии означает, что: | - для предотвращения накопления погрешностей съемку производят с пунктов съемочного обоснования, которые равномерно размещаются на снимаемой территории и положение которых в пространстве определяется с более высокой точностью, чем съемочные работы, т.е. создается опорная сеть. - для предотвращения накопления погрешностей сначала производят съемку, а затем создают съемочное обоснование (опорную сеть). - производство съемки и создание опорной сети делается одновременно. - от съемки к съемке повышается точность и подробности снимаемого участка. - общими усилиями снимают отдельные участки. |
| 94. | Геодезические сети подразделяются на: | - точные и неточные сети. - опорные и съемочные сети. - астрономические и геофизические сети. - протяженные и средней протяженности сети. восточные, западные, северные и южные сети. |

| 95. | Государственные опорные плановые сети создаются: | - только методом триангуляции. - только методом трилатерации. - только методом полигонометрии. - методами триангуляции, трилатерации и полигонометрии. - методами геодезических засечек. |
| --- | --- | --- |
| 96. | Метод триангуляции основан на: | - создании на земной поверхности системы треугольников, в которых измеряются все углы и одна длина стороны в одном из треугольников – длины остальных треугольников вычисляются. - создании на земной поверхности системы треугольников, в каждом из которых измеряются длины всех сторон - углы в треугольниках вычисляются по измеренным сторонам. - создании на земной поверхности системы ломанных линий, в точках поворота которых измеряются углы и между точками - длины сторон. - создании на земной поверхности трех угловых точек, в которых измеряются углы. - создании на земной поверхности системы треугольников, связанных между собой проволочной связью. |

| 97. | Метод трилатерации основан на: | - создании на земной поверхности системы треугольников, в которых измеряются все углы и одна длина стороны в одном из треугольников – длины остальных треугольников вычисляются. - создании на земной поверхности системы треугольников, в каждом из которых измеряются длины всех сторон - углы в треугольниках вычисляются по измеренным сторонам. - создании на земной поверхности системы ломанных линий, в точках поворота которых измеряются углы и между точками - длины сторон. - создании на земной поверхности трех угловых точек, в которых измеряются углы. - создании на земной поверхности системы треугольников, связанных между собой проволочной связью. |
| --- | --- | --- |
| 98. | Метод полигонометрии основан на: | - создании на земной поверхности системы треугольников, в которых измеряются все углы и одна длина стороны в одном из треугольников – длины остальных треугольников вычисляются. - создании на земной поверхности системы треугольников, в каждом из которых измеряются длины всех сторон - углы в треугольниках вычисляются по измеренным сторонам. - создании на земной поверхности системы ломанных линий, в точках поворота которых измеряются углы и между точками - длины сторон. - создании на земной поверхности трех угловых точек, в которых измеряются углы. - создании на земной поверхности системы треугольников, связанных между собой проволочной связью. |
| 99. | По своему назначению и точности государственные опорные сети делятся на: | - A,B,C и D классы. - люкс и экстра классы. - 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 классы. - 1,2,3 и 4 классы. - 1,2,3,4,5,6,7 и 8 классы. |
| 100. | Распределение погрешностей определения координат пунктов государственных опорных сетей по классам следующее: | - m1m2m3m4, где m1,m2,m3 и m4-погрешности определения координат пунктов соответственно в сетях 1,2,3 и 4 классов. - m1m2m3m4 - m1=m2 и m3=m4, при m2m3 - m1=m2=m3=m4 - m1/m2m2/m3m3/m4 |
| 101. | Государственная нивелирная сеть разделяется на: | - A,B,C и D классы. - 1,2,3 и 4 классы. - I, II, III, и IV классы. - люкс и экстра классы. - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X классы. |
| 102. | Соотношение погрешностей определения высоты пунктов государственных нивелирных опорных сетей между классами следующее: | - mImIImIIImIV,где mI, mII, mIII и mIV-погрешности определения высоты пунктов соответственно в нивелирных сетях I, II, III, и IV классов. - mImIImIIImIV - mI=mII=mIII=mIV - mI/mIImII/mIIImIII/mIVmIV - mI=mII и mIII=mIV, при mIImIII |
| 103. | Пункты плановых и нивелирных опорных сетей бывают: | - подземными и подводными. - наземными и надводными. - грунтовые и стенные. - деревянные и металлические. - высокие и низкие. |
| 104. | Для обеспечения видимости между опорными пунктами грунтовые центры: | - оснащают радиомаяком. - обозначают пирамидами и сигналами. - выдвигаются на определенную высоту. - обозначаются зеркальным отражателем. - оснащаются системой оповещения. |
| 105. | При отсутствии видимости с Земли строят: | - простые и сложные сигналы. - мачты. - вышки. - башни. - телескопически выдвигаемые смотровые площадки. |

| 106. | Простой сигнал - это сигнал: | - с упрощенной элементной конструкцией. - сигнал с примитивным визирным цилиндром. - у которого для наблюдения сооружается инструментальный столик высотой более 12м. - у которого для наблюдения сооружается инструментальный столик высотой не больше 12м. - у которого отсутствует инструментальный столик. |
| --- | --- | --- |
| 107. | Сложный сигнал-это сигнал: | - с усложненной элементной конструкцией. - сигнал со сложным визирным цилиндром. - у которого для наблюдения сооружается инструментальный столик высотой более 12м. - у которого для наблюдения сооружается инструментальный столик высотой не больше 12м. - у которого сооружается три инструментальных столика для одновременного наблюдения на три пункта сети. |
| 108. | Для измерения горизонтальных углов и углов наклона (вертикальных углов) служит прибор, который называется: | - транспортир. - градусник. - нивелир. - теодолит. - уклономер. |
| 109. | Характерной особенностью теодолита является то, что: | - им получают измеряемый угол между линиями на местности как его проекция на горизонтальную плоскость (на лимб горизонтального круга). - им получают измеренный горизонтальный угол в плоскости, проходящей через линии, образующий этот угол. - его можно установить на штатив. - он комплектуется футляром для длительного хранения. - у него имеется зрительная труба. |

| 110. | Основные два условия геометрических соотношений элементов конструкции теодолита: | - вертикальная ось вращения теодолита должна быть перпендикулярна оси вращения трубы, а визирная ось зрительной трубы должна находиться под углом 450 к оси вращения зрительной трубы. - вертикальная ось вращения теодолита должна быть под углом 450 к оси вращения трубы, а визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения зрительной трубы. - вертикальная ось вращения теодолита должна быть перпендикулярна оси вращения трубы, а визирная ось зрительной трубы – перпендикулярна оси вращения зрительной трубы. - вертикальная ось вращения теодолита и ось вращения трубы, а также визирная ось и ось вращения зрительной трубы должна быть под углом друг к другу 450. - вертикальная и горизонтальная оси теодолита, а также визирная ось вращения зрительной трубы должны быть под углом друг к другу 450. |
| --- | --- | --- |
| 111. | К аналоговым инструментам для измерения длин относятся: | - оптические дальномеры с постоянным углом. - оптические дальномеры с постоянным базисом. - оптические дальномеры двойного изображения. - светодальномеры. - рулетки. |
| 112. | Измерение длин оптическим способом производится при помощи: | - светодальномеров. - рулеток. - оптических дальномеров: с постоянным углом или с постоянным базисом. - мерных лент. - радиодальномеров. |

| 113. | Физический принцип измерения расстояний, основанный на времени прохождения световыми волнами измеряемого расстояния, заложен в: | - оптических дальномерах с постоянным углом. - оптических дальномерах с постоянным базисом. - оптических дальномерах двойного изображения. - светодальномерах. - рулетках. |
| --- | --- | --- |
| 114. | Геометрическое нивелирование выполняется с помощью: | - теодолита и нивелирных реек. - буссоли и реек. - тахеометра. - нивелира и нивелирных реек. - теодолита и геометрических зависимостей в прямоугольных треугольниках. |
| 115. | Нивелир – это прибор, основное свойство которого создавать: | - горизонтальность линии визирования зрительной трубы прибора. - вертикальность оптической оси зрительной трубы. - вертикальность лимба вертикального круга прибора. - горизонтальности оси вращения зрительной трубы. - прямой угол между осью вращения зрительной трубы и ее оптической осью. |
| 116. | Нивелиры бывают следующие: | - с большим увеличением зрительной трубы, средним и малым. - большие, средние и малые. - высокоточные, точные и технические нивелиры. - геодезические и маркшейдерские. - шахтные, рудничные и карьерные. |
| 117. | Высокоточные нивелиры используются для: | - нивелирования I и II классов. - нивелирования III и IV классов - нивелирования технической точности. - теодолитной съемки. - буссольной съемки. |
| 118. | Точные нивелиры используются для: | - нивелирования I и II классов. - нивелирования III и IV классов - нивелирования технической точности. - теодолитной съемки. - буссольной съемки. |
| 119. | Технические нивелиры используются для: | - нивелирования I и II классов. - нивелирования III и IV классов - нивелирования технической точности. - теодолитной съемки. - буссольной съемки. |
| 120. | Если при производстве геометрического нивелирования при наведении нивелира на заднюю рейку был получен отсчет «a», а при наведении на переднюю рейку –«b», то превышение между точками установки реек «h» определяется по формуле: | - h= a-b - h= a+b - h= a/b - h= b/a - h=(a-b)/(a+b) |
| 121. | При тригонометрическом нивелировании используются следующие приборы и оборудование: | - нивелир и рейки. - буссоль и мерные ленты. - теодолит и нивелирная рейка. - гирокомпас и рейки. - светодальномер. |
| 122. | При тригонометрическом нивелировании непосредственно измеряют: | - превышения между точками. - горизонтальное расстояние и горизонтальный угол. - угол наклона линии визирования и наклонное расстояние, высоту инструмента и высоту визирования. - высоту точки. - дирекционный угол. |
| 123. | Превышение при тригонометрическом нивелировании получают вычислением по следующей формуле: | - Δz=L⋅sinδ+(i−v),где L-наклонное расстояние, измеряемое нитяным дальномером теодолита; δ-измеренный вертикальный угол на рейку, i-высота инструмента (прибора); v-высота визирования. - Δz=(L+i−v)sinδ - Δz=(i−v)Lsinδ - Δz=L2+(i−v)2 - Δz=(L+i−v)cosδ |

| 124. | Превышение между двумя точками с известными плановыми координатами x и y при тригонометрическом нивелировании определяют по формуле: | - Δz=D⋅tgδ+(i−v),где D-горизонтальное проложение линии между двумя точками, определяемое из решения обратной геодезической задачи (ОГЗ); δ-измеренный вертикальный угол на рейку, i-высота инструмента (прибора); v-высота визирования. - Δz=(D+i−v)tgδ - Δz=D(i−v)tgδ - Δz=(i−v)Dtgδ - Δz=D⋅sinδ+(i−v) |
| --- | --- | --- |
| 125. | Пункты планового съемочного обоснования на карьерах определяются на основе опорных сетей: | - только методом триангуляции. - только методом трилатерации. - только методом полигонометрии. - только методом засечек различных видов. - методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии и засечек различных видов |
| 126. | Высоты точек съемочного обоснования карьера определяются: | - нивелированием I и II классов. - геометрическим нивелированием технической точности или тригонометрическим нивелированием. - нивелированием III класса. - исключительно нивелированием I класса. - нивелированием не ниже точности IV класса. |
| 127. | Аналитические сети съемочного обоснования на карьерах строят в виде цепочек: | - четырехугольников. - пятиугольников. - сфероидических двуугольников. - шестиугольников. - треугольников. |
| 128. | Координаты (x и y) пунктов аналитических сетей съемочного обоснования карьеров определяются: | - методами пространственной засечки. - методами полигонометрии. - методами триангуляции и трилатетерации. - методами прямой засечки. - методами обратной засечки. |
| 129. | Способ, когда с пунктов (как минимум с трех) опорного обоснования карьера производится измерение горизонтальных углов на вставляемый пункт, для определения его координат, называется: | - полярным способом. - боковой засечкой. - прямой засечкой. - обратной засечкой. - способом теодолитных ходов. |
| 130. | Способ, когда на вставляемом пункте для определения его координат измеряют горизонтальные углы на пунктах опорного обоснования карьера (как минимум на четыре пункта), называется | - полярным способом. - боковой засечкой. - прямой засечкой. - обратной засечкой. - способом теодолитных ходов. |
| 131. | Способ, когда для определения координат съемочных точек на каждую из них измеряют полярный горизонтальный угол относительно стороны опорной сети и расстояние (светодальномером), называется | - полярным способом. - боковой засечкой. - прямой засечкой. - обратной засечкой. - способом теодолитных ходов. |
| 132. | Съемка подробностей карьера, осуществляемая путем измерения длин перпендикуляров от стороны съемочного обоснования до характерных точек и расстояний до этих перпендикуляров вдоль линии стороны, называется: | - способом угловых засечек. - способом линейных засечек. - способом ординат и перпендикуляров. - полярным способом. - тахеометрической съемкой. |

| 133. | Съемка подробностей карьера, когда для определения положения снимаемой точки измеряется горизонтальный угол относительно стороны съемочного обоснования и расстояния, называется: | - способом угловых засечек. - способом линейных засечек. - способом ординат и перпендикуляров. - полярным способом. - тахеометрической съемкой. |
| --- | --- | --- |
| 134. | Съемка подробностей карьера, когда для определения положения снимаемой точки измеряются два горизонтальных угла с противоположных концов стороны съемочного обоснования до этой точки, называется: | - способом угловых засечек. - способом линейных засечек. - способом ординат и перпендикуляров. - полярным способом. - тахеометрической съемкой. |
| 135. | Съемка подробностей карьера, когда для определения положения снимаемой точки измеряются два расстояния с противоположных концов стороны съемочного обоснования до этой точки, называется: | - способом угловых засечек. - способом линейных засечек. - способом ординат и перпендикуляров. - полярным способом. - тахеометрической съемкой. |
| 136. | Съемка подробностей, представляющая собой совокупность полярного способа съемки и тригонометрического нивелирования, называется: | - способом угловых засечек. - способом линейных засечек. - способом ординат и перпендикуляров. - полярным способом. - тахеометрической съемкой. |
| 137. | Учет добычи по горному предприятию за месяц, за основу которого принимаются соответствующие документы об отгрузке полезного ископаемого потребителю, называется: | - транспортным учетом. - месячным учетом. - бухгалтерским учетом. - оперативным учетом. - маркшейдерским учетом. |
| 138. | Учет добычи горного предприятия, ведущийся по взвешиванию грузовых сосудов железнодорожного или автомобильного транспорта, а также взвешиванию при конвейерном транспорте, называется: | - транспортным учетом. - месячным учетом. - бухгалтерским учетом. - оперативным учетом. - маркшейдерским учетом. |
| 139. | Учет объемов добычи, осуществляемый по результатам маркшейдерских съемок, называется: | - транспортным учетом. - месячным учетом. - бухгалтерским учетом. - оперативным учетом. - маркшейдерским учетом. |
| 140. | Глобальная позиционная система GPS состоит из 3-х сегментов: | - основного, вспомогательного и частного. - 1-го, 2-го и 3-го. - астрономического, геодезического и маркшейдеркого. - атмосферного, стратосферного и иносферного. - космического, управляющего и пользовательского. |

| 141. | Космический сегмент системы GРS состоит: | - из одного навигационного спутника. - из двух спутников, вращающихся вокруг Земли на высоте около 5 тыс. км. с периодом вращения 12 часов. - из 100 навигационных спутников, вращающихся вокруг Земли на высоте 10 тыс. км с периодом вращения 12 час. - из 24 спутников, которые вращаются вокруг Земли на высоте около 20 тыс. км с периодом вращения 12 час. - из орбитальной станции с маркшейдером на борту. |
| --- | --- | --- |
| 142. | Управляющий сегмент состоит: | - из 4-х наземных мониторинговых станций, принимающих данные об орбитах спутников, и главной управляющей станции, которая передает на спутники корректирующие данные по орбитам и бортовым атомным часам. - из орбитальной станции с главным маркшейдером на борту. - из двух спутников, вращающихся вокруг Земли на высоте около 40 тыс. км периодом вращения 12 часов. - из одной наземной мониторинговой станции и главной управляющей станции. - из одной главной управляющей станции. |
| 143. | Пользовательский сегмент состоит: | - из одного гражданского и одного военного GPS-приемника, которые преобразуют спутниковые радиосигналы в пространственные координаты. - из большого числа гражданских и военных GPS-приемников, которые преобразуют спутниковые радиосигналы в пространственные координаты и сигналы точного времени. - из четырех пользовательских станций, в которые посылаются запросы о навигационной информации. - из одного пользовательского центра, куда обращаются за координатами. - из нескольких пользовательских центров в различных частях земного шара. |

| 144. | Координаты фазового центра GPS-приемника определяются: | - пространственным измерением зенитных расстояний до спутников. - путем измерения горизонтальных углов и расстояний до спутников. - пространственной линейной засечкой от спутников с известными координатами. - пространственной боковой засечкой от спутников. - пространственной угловой засечкой от спутников. |
| --- | --- | --- |
| 145. | Радиосигналы, принятые от спутников, служат: | - для определения азимута между фазовыми центрами спутникового передатчика и GPS-приемника. - для определения зенитного расстояния спутника относительно GPS-приемника. - командой для начала нулевых навигационных работ. - сообщением оператору GPS-приемника о включении гражданского кода. - для определения расстояния между фазовым центром спутникового радиопередатчика и фазовым центром GPS-приемника. |
| 146. | Теоретически, для определения координат точки достаточно выполнить только 3 измерения расстояний до спутников с известными координатами, на практике делается: | - четыре измерения, четвертое измерение вводится для устранения влияния неточности хода кварцевых часов приемника. - десять измерений, для возможности выбора наиболее точного результата. - одно измерение, от одного спутника. - двадцать измерений, т.е. от двадцати спутников – для повышения точности определения координат. - двадцать четыре измерения, т.е. от всех спутников навигационной системы, что повышает надежность определения координат. |

| 147. | Соединительные съемки предназначены: | - соединять в единое целое съемки различных видов. - для установления геометрической связи между съемками на поверхности и в подземных горных выработках в принятой на земной поверхности системе координат. - для установления физико-механической связи между поверхностью и подземными горными выработками. - соединять границы съемки смежных участков. - для соединения горных выработок с внешним контуром полезного ископаемого. |
| --- | --- | --- |
| 148. | Горизонтальная соединительная съемка решает: | - ряд задач технического и социального содержания. - инженерные задачи экологии подземных разработок. - задачу передачи долготы и широты в подземные горные выработки. - две задачи: центрирование (определение x и y исходных пунктов подземной сети) и ориентирование (определение дирекционного угла исходной подземной стороны). - задачу передачи высотной отметки в подземные горные выработки. |
| 149. | Ориентирование подземной съемки выполняется: | - стереофотограмметрическим способом. - тригонометрическим способом. - способом наименьших квадратов. - длинной шахтной лентой. - геометрическим и физическим способами. |
| 150. | К геометрическому ориентированию подземных сетей относятся: | - магнитное ориентирование. - гироскопическое ориентирование. - буссольное и гироскопическое ориентирование. - гравитационное ориентирование. - ориентирование через горизонтальную (наклонную) выработку, через один вертикальный ствол, через два вертикальных ствола. |

| 151. | К физическому способу ориентирования подземных сетей относятся: | - магнитное и гироскопическое ориентирование. - ориентирование через горизонтальную (наклонную) выработку. - ориентирование через один вертикальный ствол. - ориентирование через два вертикальных ствола. - ориентирование способом соединительных треугольников. |
| --- | --- | --- |
| 152. | Вертикальными соединительными съемками обеспечивается: | - производство съемок в вертикальном направлении. - соединение съемок через вертикальную плоскость. - производство вертикальных съемок на поверхности и в подземных выработках от единого, принятого в России, исходного уровня-нуля Кронштадтского футштока (Балтийская система высот). - передача широты и долготы в подземные горные выработки. - передача в подземные горные выработки координат x и y и дирекционных углов. |
| 153. | Вертикальная соединительная съемка состоит: | - в передаче плановых координат x и y в подземные горные выработки. - в передаче дирекционного угла на исходную сторону подземной горной выработки. - в передаче географического азимута в подземные горные выработки. - в передаче вертикальных углов с поверхности в подземные горные выработки. - в передаче высотной отметки с того или иного исходного репера на поверхности на исходные реперы подземных горных выработок. |
| 154. | Передача высот через вертикальные выработки с земной поверхности на подземный горизонт может быть произведена: | - магнитным способом. - гироскопическим способом. - способом соединительных треугольников. - длинной шахтной лентой и длиномером (ДА-2). - полигонометрическим способом. |

| 155. | Поскольку основные подземные горные выработки представляют собой вытянутые объекты, то единственно возможной съемкой является: | - триангуляционный метод в сочетании со съемкой. - трилатерационный метод в сочетании со съемкой. - полигонометрический метод в сочетании со съемкой. - метод линейной засечки. - метод угловой засечки. |
| --- | --- | --- |
| 156. | Под влиянием горных разработок на земной поверхности образуется мульда сдвижения, ее форма и местоположение зависит: | - только от глубины горных работ, вынимаемой мощности и угла падения пласта, размеров выработанного пространства. - только от физико-механических свойств горных пород и строения массива. - только от количества подработок массива горных пород очистными выработками. - только от мощности наносов и наличия дизъюнктивных нарушений. - от всех горно-геологических условий, перечисленных в ответах 1,2,3 и 4. |
| 157. | Граничными углами называются: | - углы, соединяющие середину выработки с границей мульды. - внешние относительно выработанного пространства углы в плоскости главных сечений мульды сдвижения, соединяющие границу выработки с границей мульды сдвижения. - углы соединяющие границы выработки с границей максимальных деформаций. - внутренние углы, соединяющие середину выработки с границей зоны влияния на земной поверхности. - углы соединяющие границу выработки с технической границей. |
| 158. | Углом максимального оседания называется острый угол между: | - серединой очистной выработки и центром мульды сдвижения. - границей очистной выработки и центром мульды сдвижения. - горизонтальной линией и линией, соединяющей середину очистной выработки с точкой максимального оседания при неполной подработке. - плоскостью пласта и центром мульды. - плоскостью пласта и максимальными деформациями мульды. |

| 159. | Углы полных сдвижений – это: | - внутренние относительно выработанного пространства углы, образованные плоскостью пласта и линиями, соединяющими границы выработки с границами плоского дна мульды. - углы между плоскостью и линией, соединяющей границу выработки с полными сдвижениями мульды. - углы между горизонтальной линией и линией, соединяющей середину выработки с максимальными оседаниями в мульде. - угол полного вектора сдвижения. - угол наклона плоскости полных сдвижений. |
| --- | --- | --- |
| 160. | Под безопасной глубиной разработки понимают такую глубину: | - при которой не возникает опасность горного удара. - при которой и ниже горные работы не вызывают деформаций в сооружениях более допустимых. - ниже горизонта которой не происходит выбросов пыли и газа. - ниже горизонта которой можно находится без самоспасателя и каски. - ниже горизонта которой не происходит обрушения кровли. |
| 161. | Ниже горизонта безопасной глубины горные работы могут производиться: | - только с применением горных мер защиты. - только с применением конструктивных мер защиты. - только с применением конструктивных и горных мер защиты. - без применения конструктивных и горных мер защиты. - с применением специальных способов выемки. |

| 162. | К горным мерам защиты относятся: | - специальные конструктивные мероприятия для подрабатываемых сооружений. - разделение здания деформационными швами. - применение закладки, частичная выемка, увеличение скорости подвигания очистных работ, применение спец. порядка отработки участка. - установление компенсаторов на трубопроводах. - усиление жесткости отсеков сооружения. |
| --- | --- | --- |
| 163. | К конструктивным мерам защиты относятся: | - разделение зданий деформационными швами, усиление стен и фундаментов армированием, устройство железобетонных поясов и т. п. - применение закладки. - увеличение скорости подвигания очистных работ. - применение спец. порядка отработки участка. - частичная выемка. |
| 164. | Оставление целиков производится в случаях, когда: | - шахта опасная по газу и пыли. - происходят горные удары. - другие меры охраны не могут гарантировать нормальную эксплуатацию объекта или являются экономически нецелесообразными. - пласт имеет слабую кровлю. - зона обрушения превышает трехкратную мощность пласта. |
| 165. | Границы предохранительных целиков для зданий и сооружений определяются с помощью: | - граничных углов. - углов сдвижения. - углов полных сдвижений. - углов максимальных оседаний. - углов паденя пород и пласта. |

Заведующий кафедрой,

профессор						                     Гусев В.Н.

Составитель, профессор				 	Гусев В.Н.

Эксперты:

Доцент								Голованов В.А.

Доцент								Шеремет А.Н.