ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования города Москвы

Колледж связи № 54

Методические рекомендации

по  решения задач по топографической карте

для выполнения лабораторных работ:

Работа с топографическими картами

Измерение и вычисления ориентирных направлений

Специальность

120714 Земельно-имущественные отношения

(углублённая подготовка)

## 2014

| ОДОБРЕНА Цикловой методической комиссией преподавателей дисциплин укрупнённой группы 120000 Геодезия и землеустройство Протокол № ____ от «____»_________________20___г. | Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 120714 Земельно-имущественные отношения |
| --- | --- |
| Председатель цикловой методической комиссии _____________/Л.А. Текгюл/ |  |

Составитель:

Саункин Василий  Иванович,  преподаватель специальных дисциплин

ГБОУ СПО КС № 54

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель работы: изучить условные знаки, ознакомиться с оформлением топографических материалов, научиться читать карту и решать наиболее распространенные задачи по топографической карте.

Изложены рекомендации по определению географических и прямоугольных координат точек, расстояний между ними, высот точек, дирекционных углов, истинных и магнитных азимутов, румбов, сближения меридианов, магнитного склонения, масштабов заложений и уклонов, построения профилей.

Для выполнения работы необходимо знать: системы координат, применяемые в геодезии (географическая, прямоугольная местная и зональная система прямоугольных координат Гаусса-Крюгера), углы ориентирования (азимуты, дирекционные углы, румбы), масштабы (численный, именованный, линейный, поперечный).

Работа выполняется на индивидуальной топографической карте, на которой преподавателем заданы точки: А, В, С.

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь: карандаш, линейку, треугольник, измеритель, ластик, микрокалькулятор.

Все построения на карте выполнять только карандашом.

При выполнении работы необходимо определить:

- географические координаты  φ, λ для точек: А, В, С;

- прямоугольные координаты X ,Y для точек: А, В, С;

- горизонтальные проложения между точками А-В и В-С;

- дирекционные углы линий А-В, В-С и обратные дирекционные углы линий В-А, С-В.

- определить румбы этих линий;

- значения сближения меридианов и магнитного склонения для данного листа карты;

- истинные и магнитные азимуты для линий А-В и В-С;

- отметки точек: А, В, С;

- крутизну скатов на линиях А-В и В-С;

- построить профили по линиям А-В и В-С.

- дать описание карты.