ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   ГОРОДА МОСКВЫ

«КОЛЛЕДЖ  СВЯЗИ № 54»

ИМЕНИ  П.М. ВОСТРУХИНА

Контрольно-оценочные средства

для проведения рубежного контроля

по курсу

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации

МДК. 01.01 Технология формирования систем автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных  устройств и систем

МДК.01.04. Оборудование, оснастка  и типовые технологические процессы изготовления элементов систем автоматического управления

Специальность  15.02.07 Автоматизация  технологических

процессов и производств

2018 г.

Рассмотрено

на заседании  цикловой  комиссии

ОПД и ПМ специальности 15.02.07

Председатель  предметной  (цикловой)  комиссии

_______________ В. А.  Ванин

Разработал:   В.А. Ванин, преподаватель  спец. дисциплин

ГБПОУ Колледж связи  №54

МДК.01.01.  Технология  формирования   САУ  типовых  технологических процессов,

средств  измерений,   несложных  мехатронных  устройств  и  систем

МДК.01.04.  Оборудование,  оснастка   и  типовые   технологические  процессы

изготовления   элементов  САУ

I вариант

1.  Замкнутая  САУ - это:

А.  САУ,  имеющая  обратную  связь.

Б.  САУ,  не  имеющая  обратной  связи.

В.  САУ,  имеющая   корректирующее  звено.

Г.  САУ,  имеющая  объект  управления.

2.  Линейные САУ описываются:

А. Линейным  дифференциальным   уравнением.

Б.  Нелинейным  дифференциальным   уравнением.

В.  Дискретной  функцией  Дирака.

Г.  Функцией  Михайлова  или  Найквиста.

3.  Безынерционное  усилительное  типовое  элементарное  звено  имеет  передаточную   функцию:

А. W(p)  =  К / р.

Б.  W(p)  =  К.

В. W(p)   =  р / 4К.

Г.  W(p)  =  1 / (1+рТ).

4.  Критерий  устойчивости  САУ  Гурвнца  является:

А. Графическим.

Б. Алгебраическим.

В. Геометрическим.

Г. Тригонометрическим

5.  При последовательном  соединении звеньев  в  САУ  их  передаточные функции:

A. Делятся.

Б. Складываются.

B. Перемножаются.

Г.  Вычитаются.

6.  Адаптивные  САУ  - это  системы:

A. Разомкнутые  системы  автоматического  управления.

Б.  Имеющие  отрицательную  обратную  связь.

B.  Имеющие  устройства  адаптации.

Г.  Имеющие  звуковой  адаптер  на  входе.

7.  При  параллельно-согласованном  соединении звеньев  в  САУ  их  передаточные  функции:

А. Складываются.

Б.  Перемножаются.

В.  Вычитаются.

Г.  Делятся.

8.  Коррекция  САУ  - это  последовательность  действий, которая:

A. Образует  отрицательную  обратную  связь

Б.  Приводит  к  устойчивому  состоянию  систему  автоматического  управления.

B.  Увеличивает   К уст.

Г.  Делает  САУ  корректной  к  окружающим  предметам.

9.  Передаточная  функция  САУ   W(p) -  это:

А. Произведение  минимальных  значений  сигналов  Х вьгх   к   Х вх.

Б.  Отношение  максимальных  значений  сигналов  Х вьгх   к   Х вх.

В.  Отношение  изображения  по  Лапласу   сигнала  Х вьгх (р)  к  сигналу  Х вх.(р).

Г.  Произведение  логарифма  входного  сигнала  на  логарифм  выходного  сигнала.

10.  Критерий   устойчивости  САУ  Михайлова  является:

A. Алгебраическим.

Б.  Интегрирующим.

B.  Графическим.

Г.  Синусоидальным.

11.  Передаточная   функция  апериодического  звена  имеет  вид:

А. W(p)  =  р / (1+рТ).

Б.  W(p)  =  1 / (1+рТ).

В.  W(p)  =  К / Т.

Г.   W(p)  =  1 /  ( Т1р2+Т2р+1).

12.  График  выходного  сигнала  колебательного  звена  имеет  форму:

A. Синусоиды.

Б.  Параболы.

B.  Гиперболы.

Г.  Эвольвенты  окружности

13.  По  годографу  Михайлова  определяют:

A. Устойчивость   САУ.

Б.  Коэффициенты   характеристического  уравнения   САУ.

В.  Показатели   надежности  САУ.

Г.  Технико-экономические  показатели  САУ.

14.  Что  такое  входная  величина  Х вх.  системы  автоматического  управления.

A. Задающее  воздействие.

Б.  Отклонение  от  номинального  значения   регулируемого  показателя  САУ.

В.  Контролируемая  величина  напряжения  САУ.

Г.  Омическое  сопротивление  контура  входа  САУ.

15.   К  основным  частям  САУ  относятся:

А.  Источник  питания,  диэлектрическая  мишень  и  экран.

Б.   Датчик  обратной  связи,  усилительное  устройство,  исполнительное  устройство.

В.  Анод,   катод  и  автоматическая  сетка.

Г.  Ртутный  термометр,  вольтметр,  мегомметр.

16.  Передаточная   функция  дифференцирующего  звена  имеет  вид:

А. W(p)  =  К.

Б.  W(p)  =  К р.

В. W(p)  =  1 / (1+рТ).

Г.   W(p)  =  1 /  ( Т1р2+Т2р+1).

17.  Передаточная функция САУ,  представленная на комплексной плоскости состоит  из:

А. Действительной  части.

Б.  Мнимой  части.

В.  Действительной  и  мнимой  части.

Г.  Синуса  действительной  части  деленного  на  косинус.

18.  Разомкнутая  САУ - это:

А. САУ,  имеющая   корректирующее  звено.

Б.  САУ,  имеющая  2  канала  обратной  связи:  по  скорости  и  по  положению.

В.  САУ,  не  имеющая  обратной  связи.

Г.  САУ,  имеющая  разрыв  электрического  питающего  кабеля.

19.  Передаточная   функция  колебательного  звена  имеет  вид:

А. W(p)  =  рТ.

Б.  W(p)  =  1 / (1+рТ).

В.  W(p)  =  1 /  ( Т1р2+Т2р+1).

Г.  W(p)  =  К / Т.

20.  Передаточная   функция  интегрирующего  звена  имеет  вид:

А. W(p)  =  рТ.

Б.  W(p)  =  1 / рТ.

В.  W(p)  =  1 /  ( Т1р2+Т2р+1).

Г. W(p)  =  1 / (1+рТ).

21.  По  годографу  Найквиста  определяют:

A. Устойчивость   САУ.

Б.  Коэффициенты   характеристического  уравнения   САУ.

В.  Показатели   надежности  САУ.

Г.  Технико-экономические  показатели  САУ.

22.  Критериями  оценки  устойчивости  САУ   являются:

А.  Критерии   Раусса,  Михайлова,  Найквиста.

Б.   Критерии   Доливо-Добровольского,  Михайлова,  Кирхгофа.

В.   Критерии   Фарадея, Ома,  Найквиста.

Г.   Критерии   Дирака,  Шеннона,  Котельникова.

23.  Действительную  и  мнимую  части  в  передаточной  функции  САУ  выделяют   для:

А. Удаления  из  полученного  уравнения   мнимой  единицы  -    ί  =  -1.

Б.   Построения  годографа  на  комплексной  плоскости  при  определении

устойчивости  САУ.

В.  Для  построения  2-х графиков:   действительного  и  мнимого.

Г.  Для  передачи  мнимой  части  объекту  управления  САУ.

24.  Построение  асимптотической   ЛАЧХ   выполняют  для:

А. Получения  асимптотической  характеристики  САУ  при  подключении  её  в

электрическую  сеть.

Б.  Подсоединения  электрических  кабелей  при  включении  САУ  на  производственном

объекте.

В.  Приближенного  построения   логарифмической  амплитудно-частотной  характеристики

при  оценке  устойчивости  САУ.

Г.  Перевода  асимптоты  из  синусоиды  в  параболу.

25.  При  построении  асимптотической   ЛАЧХ   апериодическое  звено  делает  наклон

динамической  характеристике:

А.  -  40  дБ/дек.

Б.   + 20  дБ/дек.

В.   -  20  дБ/дек.

Г.  +  40  дБ/дек.

26.  Коробка скоростей  станка  служит для переключения:

А. Скоростей подачи стола.

Б.  Скоростей главного движения.

В.  Скоростей движения суппорта.

Г.  Скорости  поворота  револьверной  головки.

27.  СОЖ  в  металлообработке - это:

А. Система обеспечения жизнедеятельности цеха.

Б.  Смазочно-охлаждающая жидкость.

В.  Система охраны  жилплощади  рабочих.

Г.  Система  обеспечения  железом  цеха.

28.  Вертикально-сверлильный станок  мод. 2А135 , максимальный диаметр сверла:

А. Ø 55 мм.

Б.  Ø 45 мм.

В. Ø 35 мм.

Г.  Ø 135 мм.

29.  Передняя бабка токарного станка служит для размещения в ней:

А. Инструмента  и  центров.

Б.  Коробки  скоростей  и  шпиндельного  узла.

В.  Емкости для СОЖ.

Г.  Штангенциркуля  и  переднего  угломера.

30.  К  какому  классу  точности  относится  станок  марки  «А»:

А.  Нормальной точности.

Б.  Повышенной точности.

В.  Высокой точности.

Г.  Особо высокой степени точности.

31.   Марка  станка  мод. 16К20ФЗ.   Что  означает  "Ф3":

А.  Диаметр  заготовки  3 м.

Б.  Станок  относится  к  фрезерным  станкам.

В.  Станок  с ЧПУ  с контурной  системой  управления.

Г.  Станок  модернизирован  с  лицевой  (фасадной  стороны).

32.  На  горизонтально-протяжном  станке можно выполнять следующие операции:

А.  Протягивать отверстия.

Б.  Сверлить  отверстия.

B.  Фрезеровать  отверстия.

Г.  Выполнять  хонинговальные  работы.

33.  Чему  равна   скорость  резания  при  точении  заготовки   Ø 100 мм,  если  частота  вращения  шпинделя  n = 630 об/мин:

А.  297,9  м/мин.

Б.     97,3 м/мин.

B.   157,4  м/мин.

Г.   197,8  м/мин.

34.  На  каком  металлорежущем  станке  можно  изготовить  шпоночный  паз  в

зубчатом  колесе:

А.  На  горизонтально-фрезерном.

Б.  На  вертикально-сверлильном.

B.  На  вертикально-долбежном.

Г.  На  токарно-карусельном.

35.  На  каком  металлорежущем  станке  можно  нарезать   зубчатое  колесо  наружного  зацепления:

А.  На  горизонтально-фрезерном.

Б.  На  вертикально-сверлильном.

B.  На  поперечно- строгальном.

Г.  На  токарно-карусельном.

36.  Токарно-карусельный  станок  предназначен:

А.  Для  изготовления  деталей  карусели.

Б.  Для  изготовления  крупногабаритных  деталей  типа «Тело  вращения».

B.  Для  изготовления  деталей типа  «Корпус  редуктора».

Г.  Для  изготовления  деталей  типа  «Задняя  бабка».

37.  На  каком  металлорежущем  станке  можно  нарезать   зубчатое  колесо  внутреннего  зацепления:

А.  На  вертикально-фрезерном.

Б.   На  вертикально-сверлильном.

B.   На  вертикально-долбежном.

Г.   На  токарно-карусельном.

38.  Токарно-револьверный  станок  предназначен:

А.  Для  изготовления   револьверов.

Б.  Для  изготовления  деталей типа  «Корпус  редуктора».

В.  Для  изготовления  деталей  типа  «Задняя  бабка».

Г.  Для  изготовления  деталей  типа «Тело  вращения».

39.  Глубиной  резания  при  сверлении  называется:

А.  Глубина  отверстия,  на  которую  перемещается  сверло.

Б.   Половина  диаметра  сверла.

B.   Глубина  режущей  кромки  сверла  в  осевом  направлении.

Г.    Глубина  вылета  сверла  из  пиноли  шпинделя.

40.  К  какому  классу  точности  относится  станок  марки  «С»:

А.  Нормальной точности.

Б.  Особо  точные  станки   или  мастер-станки.

В.   Высокой точности.

Г.  Особо высокой степени точности.

41.    Марка  станка  мод.   2А135Ф2.   Что  означает  "Ф2":

А.  Диаметр  заготовки  2 м.

Б.  Станок  относится  к  фрезерным  станкам.

В.  Станок  отремонтированный  с  лицевой  (фасадной  стороны).

Г.  Станок  с ЧПУ  с  позиционной  системой  управления.

42.   Какая  должна  быть  частота  вращения  шпинделя  при  сверлении  отверстия   Ø 10 мм,  если  скорость  резания  V = 142  м/мин:

А.  3297,9   об/мин.

Б.   2497,6   об/мин.

B.  1157,4   об/мин.

Г.   4522,2   об/мин.

43.   Скоростью   резания  при  точении  называется:

А.  Линейная  скорость  перемещения  резца  относительно  станины.

Б.   Линейная  скорость  перемещения  резца  относительно  задней  бабки.

B.  Линейная  скорость  точки,  расположенной  на  лезвии  резца,  относительно заготовки.

Г.   Круговая  скорость  вращения  шпинделя.

44.  На  каком  металлорежущем  станке  нельзя  нарезать  наружные  зубья  на  цилиндрическом   колесе:

А.   На  вертикально-сверлильном.

Б.   На  горизонтально-фрезерном.

B.   На  зубодолбежном.

Г.   На  вертикально-фрезерном.

45.  На  каком  станке  можно  выполнить  3-х  гранное   отверстие  в  детали:

А.   На  вертикально-сверлильном.

Б.   На  горизонтально-сверлильном.

B.   На  ультразвуковом.

Г.   На  радиально-сверлильном

46.  Укажите   правильную  размерность  скорости  резания  при  шлифовании:

А.  м/сек.

Б.   м/мин.

B.   об/мин.

Г.   мм/об.

47.  На  каком  металлорежущем  станке  нельзя  нарезать  наружные  зубья  на

коническом   колесе:

А.  На  горизонтально-фрезерном.

Б.   На  зубострогальном.

В.   На  вертикально-фрезерном.

Г.   На  радиально-сверлильном.

48.  Сколько  видов  движений  необходимо  настроить  при  изготовлении прямозубого  цилиндрического  зубчатого  колеса  на  зубодолбежном  станке:

А. Три.

Б.  Пять.

В.  Четыре.

Г.   Шесть.

49.  Из  какого  инструментального  материала  изготовлен  резец  Р18:

А.  Из  твердого  сплава.

Б.   Из  быстрорежущей  стали.

В.   Из  углеродистой  стали.

Г.    Из  минералокерамики.

50.  Сколько  видов  движений  необходимо  настроить  при  изготовлении

прямозубого  конического  зубчатого  колеса  на  зубострогальном  станке:

А. Три.

Б.  Пять.

В.  Шесть.

Г.  Четыре.

МДК.01.01.  Технология  формирования   САУ  типовых  технологических процессов,

средств  измерений,   несложных  мехатронных  устройств  и  систем

МДК.01.04.  Оборудование,  оснастка   и  типовые   технологические  процессы

изготовления   элементов  САУ

II вариант

1.  Критерий  устойчивости  САУ  Гурвнца  является:

А. Графическим.

Б. Алгебраическим.

В. Геометрическим.

Г. Тригонометрическим

2.  Адаптивные  САУ  - это  системы:

A. Имеющие  устройства  адаптации.

Б.  Имеющие  отрицательную  обратную  связь.

B.  Разомкнутые  системы  автоматического  управления.

Г.  Имеющие  звуковой  адаптер  на  входе.

3.  Передаточная  функция  САУ   W(p) -  это:

А. Произведение  минимальных  значений  сигналов  Х вьгх   к   Х вх.

Б.  Отношение  максимальных  значений  сигналов  Х вьгх   к   Х вх.

В.  Отношение  изображения  по  Лапласу   сигнала  Х вьгх (р)  к  сигналу  Х вх.(р).

Г.  Произведение  логарифма  входного  сигнала  на  логарифм  выходного  сигнала.

4.  Замкнутая  САУ - это:

А.  САУ,  имеющая  обратную  связь.

Б.  САУ,  не  имеющая  обратной  связи.

В.  САУ,  имеющая   корректирующее  звено.

Г.  САУ,  имеющая  объект  управления.

5.   К  основным  частям  САУ  относятся:

А.  Источник  питания,  диэлектрическая  мишень  и  экран.

Б.   Датчик  обратной  связи,  усилительное  устройство,  исполнительное  устройство.

В.  Анод,   катод  и  автоматическая  сетка.

Г.  Ртутный  термометр,  вольтметр,  мегомметр.

6.  Линейные САУ описываются:

А. Дискретной  функцией  Дирака.

Б.  Нелинейным  дифференциальным   уравнением.

В. Линейным  дифференциальным   уравнением.

Г.  Функцией  Михайлова  или  Найквиста.

7.  Безынерционное  усилительное  типовое  элементарное  звено  имеет  передаточную  функцию:

А. W(p)  =  К / р.

Б.  W(p)  =  К.

В. W(p)   =  р / 4К.

Г.  W(p)  =  1 / (1+рТ).

8.  При последовательном  соединении звеньев  в  САУ  их  передаточные функции:

A. Перемножаются.

Б. Складываются.

B. Делятся.

Г.  Вычитаются.

9.  Коррекция  САУ - это  последовательность  действий, которая:

A. Увеличивает   К уст.

Б.  Образует  отрицательную  обратную  связь.

B.  Приводит  к  устойчивому  состоянию  систему  автоматического  управления.

Г.  Делает  САУ  корректной  к  окружающим  предметам.

10.  При  параллельно-согласованном  соединении звеньев  в  САУ  их  передаточные функции:

А. Складываются.

Б.  Перемножаются.

В.  Вычитаются.

Г.  Делятся.

11.  Критерий   устойчивости  САУ  Михайлова  является:

A. Алгебраическим.

Б.  Интегрирующим.

B.  Графическим.

Г.  Синусоидальным.

12.  Передаточная   функция  апериодического  звена  имеет  вид:

А. W(p)  =  р / (1+рТ).

Б.  W(p)  =  1 / (1+рТ).

В.  W(p)  =  К / Т.

Г.  W(p)  =  1 /  ( Т1р2+Т2р+1).

13.  График  выходного  сигнала  колебательного  звена  имеет  форму:

A. Параболы.

Б. Синусоиды

B. Гиперболы.

Г. Эвольвенты  окружности

14.  По  годографу  Михайлова  определяют:

A. Устойчивость   САУ.

Б.  Коэффициенты   характеристического  уравнения   САУ.

В.  Показатели   надежности  САУ.

Г.  Технико-экономические  показатели  САУ.

15.  Передаточная   функция  интегрирующего  звена  имеет  вид:

А. W(p)  =  рТ.

Б.  W(p)  =  1 /  ( Т1р2+Т2р+1).

В.  W(p)  =  1 / рТ.

Г. W(p)  =  1 / (1+рТ).

16.  Что  такое  входная  величина  Х вх.  системы  автоматического  управления.

A. Отклонение  от  номинального  значения   регулируемого  показателя  САУ.

Б.  Задающее  воздействие.

В.  Контролируемая  величина.

Г.  Омическое  сопротивление  контура  входа  САУ.

17.  Передаточная   функция  дифференцирующего  звена  имеет  вид:

А. W(p)  =  К р.

Б.  W(p)  =  К.

В. W(p)  =  1 / (1+рТ).

Г.   W(p)  =  1 /  ( Т1р2+Т2р+1).

18.  Передаточная функция САУ,  представленная на комплексной плоскости  состоит  из:

А. Действительной  и  мнимой  части.

Б.  Мнимой  части.

В.  Действительной  части.

Г.  Синуса  действительной  части  деленного  на  косинус.

19.  Разомкнутая  САУ - это:

А.  САУ,  имеющая   корректирующее  звено.

Б.  САУ,  имеющая  2  канала  обратной  связи:  по  скорости  и  по  положению.

В.  САУ,  не  имеющая  обратной  связи.

Г.  САУ,  имеющая  разрыв  электрического  питающего  кабеля.

20.  Передаточная   функция  колебательного  звена  имеет  вид:

А. W(p)  =  рТ.

Б.  W(p)  =  1 /  ( Т1р2+Т2р+1).

В.  W(p)  =  1 / (1+рТ).

Г.  W(p)  =  К / Т.

21.  По  годографу  Найквиста  определяют:

A. Устойчивость   САУ.

Б.  Коэффициенты   характеристического  уравнения   САУ.

В.  Показатели   надежности  САУ.

Г.  Технико-экономические  показатели  САУ.

22.  При  построении  асимптотической   ЛАЧХ   интегрирующее  звено  делает  наклон  динамической  характеристике:

А.  -  40  дБ/дек.

Б.   + 20  дБ/дек.

В.  -  20  дБ/дек.

Г.  +  40  дБ/дек.

23.  Критериями  оценки  устойчивости  САУ   являются:

А.  Критерии   Раусса,  Михайлова,  Найквиста.

Б.   Критерии   Доливо-Добровольского,  Михайлова,  Кирхгофа.

В.  Критерии   Фарадея, Ома,  Найквиста.

Г.   Критерии   Дирака,  Шеннона,  Котельникова.

24.  Действительную  и  мнимую  части  в  передаточной  функции  САУ  выделяют   для:

А. Удаления  из  полученного  уравнения   мнимой  единицы  -    ί  =  -1.

Б.  Построения  годографа  на  комплексной  плоскости  при  определении

устойчивости  САУ.

В.  Для  построения  2-х графиков:   действительного  и  мнимого.

Г.  Для  передачи  мнимой  части  объекту  управления  САУ.

25.  Построение  асимптотической   ЛАЧХ   выполняют  для:

А. Получения  асимптотической  характеристики  САУ  при  подключении  её  в

электрическую  сеть.

Б.  Приближенного  построения   логарифмической  амплитудно-частотной  характеристики

при  оценке  устойчивости  САУ.

В.  Подсоединения  электрических  кабелей  при  включении  САУ  на  производственном

объекте.

Г.  Перевода  асимптоты  из  синусоиды  в  параболу.

26.   Марка  станка  мод. 16К20ФЗ.   Что  означает  "Ф3":

А.  Диаметр  заготовки  3 м.

Б.  Станок  относится  к  фрезерным  станкам.

В.  Станок  с ЧПУ  с контурной  системой  управления.

Г.  Станок  модернизирован  с  лицевой  (фасадной  стороны).

27.  На  каком  металлорежущем  станке  можно  изготовить  шпоночный  паз  в  зубчатом  колесе:

А.  На  горизонтально-фрезерном.

Б.  На  вертикально-сверлильном.

B.  На  вертикально-долбежном.

Г.  На  токарно-карусельном.

28.  На  каком  металлорежущем  станке  можно  нарезать   зубчатое  колесо

наружного  зацепления:

А.  На  горизонтально-фрезерном.

Б.  На  вертикально-сверлильном.

B.  На  поперечно- строгальном.

Г.  На  токарно-карусельном.

29.  Токарно-карусельный  станок  предназначен:

А.  Для  изготовления  деталей  карусели.

Б.  Для  изготовления  крупногабаритных  деталей  типа «Тело  вращения».

B.  Для  изготовления  деталей типа  «Корпус  редуктора».

Г.  Для  изготовления  деталей  типа  «Задняя  бабка».

30.  Вертикально-сверлильный станок  мод. 2А135 , максимальный диаметр сверла:

А. Ø 55 мм.

Б.  Ø 45 мм.

В. Ø 35 мм.

Г.  Ø 135 мм.

31.  На  каком  металлорежущем  станке  можно  нарезать   зубчатое  колесо

внутреннего  зацепления:

А.  На  вертикально-фрезерном.

Б.   На  вертикально-сверлильном.

B.   На  вертикально-долбежном.

Г.   На  токарно-карусельном.

32.  Коробка скоростей  станка  служит для переключения:

А. Скоростей подачи стола.

Б.  Скоростей главного движения.

В.  Скоростей движения суппорта.

Г.  Скорости  поворота  револьверной  головки.

33.  На  горизонтально-протяжном  станке можно выполнять следующие операции:

А.  Протягивать отверстия.

Б.  Сверлить  отверстия.

B.  Фрезеровать  отверстия.

Г.  Выполнять  хонинговальные  работы.

34.  Чему  равна   скорость  резания  при  точении  заготовки   Ø 100 мм,  если  частота  вращения  шпинделя  n = 630 об/мин:

А.  297,9  м/мин.

Б.     97,3 м/мин.

B.   157,4  м/мин.

Г.   197,8  м/мин.

35.  Токарно-револьверный  станок  предназначен:

А.  Для  изготовления   револьверов.

Б.  Для  изготовления  деталей типа  «Корпус  редуктора».

В.  Для  изготовления  деталей  типа  «Задняя  бабка».

Г.  Для  изготовления  деталей  типа «Тело  вращения».

36.  Глубиной  резания  при  сверлении  называется:

А.  Глубина  отверстия,  на  которую  перемещается  сверло.

Б.   Половина  диаметра  сверла.

B.   Глубина  режущей  кромки  сверла  в  осевом  направлении.

Г.    Глубина  вылета  сверла  из  пиноли  шпинделя.

37.   Какая  должна  быть  частота  вращения  шпинделя  при  сверлении  отверстия

Ø 10 мм,  если  скорость  резания  V = 142  м/мин:

А.  3297,9   об/мин.

Б.   2497,6   об/мин.

B.  1157,4   об/мин.

Г.   4522,2   об/мин.

38.   Скоростью   резания  при  точении  называется:

А.  Линейная  скорость  перемещения  резца  относительно  станины.

Б.   Линейная  скорость  перемещения  резца  относительно  задней  бабки.

B.  Линейная  скорость  точки,  расположенной  на  лезвии  резца, относительно  заготовки.

Г.   Круговая  скорость  вращения  шпинделя.

39.  На  каком  металлорежущем  станке  нельзя  нарезать  наружные  зубья  на  цилиндрическом   колесе:

А.   На  вертикально-сверлильном.

Б.   На  горизонтально-фрезерном.

B.   На  зубодолбежном.

Г.   На  вертикально-фрезерном.

40.  Передняя бабка токарного станка служит для размещения в ней:

А. Инструмента  и  центров.

Б.  Коробки  скоростей  и  шпиндельного  узла.

В.  Емкости для СОЖ.

Г.  Штангенциркуля  и  переднего  угломера.

41.  К  какому  классу  точности  относится  станок  марки  «А»:

А.  Нормальной точности.

Б.  Повышенной точности.

В.  Высокой точности.

Г.  Особо высокой степени точности.

42.  На  каком  станке  можно  выполнить  3-х  гранное   отверстие  в  детали:

А.   На  вертикально-сверлильном.

Б.   На  горизонтально-сверлильном.

B.   На  ультразвуковом.

Г.   На  радиально-сверлильном

43.  Укажите   правильную  размерность  скорости  резания  при  шлифовании:

А.  м/сек.

Б.   м/мин.

B.   об/мин.

Г.   мм/об.

44.  К  какому  классу  точности  относится  станок  марки  «С»:

А.  Нормальной точности.

Б.  Особо  точные  станки   или  мастер-станки.

В.   Высокой точности.

Г.  Особо высокой степени точности.

45.    Марка  станка  мод.   2А135Ф2.   Что  означает  "Ф2":

А.  Диаметр  заготовки  2 м.

Б.  Станок  относится  к  фрезерным  станкам.

В.  Станок  отремонтированный  с  лицевой  (фасадной  стороны).

Г.  Станок  с ЧПУ  с  позиционной  системой  управления.

46.  На  каком  металлорежущем  станке  нельзя  нарезать  наружные  зубья  на коническом   колесе:

А.  На  горизонтально-фрезерном.

Б.   На  зубострогальном.

В.   На  вертикально-фрезерном.

Г.   На  радиально-сверлильном.

47.  Из  какого  инструментального  материала  изготовлен  резец  Р18:

А.  Из  твердого  сплава.

Б.   Из  быстрорежущей  стали.

В.   Из  углеродистой  стали.

Г.    Из  минералокерамики.

48 . СОЖ  в  металлообработке - это:

А. Система обеспечения жизнедеятельности цеха.

Б.  Смазочно-охлаждающая жидкость.

В.  Система охраны  жилплощади  рабочих.

Г.  Система  обеспечения  железом  цеха.

49.  Сколько  видов  движений  необходимо  настроить  при  изготовлении

прямозубого  конического  зубчатого  колеса  на  зубострогальном  станке:

А. Три.

Б.  Пять.

В.  Шесть.

Г.  Четыре.

50.  Сколько  видов  движений  необходимо  настроить  при  изготовлении

прямозубого  цилиндрического  зубчатого  колеса  на  зубодолбежном  станке:

А. Три.

Б.  Пять.

В.  Четыре.

Г.   Шесть.

Критерии оценивания результатов тестирования

Результаты тестирования оценивают по 4-х балльной шкале (отлично – не менее 85% правильно выполненных заданий; хорошо – не менее 70% правильно выполненных заданий; удовлетворительно – не менее 50% правильно выполненных заданий; неудовлетворительно - менее 50% правильно выполненных заданий).

50 - 43  правильных ответа – «5»

35 - 42  правильных ответа – «4»

25 - 34  правильных ответа – «3»

Ключ для обработки материалов тестирования

I вариант

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1 | А |
| 2 | А |
| 3 | Б |
| 4 | Б |
| 5 | В |
| 6 | В |
| 7 | А |
| 8 | Б |
| 9 | В |
| 10 | В |
| 11 | Б |
| 12 | А |
| 13 | А |
| 14 | А |
| 15 | Б |
| 16 | Б |
| 17 | В |
| 18 | В |
| 19 | В |
| 20 | Б |
| 21 | А |
| 22 | А |
| 23 | Б |
| 24 | В |
| 25 | В |
| 26 | Б |
| 27 | Б |
| 28 | В |
| 29 | Б |
| 30 | Г |
| 31 | В |
| 32 | А |
| 33 | Г |
| 34 | В |
| 35 | А |
| 36 | Б |
| 37 | В |
| 38 | Г |
| 39 | Б |
| 40 | Б |
| 41 | Г |
| 42 | Г |
| 43 | В |
| 44 | А |
| 45 | В |
| 46 | А |
| 47 | Г |
| 48 | В |
| 49 | Б |
| 50 | Г |

Ключ для обработки материалов тестирования

II вариант

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1 | Б |
| 2 | А |
| 3 | В |
| 4 | А |
| 5 | Б |
| 6 | В |
| 7 | Б |
| 8 | А |
| 9 | В |
| 10 | А |
| 11 | В |
| 12 | Б |
| 13 | Б |
| 14 | А |
| 15 | В |
| 16 | Б |
| 17 | А |
| 18 | А |
| 19 | В |
| 20 | Б |
| 21 | А |
| 22 | В |
| 23 | А |
| 24 | Б |
| 25 | Б |
| 26 | В |
| 27 | В |
| 28 | А |
| 29 | Б |
| 30 | В |
| 31 | В |
| 32 | Б |
| 33 | А |
| 34 | Г |
| 35 | Г |
| 36 | Б |
| 37 | Г |
| 38 | В |
| 39 | А |
| 40 | Б |
| 41 | Г |
| 42 | В |
| 43 | А |
| 44 | Б |
| 45 | Г |
| 46 | Г |
| 47 | Б |
| 48 | Б |
| 49 | Г |
| 50 | В |