ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»

ИМЕНИ П.М.ВОСТРУХИНА

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая отделением учебных практик ГБПОУ Колледж связи №54

имени П.М.Вострухина

____________Л.А.Иванова

«___»___________» 2016г.

Инструкционно-технологическая карты №3

учебной практики по  ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих , должностям служащих

по теме «Пайка SMD элементов методом оплавления»

Авторы Сучков Д.А., Шпаков М.А.

Москва, 2016

Инструкционно-технологические карты являются наглядным пособием для обучающихся и слушателей курсов дополнительного образования  по выполнению лабораторных работ :

-Работа с различными видами припоев;

-Работа с различными видами флюсов;

-Подготовка материалов для монтажа;

-Механические способы подготовки к монтажу;

-Пайка проводников

Являются дополнением к  методическому пособию для студентов по выполнению электромонтажной практики. Содержат вопросы по технике безопасности и на проверку понимания технологического процесса

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3

ТЕМА: Пайка SMD элементов методом оплавления

ЦЕЛЬ: Научить студента пайки SMD элементов на печатную плату не повреждая элемент и плату.

ОБОРУДОВАНИЕ: Паяльная станция, мультиметр, осциллограф, набор инструмента, флюс, припой

| № операции | Фото | Перечень операций |
| --- | --- | --- |
| 1контроль качества |  | Контроль качества изготовления печатной платы. Подбор радиоэлементов по посадочным местам. |
| 2Нанесение пасты |  | Аккуратно наносим паяльную пасту на контактные площадки. |
| 3Установка радиоэлементов |  | Устанавливаем элементы на печатную плату согласно монтажной схеме |
| 4Пайка горячим воздухом |  | Прогреваем монтажным феном с температурой согласно документации на паяльную пасту и радиоэлементы. С минимальной подачей воздушного патока. |
| 5Контроль качества пайки |  | Контролируем качество пайка согласно стандартам IPC. |
| 6Отмывка платы |  | Промывка в ультразвуковой ванне в отмывочном растворе. |
| 7Контроль качества после промывки |  | Визуальный контроль не вооруженным взглядом |
| 8Контроль качества с помощью цифрового микроскопа |  | Контролируем правильность форм галтелей, правильность установки радиоэлементов(на контактных площадках) центрацию радиоэлементов |

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДАННОГО ЗАДАНИЯ

Использовать только исправный инструмент с изолированными ручками.

Не прикасайтесь к проводам и частям схемы находящихся под напряжением.

Подача напряжения на рабочее место производиться мастером п/о.

Источник тока к электрической цепи подключать в последнюю очередь.

При сборке электрической схемы избегайте пересечения проводов.

Не пользуйтесь проводами с изношенной изоляцией.

Экономно и бережно относиться к оборудованию и инструменту.

На рабочем месте соблюдать чистоту и порядок.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для чего предназначено устройства защитного отключения?

2. Основные элементы устройства защитного отключения.

3. Когда и как проводится эксплуатационный контроль устройства защитного отключения?

Схема включения двухполюсного устройства защитного отключения