Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования города Москвы

Колледж городской инфраструктуры и строительства № 1

(ГБОУ КГИС № 1)

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности СПО

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

по программе базовой подготовки на базе НПО

2012 год

| ОДОБРЕНА Цикловой методической комиссией профессионального цикла УГС 190000 Транспортные средства Протокол № _____ от «___»__________20___г. | Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| --- | --- |
| Председатель цикловой методической комиссии ______________ / Н.Н. Лосева / | Заместитель директора по УПР ______________ / Е.В. Павлова/ |

Рецензент:_____________________________________________

Ф.И.О., должность

# 1. Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД) Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателей.

Состав комиссии:  Председатель: Клюкин П.Н. –генеральный директор Некоммерческого образовательного учреждения «Академия автомобильных технологий»;

-Заместитель председателя – Кирюшина Г.В. – руководитель структ. подразделения по УПР ГБОУ КГИС № 1;

- члены комиссии:

-Екимов Д.Н. – мастер производственного обучения;

-Маркауцан В.А. – преподаватель профессионального цикла;

Худяков В.Е. – старший мастер.

К экзамену (квалификационному)  допускаются обучающиеся, успешно освоившие все элементы рабочей программы профессионального модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:

- МДК 01.01 Устройство автомобилей;

- МДК 01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

- Производственная практика (по профилю специальности)э

# 2.  Виды и формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.01.01. Устройство автомобилей | зачет, экзамен | Контрольная работа, доклад, реферат, тестирование,резуль-таты выполнения лаборатор-ных работ и практических занятий, устный опрос |
| МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | зачет, экзамен | Контрольная работа, доклад, реферат, тестирование, резуль-таты выполнения лаборатор-ных работ и практических занятий, устный опрос |
| УП.01 | перезачет | перезачет |
| ПП.01 | дифференцированный зачет | Сдача отчетов по разделам |

3. Результаты освоения модуля

2.1. В результате текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю осуществляется проверка сформированности  профессиональных и общих компетенций по следующим показателям:

Таблица 2

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. | - обоснованность выбора методов организации и технологии проведения ремонта автомобилей; - диагностика технического состояния и определение неисправностей автомобилей; - подбор технологического оборудования для организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений и инструментов |
| ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. | - качество анализа технического контроля автотранспорта; - демонстрация качества анализа технической документации; - проведение контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей с соблюдением правил по технике безопасности и охране труда |
| ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. | - демонстрация навыков разработки технологических процессов ремонта деталей и узлов автомобилей; - определение неисправностей агрегатов и узлов автомобилей; - выбор профилактических мер по предупреждению отказов деталей и узлов автомобилей |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к своей будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей; - оценка эффективности и качества выполнения |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - применение математических методов и ПК в техническом нормировании и проектировании ремонтных предприятий |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами п\о в ходе обучения |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция собственной работы |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышения квалификации | - организация самостоятельного изучения и занятий при изучении ПМ |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ новых технологий в области технологических процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей; |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |

5. Паспорт контрольно-оценочных средств

5.1. Назначение контрольно-оценочных средств

Контрольно-оценочные материал предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по специальности СПО 190631Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) на базе НПО.

# 5.2.  Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена  (квалификационного)

Задания для экзамена (квалификационного) носят компетентностноориентированный и комплексный характер. Содержание заданий максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. Они ориентированы  на проверку освоения вида деятельности в целом.

ВПД: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

5.2. Формируемые компетенции:

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

5.3. Условия проведения

Экзамен проводится в мастерской-лаборатории ГБОУ КГИС № 1

Экзамен проводится по подгруппам по 6-8 человек. На каждый вид задания определяется эксперт из числа сотрудников колледжа или предприятий (социальных партнеров).

5.4. Задание для экзаменующегося

ЗАДАНИЕ № 1  Диагностирование состояния аккумуляторной батареи

Провести диагностирование состояния аккумуляторной батареи по следующим показателям:

- Уровень электролита

- Плотность электролита

- Степень разряженности

- Проверка аккумяляторной батареи нагрузочной вилкой

Определить:

- Марку

- Тип

- Емкость

Полученные результаты занести в таблицу.

ЗАДАНИЕ № 2 Диагностирование состояния цилиндров двигателя

Провести диагностирование состояния цилиндров двигателя по следующим показателям:

- Провести замеры нутромером 1, 2, 3, и 4 поясов цилиндров двигателя

Определить:

- Выработку цилиндров

- Овальность цилиндров

Полученные результаты занести в таблицу.

ЗАДАНИЕ № 3  Дефектовка ШРУС

Провести дефектовку ШРУСа по следующим показателям:

- Состояние обоймы

- Состояние сепаратора

- Состояние шариков

Определить:

- Состояние ШРУСа

Полученные результаты занести в таблицу.

ЗАДАНИЕ № 4    Замена задних тормозных колодок

Провести замену задних тормозных колодок в правильной последовательности, дать заключение состоянию тормозных колодок и тормозных механизмов.

ЗАДАНИЕ № 5    Шиномонтаж и балансировка колес

Провести шиномонтаж и балансировку колес в правильной последовательности, определить:

- Тип протектора

- Марку, модель и тип  шины

ЗАДАНИЕ № 6 Замена маслосъемных колпачков

Провести замену маслосъемных колпачков в правильной последовательности, и:

- Определить состояние маслосъемных колпачков

- Провести регулировку клапанов

ЗАДАНИЕ № 7 Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме

Провести регулировку тепловых зазоров в клапанном механизме в правильной последовательности

ЗАДАНИЕ № 8 Дефектовка деталей головки блока цилиндров

Провести дефектовку деталей головки блока цилиндров по следующим параметрам:

- Наличие трещин

- Состояние седел клапанов

- Состояние клапанов

- Состояние направляющих втулок

- Состоние рычагов клапанов

- Состояние распределительного вала

- Состояние пружин

- Состояние привалочной поверхности ГБЦ

Полученные результаты занести в таблицу.

ЗАДАНИЕ № 9     Диагностирование стартера

Провести диагностирование стартера по следующим параметрам:

- Состояние редуктора

- Состояние щеток

- Состояние якоря

- Состояние щеткодержателя

- Состояние втягивающего реле

Полученные результаты занести в таблицу.

ЗАДАНИЕ №10 Диагностирование генератора

Провести диагностирование генератора  по следующим параметрам:

- Состояние щеткодержателя, регулятора напряжения

- Состояние выпрямительного блока

- Состояние статора

- Состояние ротора

- Состояние подшипников

Полученные результаты занести в таблицу.

5.5. Пакет экзаменатора

5.5.1 Перечень оборудования, инструментов, приспособлений, материала для каждого задания.

Задание №1 Диагностирование состояния аккумуляторной батареи

Инструменты, материалы и приспособления: Аккумуляторная батарея, электролит, ареометр, нагрузочная вилка

Задание № 2     Диагностирование состояния цилиндров двигателя

Инструменты, материалы и приспособления: Нутромер, штанценциркуль, микрометр, линейка

Задание № 3      Дефектовка ШРУСа

Инструменты, материалы и приспособления: Выколотки из мягких металлов, слесарно-монтажный инструмент, слесарный верстак, тиски, консистентная смазка

Задание № 4    Замена задних тормозных колодок

Инструменты, материалы и приспособления: Задний мост автомобиля ВАЗ 2107, слесарно-монтажный инструмент, набор отверток, тормозные колодки

Задание № 5    Шиномонтаж и балансировка колес

Инструменты, материалы и приспособления: Стенд шиномонтажа, стенд балансировки, экстрактор, приспособление для установки вентилей, вентили, балансировочные грузики, шиномонтажная паста, мыльный раствор, пулевизатор

Задание № 6     Замена маслосъемных колпачков

Инструменты, материалы и приспособления: Маслосъемные колпачки, моторное масло, двигатели различных автомобилей, инерционный съемник, ключ храповика

Задание № 7     Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме

Инструменты, материалы и приспособления: Двигатели различных автомобилей, слесарно-монтажный инструмент, динамометрический ключ, набор щупов

Задание № 8      Дефектовка деталей головки блока цилиндров

Инструменты, материалы и приспособления: Головки блока цилиндров различных автомобилей, слесарно-монтажный инструмент, микрометр

Задание № 9     Диагностирование стартера

Инструменты, материалы и приспособления: Стартеры различных автомобилей, тестер, слесарно-монтажный инструмент

Задание № 10      Диагностирование генератора

Инструменты, материалы и приспособления: Генераторы различных автомобилей, тестер, слесарно-монтажный инструмент

# 5.5.3. Информационное обеспечение

Учебники:

- Пузанков А.Г.Автомобили «Устройство автотранспортных средств». М.:

Академия, 2010.

- Пихальский А.П. Устройство автомобилей. М.:Академия, 2010.

- Туревский И.С. Электрооборудование автомобилей. М.: Форум, 2009.

- Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы.

М.: Академия, 2009.

- Власов В.М., Жанказиев С.В., Круглов С.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. М.: Академия, 2010.

- Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. М.: Форум, 2011.

- Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей. М.: Мастерство, 2009.

Справочники:

- Понизовский А.А., Власко Ю.М. Краткий автомобильный справочник  М.: НИИАТ, 2009.

- Приходько В.М. Автомобильный справочник. М.: Машиностроение, 2006.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. М.: Транспорт, 2006

Учебники и учебные пособия:

- Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей. М.: Машиностроение, 2003.

- Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания. М.:Высшая школа, 2005.

- Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. М.: Наука-пресс, 2003.

- Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. М.: Инфра-М, 2007.

Интернет ресурсы:

- ИКТ Портал «интернет ресурсы» - ict.edu.ru›

5.5.4. Критерий оценок

Данные показатели применяются для всех заданий.

| Показатели оценки результата |  | Выполнил | Не выполнил |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет |
| 1 | Наличие и соблюдение правил ношения спецодежды |  |  |
| 2 | Организация рабочего места / Рациональное размещение на рабочем месте инструментов, приспособлений, материалов/ |  |  |
| 3 | Обоснованный выбор соответствующих инструментов и приспособлений |  |  |
| 4 | Соблюдение требований безопасности труда |  |  |
| 5 | Соблюдение последовательности приемов и технологических операций |  |  |
| 6 | Правильность диагностирования состояния систем, механизмов, узлов, агрегатов |  |  |
| 7 | Аккуратность в работе |  |  |
| 8 | Рациональное распределение времени при выполнении работ |  |  |
| 9 | Самостоятельность при выполнении технологической последовательности профессиональных задач |  |  |

Остальные показатели отражаются в картах экспертов по всем заданиям.

Разработчики:

ГБОУ КГИС №1                      старший мастер 				Худяков В.Е.

ГБОУ КГИС №1 			руководитель структурного

подразделения по УВР			Кирюшина Г.В.

ГБОУ КГИС №1			мастер п/о					Екимов Д.Н.

Эксперты от работодателя:

НОУ «Академия автомобильных   генеральный директор		Клюкин П.Н.

Технологий»