ДЕПАРТАМЕНТ образования ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Колледж связи № 54

«Утверждаю»

Зам. директора по УМР

____________ И.Г.Бозрова

«___» __________2014 года

аТТЕСтационные педагогические  измерительные материалы

по циклу дисциплин ОПД.00

ОП.02.Электротехника, ОП.06.электронная техника

для специальностей:

210112 Электронные приборы и устройства

210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники

( по отраслям)

220703 Автоматизация технологических процессов и производств( по отраслям)

Москва

2014

| Разработаны: Полозов М.П. -преподаватель Лобанова Н.Г. –преподаватель | Одобрены: на заседании цикловой (модульной) комиссии ______________ протокол №____ председатель цикловой (модульной) комиссии _______________ (подпись) Ф.И.О. «_____» ____________ 2014г. |
| --- | --- |

Цель теста

Цель теста: установить уровень остаточных знаний и уровень сформированности компетенций студентов, изучавших цикл дисциплин ОПД.00:  дисциплины ОП.02.Электротехника, ОП.06.Электронная техника

Содержание теста соответствует требованиям к результатам освоения учебных дисциплин (ОПД.00) ОП.02.Электротехника, ОП.06.Электронная техника и направлено на оценку уровня сформированности компетенций обучающегося и уровня освоения им наиболее значимых, опорных элементов содержания дисциплин ОП.02.Электротехника, ОП.06.Электронная техника (цикл дисциплин ОПД.00). Стратегия расположения: в случайном порядке в рамках темы.

# Документы, определяющие содержание теста

Содержание теста определяется

- Федеральным государственным образовательным стандартом /Государственным образовательным стандартом

специальности 210112 Электронные приборы и устройства,

введенного в действие приказом МОН РФ от  «25» февраля 2010г.№ 139,

специальности 210114 Техническое обслуживание и ремонт  радиоэлектронной техники  ( по отраслям), введенного в действие приказом МОН РФ от«25» февраля 2010г.№ 148,

специальности 220703 Автоматизация технологических процессов и производств( по отраслям), введенного в действие приказом МОН РФ от   «18»  ноября 2009г.№621

2)Образовательной программой по профессии/специальности /группы специальностей /профессий:

  - Базовым учебным планом

  - Учебным планом

  - Программой дисциплины ОП.02.Электротехника

  - Программой дисциплины ОЛ.06.Электронная техника

# Учебники и учебные пособия для подготовки к тестированию

## Основные

по дисциплине ОП.02.Электротехника

1.Немцов М.В., Немцова М.Л.Электротехника и электроника.- М: Академия, 2010.

2.Синдеев Ю.Г., Федорченко А.А.Электротехника с основами электроники.- М: «Дашков и К», 2010.

по  дисциплине ОП.06.Электронная техника

1. Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная  техника. - М.: Академия, 2009.

2. Горошков Б.И., Горошков А.Б. Электронная  техника. - М.: Академия, 2009.

## Дополнительные

по дисциплине ОЛ.02.Электротехника

1.Евдокимов Ф.Е., «Теоретические основы электротехники», М:  «Академия», 2004.

по  дисциплине ОП.06.Электронная техника

1.МарченкоА.Л., Освальд С.В.Лабораторный практикум по электротехнике и электронике  в среде Multisim. Учебное пособие для вузов.- М.:ДМК Пресс,2010

2. Москатов Е.А. Электронная  техника . Начало. 3 -у изд. перераб. доп., 2010 год ,204 стр. djvu. 1.8 Мб.

# Кодификатор элементов содержания  учебных дисциплин

# Кодификатор элементов содержания учебной дисциплины ОП.02.Электротехника

| № п/п | Наименование дидактической единицы дисциплины | Наименование темы задания | Объем содержания ДЕ (часов по программе) | Требования ФГОС к уровню подготовки | Соответствующие вопросы в тесте |  |  |  | Время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень освоения ДЕ | В.1 | В.2 | В.3 | В.4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Раздел 1. Электрическое поле | Тема1.1. Проводники и диэлектрики в электрическом поле | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1,2 |
|  |  | Тема 1.2 .Начальные сведения об электрическом токе | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3,4,5,6, |
| 2 | Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока | Тема 2.1. Простые и сложные электрические цепи постоянного тока | 12 | 2 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7,8,9,10 |
|  |  | Тема 2.2. Расчет электрических цепей постоянного тока | 12 | 2 | 12 | 15 | 13 | 11 | 11,12,13,14,15 |
| 3 | Раздел 3. Магнитные поля | Тема 3.1. Магнитное поле | 4 3 | 1 | 16 | 17 |  |  | 16,17 |
|  |  | Тема 3.3. Электромагнитная индукция и ЭДС самоиндукции | 4 | 2 | 19 | 18 |  |  | 18,19 |
| 4 | Раздел 4. Электрические цепи переменного тока | Тема 4.1. Основные сведения о синусоидальном электрическом токе | 5 | 1 | 22 | 20 | 21 | 23 | 20,21,22,23 |
|  |  | Тема 4.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. | 20 | 2 | 27 31 33 | 28 30 37 | 26 32 36 | 29 34 35 | 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 |
|  |  | Тема 4.3. Резонанс в электрических цепях | 14 | 2 | 40 42 | 39 44 | 41 45 | 38 43 | 38,39,40,41,42,43,44,45 |
|  |  | Тема 4.4. Символический метод расчёта электрических цепей переменного тока. | 8 | 3 | 46 | 47 | 48 | 49 | 46,47,48,49 |
|  |  | Тема 4.5. Трехфазные цепи | 8 | 3 | 50 55 | 51 54 | 52 | 53 | 50,51,52,53,54,55 |
|  |  | Тема 4.7. Переходные процессы в электрических цепях | 5 | 2 | 56 | 59 | 60 | 57 | 58 |

4.2.Кодификатор элементов содержания  учебной дисциплины ОП.06.Электронная техника

| № п/п | Наименование дидактической единицы дисциплины | Наименование темы задания | Объем содержания ДЕ (часов по программе) | Требования ФГОС к уровню подготовки | Соответствующие вопросы в тесте |  |  |  | Время выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень освоения ДЕ | В.1 | В.2 | В.3 | В.4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Раздел 1. Физические основы полупроводниковых приборов | Тема 1.2. Электрофизические свойства полупроводников | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 |
|  |  | Тема 1.3. Контактные и поверхностные явления в полупроводниках | 2 | 2 | 5, | 6 | 7 | 8 | 5,6,7,8 |
|  |  | Тема 2.5. Оптоэлектронные приборы | 6 | 2 | 19 -21 | 2122 | 20 23 |  |  |
| 3 | Раздел 3. Приборы и устройства вакуумной электроники | Тема 3.2. Электронные лампы | 2 | 2 | 21 | 22 |  |  |  |
| 4 | Раздел 4. Устройства отображения информации – индикаторы | Тема 4.2. Основные типы устройств отображения информации | 4 | 2 | 23 24 | 24 25 |  |  |  |
| 5 | Раздел 5. Аналоговые электронные устройства | Тема 5.2. Схемотехника усилительных устройств | 8 | 2 | 25 26 | 26 27 |  |  |  |
|  |  | Тема 5.3. Усилители постоянного тока | 4 | 2 | 27 | 28 |  |  |  |
|  |  | Тема 5.4. Операционные усилители | 8 | 2 | 29 28 | 3029 |  |  |  |
|  |  | Тема 5.6. Генераторы гармонических колебаний | 6 | 2 | 31 30 | 32 31 |  |  |  |
|  |  | Тема 5.7. Импульсные устройства | 6 | 2 | 33 32 | 34 33 |  |  |  |
| 6 | Раздел 6. Цифровая микросхемотехника | Тема 6. 3. Типовые узлы цифровых устройств | 6 | 2 | 35 34 | ?36 36 | 37 35 |  |  |
| 7 | Раздел 7. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) приборы | Тема 7.1. Цифро-аналоговые преобразователи | 4 | 2 | 37 | ?37? 38 |  |  |  |
|  |  | Тема 7.2. Аналого-цифровые преобразователи | 4 | 2 | 38 39 | ?38? 40 |  |  |  |
| 8 | Раздел 8. Источники питания | Тема 8.1. Основные понятия об источниках питания (ИП) | 12 | 2 | 39 | 40 |  |  |  |

БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

по  дисциплинам ОПД.00:  ОП.02.Электротехника, ОП.06.Электронная техника

Специальность  210112 Электронные приборы и устройства,

| КОД (в соответствии с кодификатором) | ТИП ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ (1- закрытое 2- открытое 3 -последовательность 4 –соответствие) | ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ | КЛЮЧ ВЕРНОГО ОТВЕТА (эталон) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Электротехника |  |  |  |  |
| 3 | 2 | Явление направленного движения свободных носителей электрического заряда называется электрическим … | током |  |
| 4 | 2 | Физическая величина равная отношению количества заряда (Q), прошедшего через площадь сечения проводника за некоторое время (t) к величине этого времени (Qt) называется … | силой тока |  |
| 5 | 2 | Если электрический ток в течение длительного времени не изменяется по величине и направлению, то такой ток называют … | постоян-ным |  |
| 6 | 2 | Если электрический ток с течением времени изменяется, то такой ток называют … | перемен-ным |  |
| 7 | 1 | Математическое выражение закона Ома выглядит следующим образом I=UR, где R: 1. сопротивление участка цепи; 2. сила тока, протекающего по участку цепи; 3. Напряжение на концах участка цепи; 4. Напряженность электрического поля. | 1 |  |
| 8 | 1 | Математическое выражение закона Ома выглядит следующим образом I=UR, где U: 1. сопротивление участка цепи; 2. сила тока, протекающего по участку цепи; 3. Напряжение на концах участка цепи; 4. Напряженность электрического поля. | 3 |  |
| 9 | 1 | Математическое выражение закона Ома выглядит следующим образом I=UR, где I: 1. сопротивление участка цепи; 2. сила тока, протекающего по участку цепи; 3. Напряжение на концах участка цепи; 4. Напряженность электрического поля. | 2 |  |
| 10 | 1 | Общее (эквивалентное) сопротивление двух параллельно соединённых в цепи резисторов (R1 и R2) равно: 1. RЭ=R1R2; 2. RЭ=R1+R2R1⋅R2; 3. RЭ=R2R1; 4. RЭ=R1⋅R2R1+R2. | 4 |  |
| 11 | 1 | Участок электрической цепи, по которой протекает один и тот же ток, называется: 1. узлом электрической цепи; 2. ветвью электрической цепи; 3. контуром электрической цепи; 4. узловым контуром электрической цепи. | 2 |  |
| 12 | 1 | В электрической цепи любой замкнутый путь для прохождения электрического тока, состоящий из нескольких путей, называется: 1. узлом электрической цепи; 2. ветвью электрической цепи; 3. контуром электрической цепи; 4. узловым контуром электрической цепи. | 3 |  |
| 13 | 1 | Место соединения ветвей электрической цепи называется: 1. узлом электрической цепи; 2. ветвью электрической цепи; 3. контуром электрической цепи; 4. узловым контуром электрической цепи. | 1 |  |
| 14 | 1 | Первый закон Кирхгофа гласит: В ветвях, образующих узел электрической цепи, сумма токов, подходящих к узлу, равна: 1. алгебраической сумме ЭДС в ветвях; 2. нулю; 3. сумме токов, отходящих от узла; 4. алгебраической сумме напряжений и ЭДС в ветвях, образующих этот узел. | 3 |  |
| 15 | 1 | Второй закон Кирхгофа гласит: В контуре электрической цепи алгебраическая сумма напряжений на концах ветвей, образующих контур электрической цепи равна: 1. нулю; 2. сумме токов ветвей этого контура; 3. алгебраической сумме ЭДС и токов в ветвях этого контура; 4. алгебраической сумме ЭДС этого контура. | 2 |  |
| 16 | 1 | Закон Ампера выглядит следующим образом: dFM=μ0I1dℓ1I2dℓ24πr2sinα, где Idℓ: 1. магнитный момент тока I; 2. элемент тока; 3. магнитная проницаемость проводника с током I; 4. абсолютная магнитная постоянная вакуума. | 2 |  |
| 17 | 1 | Закон Ампера выглядит следующим образом: dFM=μ0I1dℓ1I2dℓ24πr2sinα, где μ0: 1. магнитный момент тока I; 2. элемент тока; 3. магнитная проницаемость проводника с током I; 4. абсолютная магнитная постоянная вакуума. | 4 |  |
| 18 | 1 | Математическое выражение закона электромагнитной индукции выглядит следующим образом:e=−dψdt, где e – это: 1. величина магнитного потокосцепления с катушкой; 2. скорость изменения магнитного потокосцепления с катушкой; 3. величина силы, противодействующей изменению магнитного потокосцепления с катушкой; 4. ЭДС, наводимая в катушке при изменении магнитного потокосцепления с катушкой. | 4 |  |
| 19 | 1 | Математическое выражение закона электромагнитной индукции выглядит следующим образом:e=−dψdt, где dψdt – это: 1. величина магнитного потокосцепления с катушкой; 2. скорость изменения магнитного потокосцепления с катушкой; 3. величина силы, противодействующей изменению магнитного потокосцепления с катушкой; 4. ЭДС, наводимая в катушке при изменении магнитного потокосцепления с катушкой. | 2 |  |
| 20 | 1 | Синусоидальным переменным электрическим током называется: 1. электрический ток, изменяющийся как по величине; 2. электрический ток, изменяющийся по направлению; 3. периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией времени. 4. периодический электрический ток, являющийся синусоидальной функцией угла сдвига по фазе между векторами напряжения и тока. | 3 |  |
| 21 | 1 | Мгновенной величиной переменного тока называется: 1. максимальное значение, которое принимает ток в течение периода; 2. величина тока в рассматриваемый момент времени; 3. величина тока равная выпрямленному по однополупериодной схеме выпрямления; 4. величина тока равная выпрямленному по двухполупериодной схеме выпрямления. | 2 |  |
| 22 | 1 | Амплитудой (максимальным значением) переменного тока называется: 1. максимальное значение, которое принимает ток в течение периода; 2. величина тока в рассматриваемый период времени; 3. величина тока равная выпрямленному по однополупериодной схеме выпрямления; 4. величина тока равная выпрямленному по двухполупериодной схеме выпрямления. | 1 |  |
| 23 | 1 | Действующее значение переменного тока: 1. больше его максимального значения в 3; 2. меньше его максимального значения в 3; 3. больше его максимального значения в 2; 4. меньше его максимального значения в 2. | 2 |  |
| 24 | 1 | Если S – полная мощность электрической цепи переменного тока, Q – её реактивная мощность, а Р – её активная мощность, то чему равен коэффициент мощности этой цепи? 1. cosϕ=SQ; 3. cosϕ=QS; 2. cosϕ=SP; 4. cosϕ=PS. | 4 |  |
| 25 |  | Угол ϕ называется: 1. фазой напряжения; 2. фазой тока; 3. углом сдвига по фазе между напряжением и током; 4. углом сдвига по фазе между активной и реактивной мощности. |  |  |
| 26 | 4 | Установить соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. сила тока; А) вольт; 2. напряжение; Б) герц; 3. частота; В) ампер. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 27 | 4 | Установить соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. индуктивность; А) ом; 2. ёмкость; Б) генри; 3. активное сопротивление; В) фарада. | 1-Б 2-В 2-А |  |
| 28 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. проводимость; А) градус; 2. период синусоидального тока; Б) сименс; 3. фаза; В) секунда. | 1-Б 2-В 3-А |  |
| 29 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. полная (кажущаяся) мощность; А) ватт; 2. активная мощность; Б) вольт-ампер реактивный; 3. реактивная мощность; В) воль-ампер. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 30 | 4 | Установите соответствие между элементами электрической цепи переменного тока и характеризующими их параметрами: 1. конденсатор; А) сопротивление; 2. резистор; Б) ёмкость; 3. катушка; В) индуктивность. | 1-Б 2-А 3-В |  |
| 31 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. полная (кажущаяся) мощность А) вольт; 2. сила тока; Б) вольт-ампер; 3. напряжение; В) ампер. | 1-Б 2-В 3-А |  |
| 32 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. активная мощность; А) вольт; 2. полная (кажущаяся) мощность; Б) ватт; 3. напряжение; В) вольт-ампер. | 1-Б 2-В 3-А |  |
| 33 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. активное сопротивление; А) ватт; 2. активная мощность; Б) сименс; 3. активная проводимость; В) ом. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 34 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. реактивное сопротивление; А) вольт-ампер реактивный; 2. реактивная мощность; Б) сименс; 3. реактивная проводимость; В) ом. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 35 | 4 | Установите соответствие между параметрами электрической цепи переменного тока и единицами их измерения в системе «СИ»: 1. полное сопротивление; А) сименс; 2. полная мощность; Б) ом; 3. полная проводимость; В) вольт-ампер. | 1-Б 2-В 3-А |  |
| 36 | 4 | Установите соответствие режима работы электрической цепи и соотношение угла сдвига по фазе между напряжением и током: 1. цепь с катушкой; А) ток и напряжение в одной фазе ; 2. Цепь с резистором; Б) ток опережает напряжение; 3. цепь с конденсатором; В) напряжение опережает ток. | 1-В 2-А 3-Б |  |
| 37 | 4 | Установите соответствие режима работы электрической цепи с элементами цепи: 1. цепь с катушкой; А) активный; 2. Цепь с резистором; Б) индуктивный; 3. цепь с конденсатором; В) емкостной. | 1-Б 2-А 3-В |  |
| 38 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK2+XL2; 3. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XL=2πfL. | 4,2,1,3 |  |
| 39 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RС2+XС2; 3. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XС=12πfC. | 4,2,1,3 |  |
| 40 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. | 4,3,1,2 |  |
| 41 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с активным сопротивлением, реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полную мощность цепи S=U⋅I; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=R+RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления: XС=12πfC, XL=2πfL. | 4,3,1,2 |  |
| 42 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта активной мощности электрической цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK2+XL2; 3. определить активную мощность цепи P=I2RK; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XL=2πfL. | 4,2,1,3 |  |
| 43 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта активной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z=RС2+XС2; 3. определить активную мощность цепи P=I2RС; 4. определить реактивное сопротивление индуктивности XС=12πfC. | 4,2,1,3 |  |
| 44 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта реактивной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить реактивную мощность цепи Q=I2XL−XC; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. | 4,3,1,2 |  |
| 45 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта реактивной мощности электрической цепи переменного тока с активным сопротивлением, реальным конденсатором и реальной катушкой: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ; 2. определить реактивную мощность цепи Q=I2XL−XC; 3. определить полное сопротивление всей цепи Z=R+RK+RC2+XL−XC2; 4. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления: XС=12πfC, XL=2πfL. | 4,3,1,2 |  |
| 46 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой символическим методом: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL−XC); 3. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока; | 3,2,1,4 |  |
| 47 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта активную мощности электрической цепи переменного тока с реальным конденсатором и реальной катушкой символическим методом: 1. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 2. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL−XC); 3. определить реактивные емкостное и индуктивное сопротивления XС=12πfC, XL=2πfL. 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока, где P является действительной частью комплекса полной мощности; | 3,2,1,4 |  |
| 48 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с взаимосвязанными согласно включенными катушками: 1. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL1+XL2+2XM); 2. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 3. определить реактивные индуктивные сопротивления катушек и реактивное сопротивление взаимоиндукции XL1=2πfL1, XL2=2πfL2, XM=2πfM 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока; | 3,1,2,4 |  |
| 49 | 3 | Установите последовательность этапов расчёта полной мощности электрической цепи переменного тока с взаимосвязанными встречно включенными катушками: 1. определить полное сопротивление всей цепи Z−=(RK+RC)+j(XL1+XL2−2XM); 2. найти ток в цепи по закону Ома I=UZ−; 3. определить реактивные индуктивные сопротивления катушек и реактивное сопротивление взаимоиндукции XL1=2πfL1, XL2=2πfL2, XM=2πfM 4. определить полную мощность цепи S−=P+jQ как произведение комплекса напряжения на сопряжённый комплекс тока; | 3,1,2,4 |  |
| 50 | 1 | В трёхфазной, четырёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён звездой. Соотношение фазных и линейных напряжений в этом случае следующее: 1. UЛ=2UФ; 3. UЛ=UФ; 2. UЛ=3UФ; 4. UФ=3UЛ. | 2 |  |
| 51 | 1 | В трёхфазной, четырёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён звездой. Соотношение фазных и линейных токов в этом случае следующее: 1. IЛ=2IФ; 3. IЛ=IФ; 2. IЛ=3IФ; 4. IФ=3IЛ. | 3 |  |
| 52 | 1 | В трёхфазной, четырёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён звездой. В этом случае полная мощность всей цепи равна: 1. S=UФIФ; 3. S=3UФIФ; 2. S=UЛIЛ; 4. S=3UЛIЛ. | 4 |  |
| 53 | 1 | В трёхфазной, трёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён треугольником. Соотношение фазных и линейных напряжений в этом случае следующее: 1. UЛ=2UФ; 3. UЛ=UФ; 2. UЛ=3UФ; 4. UФ=3UЛ. | 3 |  |
| 54 | 1 | В трёхфазной, трёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён треугольником. Соотношение фазных и линейных токов в этом случае следующее: 1. IЛ=2IФ; 3. IЛ=IФ; 2. IЛ=3IФ; 4. IФ=3IЛ. | 2 |  |
| 55 | 1 | В трёхфазной, трёхпроводной симметричной цепи потребитель соединён треугольником. В этом случае полная мощность всей цепи равна: 1. S=UФIФ; 3. S=3UФIФ; 2. S=UЛIЛ; 4. S=3UЛIЛ. | 4 |  |
| 56 | 1 | Первый закон коммутации гласит, что в цепи с индуктивностью в первый момент переходного периода (после коммутации) не может измениться скачком величина: 1. напряжения на индуктивности; 2. полной мощности цепи (S); 3. тока в цепи; 4. активной мощности цепи (Р). | 3 |  |
| 57 | 1 | Второй закон коммутации гласит, что в цепи с ёмкостью в первый момент переходного периода (после коммутации) не может измениться скачком величина: 1. напряжения на конденсаторе; 2. полной мощности цепи (S); 3. тока в цепи; 4. активной мощности цепи (Р). | 1 |  |
| 58 | 1 | Постоянная времени переходного процесса включения катушки индуктивности под напряжение равна: 1. τ=RL; 2. τ=LR; 3. τ=UR; 4. τ=L⋅R | 2 |  |
| 59 | 1 | Постоянная времени переходного процесса заряда конденсатора: 1. τ=RС; 2. τ=СR; 3. τ=UR; 4. τ=R⋅C | 4 |  |
| 60 | 1 | Постоянная времени переходного процесса разряда конденсатора: 1. τ=RС; 2. τ=СR; 3. τ=UR; 4. τ=R⋅C | 4 |  |
| Дисциплина Электронная техника |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Собственный полупроводник при Т= 0 К ведет себя как (какой материал)……. |  | идеальный изолятор |
| 2 | 2 | Отсутствие электрона в ковалентной связи полупроводника называют……….. |  | дыркой |
| 3 | 2 | В полупроводнике существует два типа носителей заряда……….. |  | электрон и дырка |
| 4 | 2 | С точки зрения зонной теории, к полупроводникам относятся материалы, ширина запрещенной зоны которых не более …….эВ |  | 3эВ |
| 5 | 1 | Укажите зависимость высоты потенциального барьера ( ВПБ) p-n перехода от количества вводимой примеси: 1.С увеличением примеси ВПБ возрастает 2. С уменьшением примеси ВПБ уменьшается 3. С увеличением примеси ВПБ уменьшается 4. Высота потенциального барьера не зависит от количества вводимой примеси в полупроводник |  | 1 |
| 6 | 1 | Выберете два правильных ответа. При прямом включении p-n перехода - p-n переход открыт - p-n переход закрыт - сопротивление p-n перехода большое - сопротивление p-n перехода маленькое |  | 1,4 |
| 7 | 1 | Укажите вид пробоя, возникающий в p-n переходе при температуре выше рабочей: 1.электрический пробой 2.тепловой 3.электрический пробой необратимый 4.тепловой пробой обратимый |  | 2 |
| 8 | 1 | Укажите тип p-n перехода при одинаковом количестве примесей в p- и n- областях: - Несимметричный - Симметричный - Ступенчатый симметричный - Ступенчатый несимметричный |  | 2 |
| 9 | 1 | Дайте название диода, УГО которого дано на рис 1.Диод Шоттки 2.Варикап 3.Туннельный диод 4.Стабилитрон |  | 4 |
| 10 | 3 | Установите последовательность определения по прямой ветви ВАХ прямое сопротивление rпр. полупроводникового диода при заданном Iпр. - Из точки прямой ветви ВАХ диода опустите перпендикуляр на ось Uпр. и зафиксируйте значение Uпр - По заданному значению Iпр. найдите точку на прямой ветви ВАХ - Определите rпр по закону Ома |  | 2,1,3 |
| 11 | 1 | Определите по графику (см. рис.) прямое сопротивление кремниевого диода (rпр.) при прямом токе Iпр.= 4mA. 1. 120 Ом 2. 150 Ом 3.50 Ом 4. 90 Ом |  | 2 |
| 12 | 1 | Укажите причину ограничения максимально – допустимого обратного тока I обр. через диод 1. Наступлением электрического пробоя 2.Туннельным пробоем 3. Наступлением теплового пробоя 4. Лавинным пробоем |  | 3 |
| 13 | 1 | Выберете из h-параметров транзистора параметр, характеризующий величину входного сопротивления 1. h21 2. h11 3. h12 4. h22 |  | 2 |
| 14 | 3 | Установите последовательность физических процессов, происходящих в p-n-p транзисторе, включенном по схеме с ОБ. Режим работы транзистора -активный: ЭП открыт, КП закрыт 1.Неосновные носители заряда из базы (дырки из эмиттера) через КП втягиваются(экстракция) в коллектор 2.Основные носители эмиттерной области (дырки) инжектируют через ЭП в базу 3.Часть дырок из эмиттерной области диффундируют через базу до КП 4.Часть дырок из эмиттерной области рекомбинируют с электронами базы, при этом возникает небольшой ток базы 4.Дырки из эмиттера, попадающие в область коллектора, образуют коллекторный ток |  | 2,3,4,1,5 |
| 15 |  | Выберете активный режим работы биполярного транзистора 1. Коллекторный переход открыт, а эмиттерный – закрыт 2. Эмиттерный переход открыт, а коллекторный закрыт 3. Оба перехода открыты 4. Оба перехода закрыты |  | 2 |
| 16 | 4 | Установите соответствие между названием полевого транзистора и его УГО 1.Полевой транзистор с управляющим p-n переходом и n- каналом 2. МДП транзистор с p – каналом 3.МДП транзистор с n- каналом 4.МДП транзистор с индуцированным n - каналом А Б В Г |  | 1-А 2-В 3-Б 4-Г |
| 17 | 1 | Назовите основной параметр полевых транзисторов, определяемый по формуле S =dIc / dUзи при Uси= const - дифференциальное сопротивление - коэффициент передачи по току - сопротивление канала - крутизна |  | 4 |
| 18 | 3 | Установите последовательность работы полевого транзистора с управляющим p-n переходом. А.Носители заряда начинают двигаться в канале от истока к сток упод действием продольного электрического поля; Б.При подаче напряжения между истоком и стоком возникает продольное электрическое поле; В.Изменение поперечного электрического поля приводит к изменению сечения канала, что обуславливает изменение тока стока С. При подаче обратного напряжения на затвор возникает поперечное электрическое поле, направленное перпендикулярно движению носителей заряда в канале. Это поле называют управляющим. |  | 1- Б; 2-А 3-С; 4-В |
| 19 | 1 | Назовите эмиттерные переходы в структуре тиристора ( см.рис.) - Средний переход П2 и переходП3 - Переходы П1 и П3 - Область структуры, прилегающая к среднему переходу - Переходы П1 и П2 |  | 2 |
| 20 | 1 | Выберете условное графическое обозначение динистора 1 2 3 4 |  | 1 |
| 21 | 4 | Установите соответствие между названием фоториемника и его условным графическим обозначением (УГО): 1.Фотодиод 2.Фоторезистор 3.Фототранзистор 4. Фототиристор А В С Д |  | 1 –Д 2 - В 3 - С 4 -А |
| 22 | 4 | Установите соответствие между названием оптопары и ее УГО 1.Тиристорная 2. Транзисторная \ 3. Диодная 4. Резисторная |  | 1 –г 2-в 3- б 4-а |
| 23 | 1 | Определите понятие «оптопары»: 1.Это излучающий полупроводниковый прибор 2.это полупроводниковый прибор с p-n переходом, обратный ток которого зависит от освещенности 3. это набор из двух светодиодов и двух фотодиодов 4.это полупроводниковый прибор, состоящий из излучателя и фотоприемника, между которыми имеется оптическая связь |  | 4 |
| 24 | 1 | Выберете правильный ответ. Принцип действия ЖКИ основан на: - Излучательной рекомбинации - Предпробойной электролюминесценции - Электрооптическом эффекте - Оптическое излучение тлеющего разряда |  | 3 |
| 25 | 3 | Установите последовательность расположения электродов в электронно- лучевой трубке с электростатической фокусировкой луча 1.Экран 2.Катод 3.Аноды 4.Модулятор 5.Отклоняющая система - отклоняющие пластины Пх и Пу |  | 2,4,3,5,1 |
| 26 | 3 | Установите последовательность на выполнение построения нагрузочной прямой постоянного тока каскада усилителя 1.Определите из уравнения выходной цепи 2 точки нагрузочной прямой: Точка 1. При Iк =0 , тогда из уравнения выходной цепи находим Uкэ = EK Точка 2. При Uкэ =0 I к = EK/ Rk 2.Зарисуйте выходные статические характеристики заданного биполярного транзистора 3. Запишите уравнение выходной цепи EK=Rk*Iк+Uкэ 4.По двум точкам постройте на выходной характеристике транзистора нагрузочную прямую постоянного тока |  | 2,3,1,4 |
| 27 | 3 | Установите последовательность определения динамического диапазона усилителя по его амплитудной характеристике (АХ) 1– записываем уравнение для определения динамического диапазона усилителя D,дБ= 20lgUвых./ U вых мин.; 2– подставляем значения U вых мин. ,Uвых. макс/ в формулу для расчета (1) и выполняем расчет; 3- определяем U вых мин. и Uвых. макс.; 4 – находим точки перегиба на АХ; 5 - из точек перегиба опускаем перпендикуляры на ось Uвых.; |  | 1,4,5,3,2 |
| 28 | 4 | Установите соответствие между видом схемы и названием каскадов, собранных на операционном усилителе (ОУ): 1 Сумматор А- 2.Инвентирующий усилитель Б- 3.Усилитель переменного тока С- 4. Интегратор D- |  | 1-Д 2-А 3- С 4- Б |
| 29 | 4 | Установите соответствие между между названием устройства на ОУ и выражением для его выходного напряжения 1.Интегратор А-Uвых = -RC dUвх/dt 2. Дифференциатора Б- Uвых =-[1/ (RC )]SUвхdt 3.Неинвертирующий усилитель В - Uвых = -(Rос/R)Uвх 4.Инвертирующий усилитель Г- Uвых = [1+(Rос/R)] Uвх |  | 1-Б 2-А 3-Г 4-В |
| 30 | 1 | Выберете правильный ответ. автогенераторе возникают незатухающие колебания при балансе фаз 1.α+β= -1800 2. α+β=00 3. α+β= 450 4. α+β=+1800 |  | 2 |
| 31 | 4 | Установите соответствие между названием автогенератора и его схемой - Кварцевый - LC – генератор - RC- генератор - RC – генератор с мостом Вина на ОУ А Б - В- Г |  | 1-Б 2-А 3-Г 4-В |
| 32 | 1 | Выберете правильный ответ. Мультивибраторы обычно вырабатывают сигналы : 1 Пилообразной формы 2 Колоколообразной формы 3 Треугольной формы 4. Прямоугольной формы |  | 4 |
| 33 | 4 | Установите соответствие между параметрами импульсов и их обозначениями - Период следования импульса А- tи - Длительность паузы Б- tф - Длительность импульса В- Т - Длительность фронта импульса Г -tп |  | 1-В 2-Г 3-А 4-Б |
| 34 | 3 | Установите последовательность в нахождении выходной функции устройства А Б В - Определяем вид сигнала на выходе блока Б - Определяем вид сигнала на выходе блока А - Определяем вид сигнала на входе блока В - Определяем вид сигнала на выходе блока В |  | 2,1,3,4 |
| 35 | 4 | Установите соответствие между названием тип логик и схемами логик 1.ТТЛ 2. МОП 3. И2Л –логика 4.КМОП – логика А- Б- В- Г- |  | 1-Б 2-В 3-Г 4-А |
| 36 | 1 | На рисунке дано УГО .1.Триггера 2. Регистра 3. Регистр сдвига 4.Счетчика |  | 2 |
| 37 | 1 | Укажите код на входе ЦАП 1.1011 2. 0011 3. 0101 4. 1101 |  | 1 |
| 38 | 1 | Укажите назначение ЦАП: 1.для преобразования информации в аналоговой форме в цифровые коды 2. для преобразования цифрового кода N в пропорциональное аналоговое значение напряжения 3.для деления числа или частоты повторения импульсов на заданный коэффициент К 4. для преобразования информации из последовательной во времени формы представления в параллельную форму |  | 2 |
| 39 | 3 | Укажите последовательность операций преобразования аналоговых сигналов в цифровой сигнал - Квантование выборок аналогового сигнала по уровню - Дискретизация аналогового сигнала во времени (получение выборок аналогового сигнала в дискретные моменты времени) - Квантование- замена найденных квантованных значений некоторыми числовыми кодам - Выдача последовательности кодов на выход АЦП |  | 2,1,3,4 |
| 40 | 1 | Укажите назначение АЦП: 1.для преобразования кодов 2. для преобразования цифрового кода N в пропорциональное аналоговое значение напряжения 3.для преобразования постоянного напряжения на тактовом интервале в двоичный код 4.для преобразования информации из последовательной во времени формы представления в параллельную форму |  | 3 |

ШКАЛА И ПРАВИЛА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система

оценивания учебных достижений студентов:

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,

За неправильный ответ – 0 баллов.

ШКАЛА ОЦЕНКИ ( при количестве тестов-30)

«5» - от 26 до 30 правильных ответов

«4» - от 21 до 25 правильных ответов

«3» - от 15 до 20 правильных ответов

«2» - от 0 до 14 правильных ответов