Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

Колледж связи № 54

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ПМ 01   Техническая эксплуатация систем радиосвязи и вещания

МДК 01.02  Технология монтажа и обслуживания оборудования направляющих систем радио и оптической связи

Для специальности: СПО 210721 Радиосвязь, радиовещание и телевидение

Москва

2015

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией специальности _____________________________ _____________________________ Протокол № от ________2015_ г. Председатель цикловой комиссии ______________Т.М. Гайдадина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР ____________И.Г.Бозрова |
| --- | --- |
| Автор: Рецензенты: | Г.А. Лысенко, преподаватель специальных дисциплин |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Настоящие методические указания предназначены для студентов специальности: СПО 210721 Радиосвязь, радиовещание и телевидение очной  формы обучения как руководство к выполнению курсовой работы по дисциплине (МДК01.02)  «Технология монтажа и обслуживания оборудования направляющих систем радио и оптической связи». Курсовая работа выполняется в течение 1 семестра и должна быть представлена не позднее срока определенного заданием курсовой работы.

Выбор темы, подбор литературы, составление плана работы студент согласовывает с научным руководителем курсовой работы.

Цель курсовой работы - закрепление полученных в ходе изучения дисциплины знаний студента (МДК01.02)  «Технология монтажа и обслуживания оборудования направляющих систем радио и оптической связи», развитие навыков самостоятельного решения проблем производственной и экономической деятельности хозяйствующего субъекта; выявление способности студента к теоретическому анализу и склонности к научно-исследовательской работе.

Задачи курсовой работы:

- научить студента самостоятельно разрабатывать программу исследования конкретных проблем по прокладке направляющих систем электросвязи и проекты их решения;

- привить студенту навыки подбора и изучения монографической литературы, методических рекомендаций, источников информации о производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

- научить студента самостоятельно систематизировать и анализировать конкретный материал и на этой основе формулировать соответствующие выводы и предложения с обоснованием их эффективности;

- привить студенту навыки анализа, обоснования и принятия управленческих решений в типичных для предприятия хозяйственных ситуациях;

- развить умение студента правильно оформлять результаты исследования, сочетая письменное изложение с использованием, схем таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, чертежей.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Курсовая работа является самостоятельной научной работой студента.

Курсовая работа основывается на фактическом материале. Теоретические положения необходимо подкреплять анализом существующей практики.

Структура курсовой работы включает следующие разделы: введение, основная часть, заключение, библиографический список и приложения. По содержанию курсовая работа носит учебно-исследовательский характер. Поэтому к курсовой работе предъявляются следующие требования:

- курсовая работа должна быть выполнена на актуальную, имеющую практическое значение тему, по обоснованному плану;

- курсовая работа должна быть написана на основе глубокого изучения законодательства по рассматриваемой проблеме, а также монографий и статей, посвященных избранной теме;

- курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор знает современные теоретические и методические основы дисциплины (МДК01.02)  «Технология монтажа и обслуживания оборудования направляющих систем радио и оптической связи»;

- курсовая работа должна свидетельствовать о том, что ее автор умеет работать с литературными источниками: находить необходимый материал, анализировать точки зрения различных авторов, на основе анализа давать свои оценки и формулировать собственные выводы;

- курсовая работа должна содержать:

Введение.

- Выбор оптимального варианта трассы линии связи.

- Выбор типа кабеля.

- Методы прокладки кабеля.

- Выбор типа муфт.

- Решение по устройству вводов в здания.

- Обоснование мероприятий по защите ВОЛС от внешних электромагнитных влияний, ударов молнии, влияния  ЛЭП, защите от механических воздействий и грызунов.

- Определение длины регенерационного участка.

- Приемо-сдаточные измерения кабельных участков.

Заключение. (или выводы и предложения).

Список литературы

- курсовая работа должна соответствовать изложенным ниже указаниям относительно объема, структуры работы и в то же время содержать элементы оригинального, творческого подхода к решению тех или иных вопросов темы;

- курсовая работа должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями ГОСТа.

Соблюдение перечисленных требований является критерием для оценки курсовой работы.

3. РАБОТА НАД ТЕКСТОМ КУРСОВОЙ РАБОТОЙ

Собрав и изучив литературные источники и практический материал, необходим приступить к написанию курсовой  работы. Это сложный этап работы над темой, требующий сосредоточенности и упорного труда.

Хотя курсовая работа выполняется по одной теме, в процессе ее написания студент должен использовать весь имеющийся у него запас знаний и навыков, приобретенных при изучении ряда дисциплин. Изложение вопросов темы должно быть последовательным, логичным.

При написании курсовой  работы не всегда целесообразно использовать весь законспектированный и собранный материал, лучше выбрать основные данные, позволяющие четко и обоснованно раскрыть финансово-хозяйственную деятельность организации (предприятия).

Излагать материал в курсовой  работе рекомендуется своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. Не допускается также произвольное сокращение слов.

Приводимые в тексте цитаты, данные следует тщательно сверить и снабдить их постраничными ссылками на источники.

Формулы и справочные материалы, если они заимствованы, также должны иметь ссылки на источник. Работа без ссылок на источники не принимается к рассмотрению.

Текст курсовой  работы должен быть написан на одной стороне стандартного листа. Страницы нужно пронумеровать и оставить на них с левой стороны поля в 3 см (для того чтобы можно было прошить работу), с правой 2 см, сверху – 2 см, снизу – 2,5 см. Объем выпускной работы - 25 страниц. Текст должен быть разбит на отдельные части (главы) с подразделением на параграфы (вопросы), озаглавленные соответственно плану работы. Шрифт Times New Roman 14 п; интервал 1,5. Нумерация по центру снизу работы. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится. Образец первых 3 –х листов указан в приложении.

Как оформлять заголовки?

По ГОСТ 7.32-2001 заголовки структурных элементов работы располагают в середине строки без точки в конце и печатают заглавными буквами без подчеркивания. Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы.

Главы обычно нумеруют. Заголовки параграфов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно  15 мм. Если выпускная работа напечатана интервалом 1,5, то это значит, что расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке.

Как оформлять содержание?

По ГОСТ 7.32-2001 заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами посередине строки.

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, пунктов, заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы.

По ГОСТ 2.105-95 наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.

Как оформлять рисунки?

По ГОСТ 7.32-2001 на все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная (например: Рисунок 1. Кабель ОКЛ). Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки.

Точка в конце названия не ставится.

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Рисунок А.3).

Выпускная работа пишется в соответствии с составленным ранее планом.

3.1. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тема курсовой работы выбирается на основе «Примерной тематики курсовых работ» или по инициативе студента. Выбор темы определяется:

- научными интересами студента;

- актуальностью тех или иных проблем для российских предприятий и организаций;

- наличием в распоряжении студента соответствующих  материалов, периодических изданий и методик. При глубокой теоретической и практической разработке курсовая работа по (МДК01.02)  «Технология монтажа и обслуживания оборудования направляющих систем радио и оптической связи» может служить основой для написания дипломной работы. Поэтому при выборе темы желательно определить примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены в дипломной работе. Выбранная студентом тема курсовой работы согласовывается с научным руководителем.

3.2. Подбор литературы

При обосновании актуальности и рассмотрении теоретических основ избранной темы необходимо использовать законодательные акты, по выбранной теме исследования. В целях обеспечения полноты информации о законодательстве в области направляющих систем электросвязи целесообразно использовать законы РФ, ГОСТы, стандарты и др. Необходимо также подобрать и литературные источники по соответствующим разделам курса (МДК01.02) «Технология монтажа и обслуживания оборудования направляющих систем радио и оптической связи»». Основная литература приведена в приложении, однако необходимо учитывать, что публикуемый список является далеко не полным и ограничиваться только указанной в нем литературой нельзя. Студент должен самостоятельно подобрать литературу по избранной теме, используя для этого систематические и алфавитные каталоги библиотек. За помощью при подборе литературы следует обращаться к библиографам библиотек и к научному руководителю.

При подготовке к написанию курсовой работы необходимо ознакомиться с опубликованными по избранной теме статьями в журналах за последние 2-3 года. Наряду с литературой межотраслевого характера желательно подобрать и в дальнейшем использовать отраслевые и фирменные рекомендации, стандарты по организации деятельности предприятий.

Подбирая и изучая литературные источники, целесообразно завести свой каталог в электронной форме или в виде набора карточек. Наличие такого каталога значительно облегчит и ускорит составление впоследствии библиографического списка.

3.3. Информационная база

Информационной основой написания курсовой работы являются:

- фактический материал предприятий и организаций;

- статические сборники и справочники;

- данные из книг, брошюр, газетных статей, Интернета

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4.1. Введение

Структурно-логическая схема введения включает следующие позиции: актуальность; обзор литературы по теме; цели и задачи курсовой работы; объект и предмет исследования; методы исследования.

Актуальность - обязательное требование к любой научной работе. Поэтому вполне понятно, что введение курсовой работы должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. В применении к работе понятие «актуальность» имеет одну особенность. То, насколько правильно автор понимает тему исследования и оценивает ее с точки зрения своевременности и социальной значимости характеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность.

В этом контексте освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц текста показать главное, что и будет определять актуальность темы.

Обзор специальной литературы определяет круг авторов, исследовавших избранную тему. Их лаконичный анализ в итоге и должен привести к выводу, что именно данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому нуждается в дальнейшей разработке. В результате обзора формулируется научная проблема.

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы, которая является темой данной работы, еще не получила своей разработки и освещения в специальной литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить..., описать..., установить..., выявить... и т.п.).

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав работы. Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.

Важным элементом введения является формулировка объекта и предмета исследования. Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет - это то, что находится в границах объекта.

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Именно он определяет тему курсовой работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие.

Обязательным элементом введения курсовой работы является также указание на методы исследования (аналитический и практический), которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели.

4.2.	Основная часть

Проектирование нового строительство, расширение или реконструкция действующих сетей представляет собой основу любой инженерной системы и сложную комплексную задачу, включающую не только выбор оптимальных технических решений, но и всесторонний анализ условий, в которых будет осуществляться строительство и эксплуатация сооружений связи.

1. «Выбор оптимального варианта трассы линии связи»:

Выбор трасы осуществляется по картографическим материалам. Обычно между заданными пунктами намечается несколько возможных вариантов прокладки кабеля. При проектировании дают сравнительную характеристику двух-трех вариантов трассы, а затем выбирают оптимальный. Результаты сравнительного анализа оформляют в виде таблицы (Приложение 1); приводят выборку из карты с указанием всех возможных вариантов и результаты анализа(Приложение 2).

Данный этап проектирования является одним из самых важных, так как на основе полученных результатов производятся различные расчеты и принимаются соответствующие решения, происходит обрисовка проекта. В процессе ознакомления с трассой особое внимание обращается на сложные участки:  протяженность трассы, наличие и сложность пересечения рек, железных и шоссейных дорог, трубопроводов, характер местности, почв, грунтовых вод, возможность применения механизированной прокладки, необходимость защиты сооружений связи от электромагнитных влияний и коррозии, и возможности доставки грузов (материалов, оборудования) на трассу.  Трасса должна иметь наикратчайшее расстояние между пунктами и наименьшее количество препятствий, усложняющих и удорожающих строительство.

2. Выбор топологии сети;

При выборе топологии сети следует учесть следующие требования, предъявляемые к структуре сети: максимальная надежность, т.е. возможность функционирования в сети в полном объеме или частично при выходе из строя узлов, или соединяющих узлы каналов связи, стоимость сети; возможность расширения и простота эксплуатации.

Необходимо проанализировать по надежности простейшие виды топологий, такие как «звезда», «кольцо», а также более сложные структуры: «полносвязные топологии» (точка-точка или «каждый» с «каждым») с дублированием каналов или их переключение в случае повреждения одного из каналов связи.  Также необходимо рассмотреть топологии на основе сложной иерархии.  К таким относятся древовидная или смешанная топологии.

Выбор топологии является довольно сложным вопросом и главным фактором при выборе маршрута прохождения ВОЛС или построения сети.

3. Выбор системы передачи и определение числа ОВ в ОК;

Выбор системы передачи, основывается на требованиях и нуждах заказчика. При построении магистрали целесообразно использовать оптическую систему передачи, созданную на базе стандартных систем передачи PDH, SDH, ATM или WDM.  Чем выше степень уплотнения тем экономичнее получается линия, однако систему передачи выбирают из того расчета, чтобы запас на каналы не превышал 15-20%. В зависимости от выбора системы передачи выбирается ОВ – многомодовое или одномодовое. Длины волн на которых будет работать система передачи. Длина регенерационного участка. Это указывается в технических характеристиках аппаратуры.

2. «Выбор типа кабеля»:

При выборе важно, чтобы оптические волокна обеспечивали требуемую пропускную способность с учетом прогнозируемых модеонизаций в течении срока службы кабелей (25 лет).

В таблице представлены различные вида ОВ, а также область из применения. Конкретный вид волокна выбирается исходя из проектируемой системы связи.

Тип оптических волокон

| Волокно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Многомодовое волокно |  | Одномодовое волокно |  |
| Стандарт | Область применения | Стандарт | Область применения |
| MMF 50/125 Градиентное волокно | ЛВС (Ethernet Fast/Gigabit Ethernet, FDDI, ATM | SF (NDSF) ступенчатое волокно | Протяженные сети (Ethernet Fast/Gigabit Ethernet, FDDI, ATM, магистральные SDH) |
| MMF 62.5/125 Градиентное волокно | ЛВС (Ethernet Fast/Gigabit Ethernet, FDDI, ATM | DSF Волокно со смещенной дисперсией | Сверхпротяженные сети, супермагистрали (SDH, ATM) |
| - | - | NZDSF Волокна с ненулевой смещенной дисперсией | Сверхпротяженные сети, супермагистрали (SDH, ATM), полностью оптические сети |

Основным типом по прежнему является тип волокна, стандартизированных по рекомендации МСЭ-Т G.652(одномодовые оптические волокна) и их модификация (G.653 ООВ со сдвигом дисперсии-SSF; G.654 ООВ со смещенной нулевой дисперсии-DSF; G.655 ООВ со смещенной ненулевой дисперсии-NZDSF). Применение на сети волокон одного типа, одного изготовителя упрощает эксплуатацию сети и ремонт кабеля.

Тип кабеля, в основном, выбирается в зависимости от числа ОВ, ожидаемой модернизации и условий прокладки. При проектировании используются 3-4 типа кабеля, одного производителя, в зависимости от места прокладки.

Для самонесущего кабеля (крепящегося на воздушных опорах) особенностью является кратковременная и длительная - допустимая растягивающаяся нагрузка, масса и диаметр кабеля.

Например, на объекте на одном участке подходит ОК  с длительно-допустимой растягивающей нагрузкой 21 kH, а на другом-15 kH. У производителя можно заказать два кабеля с одинаковыми внешними диаметрами.

3. Методы прокладки кабеля

К настоящему времени ряд передовых российских строительных компаний освоил новейшие технологии строительства ВОЛС, в том числе механизированным способом, прокладка ОК с использованием защитных пластмассовых труб, мультиканалов, микротрубок. Различные преграды, встречающиеся на трассе ВОЛС, преодолеваются методом направленного наклонного бурения.

Выбор способа прокладки должен основываться на утвержденными в России инструкциями и правил. Например: «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи»; «Руководство по прокладке и монтажу оптического кабеля»,  СНиП 12-01-2004. Интернет ресурсы:

http://www.gosthelp.ru/text/Rukovodstvopostroitelstvu.html

http://files.stroyinf.ru/Data1/43/43118/

Часть 5. «Выбор типа муфт»:

Монтаж строительных длин кабеля, используемых в сооружениях волоконно-оптических линиях передачи, осуществляется оптическими муфтами (ОМ). При принятии решения о выборе оптической муфты следует учитывать оптимальную для конкретных условий конструкцию. Стоимость ОМ можно считать приемлемой, если она находиться в ценовом диапазоне, не превышающим 10% стоимости строительной длины. Оптические муфты должны соответствовать условий по их применению:

- обеспечение монтажа ОК различных конструкций (с бронепокровом и без);

- обеспечение монтажа ОК различных конструктивных размеров;

-обеспечение монтажа ОК, прокладываемых в различных условиях(кабельной канализации, грунте, на открытом воздухе);

-ремонтопригодность, отсутствие необходимости применения расходных материалов при вскрытии и последующих герметизациях ОМ;

-удобства монтажа;

-обеспечения защиты соединения ОВ и конструктивных элементов ОК от внешних воздействий.

Глава 6 (Решение по устройству вводов в здания):

Вводы ОК в помещения узлов связи для подключения кабелей к аппаратуре связи оконечных и промежуточных пунктов осуществляется следующими способами:

- через специальные помещение ввода кабелей(шахты) , размещаемые как  правило в подвальном (цокольном) помещении, а в зданиях без подвалов - на первом этапе с устройством приямков в полу помещения. При отсутствии в здании скрытых каналов, технических подполий подвалов кабель вводится в здание открытым способом по боковым стенам или со стороны двора;

-самонесущие оптические кабели вводятся воздушным путем на крышу или стену здания с прокладкой кабеля по боковым стенам зданий или со стороны двора.

Ввод кабелей в технические здания предприятий связи следует осуществлять:

-с минимальной прокладкой кабеля внутри помещений;

-с наименьшим количеством изгибов;

-с обеспечением допустимых радиусов изгиба кабелей;

-с максимальным использованием существующего вводно-кабельного оборудования и металлоконструкций.

Глава 7 (Обоснование мероприятий по защите ВОЛС от внешних электромагнитных влияний, ударов молнии, влияния  ЛЭП, защите от механических воздействий и грызунов).

Полностью неметаллические ОК практически не подвержены внешним электромагнитным воздействиям полей линий высокого напряжения(ЛВН), грозовых разрядов. Однако положение кардинально меняется, если ОК содержит металлические элементы (медные жилы ДП, стабилизирующие армирующие элементы, оболочку и т.д.)При внешних электромагнитных воздействий в металлических элементах могут индуцироваться токи, наводится ЭДС, представляющие опасность самому кабелю, так и подключенной аппаратуре.

В зонах где могут возникнуть вибрации прокладку проектируют на амортизаторах.

В зонах активного действия грызунов целесообразно применять бронированные кабели или кабели с о специальной пропиткой оболочки.

Глава 8 (Определение длины регенерационного участка).

По мере распространения оптического сигнала по ОВ происходит снижение уровня мощности. Таким образом, длина регенерационного  участка ограничена затуханием. Необходимо провести расчет длины усилительного участка.

Также на длину регенерационного участка оказывает влияние дисперсия-уширение импульса, что снижает качество передаваемых сигналов. Наибольшей степени дисперсия проявляется в многомодовых волокнах за  счет количества мод, распространяющихся с разными скоростями.

В одномодовых волокнах дисперсия минимальна и при определенных условиях может быть сведена к нулю.

Глава 9 (Приемо-сдаточные измерения кабельных участков).

Перед прокладкой кабельной линии необходимо проверить кабель на работоспособность. После прокладки необходимо провести приемо-сдаточные испытания для проверки целостности оптических волокон и оболочки.

Заключение

Заключение должно суммировать выводы, сделанные по главам, а также указать на нерешенные проблемы теоретического и прикладного характеров.

Как и всякое заключение, эта часть исполняет роль концовки, обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части научной информации. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении.

Заключительная часть предполагает, как правило, также наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы, при этом важно указать, в чем заключается ее главный смысл.

- результаты должны быть конкретными суждениями: о чем говорится и что утверждается;

- собственные результаты необходимо четко выделять. При этом указывается их отличие от результатов других авторов;

- аргументированными и критическими оценками обосновывается новизна результата в сравнении с известными решениями по всем аспектам исследованной проблемы;

- обосновывается истинность результата (исходя из принятых и сформулированных предпосылок и определений понятий, введенных в работу на основе правил и законов формальной логики).

5. Защита курсовой работы

Выполненная работа должна быть представлена в комиссию для рецензирования. В течение 10 дней с даты сдачи работы преподаватель проверяет работу и пишет на нее отзыв. В нем указываются достоинства и недостатки работы, на которые студент должен обратить внимание. Курсовые работы, получившие положительный отзыв, допускаются к защите. В процессе подготовки к защите студент должен:

- внести исправления в работу в соответствии с замечаниями руководителя;

- ответить на вопросы руководителя, сформулированные в отзыве либо сделанные на полях курсовой работы.

По согласованию с руководителем исправления либо пишутся на обороте листа, где записано замечание, либо они оформляются в виде дополнения к курсовой работе.

Работа, выполненная неудовлетворительно, возвращается для переделки (в соответствии с отзывом преподавателя). При повторной подаче работы студент представляет также первый вариант работы и отзыв на нее.

На защите студент должен уметь изложить основные положения темы, методы и результаты анализа, выводы и предложения, ответить на замечания, сделанные руководителем при ее проверке, ответить на вопросы, возникшие при защите.

Защита может происходить в виде выступления автора перед студенческой группой и комиссией из состава преподавателей комиссии с последующим обсуждением достоинств и недостатков высказанных положений. В результате защиты ставится окончательная оценка курсовой работы, которая производится по 5-бальной системе. Без защиты курсовой работы студент не допускается экзаменам

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕМА: Прокладка кабельной линии ВОЛС

МДК 01.02  Технология монтажа и обслуживания оборудования направляющих систем радио и оптической связи

Для специальности: СПО 210721 Радиосвязь, радиовещание и телевидение

Выполнил: студент   группы 3 РРТ 9-2 Акбаров Ф.А.

Проверил: Руководитель преподаватель специальных дисциплин Лысенко Г.А.

Москва

2015

Приложение Б. Образцы оформления списка литературы.

- Список литературы оформляется строго с учетом требований ГОСТа.

- Список литературы следует за Заключением и оформляется с новой страницы.

Вся литература оформляется строго в алфавитном порядке, по первой букве фамилии автора работы или по первой букве наименования документа или коллективной работы, не имеющей строгого авторства, и нумеруется.

При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания, общее количество страниц.

Библиографическое описание книг, имеющих автора:

1. В.И. Каганов, «Радиопередающие устройства», изд. М. Академия 2002г.

2. К.Е. Румянцев, «Прием и обработка сигналов», изд. М. Академия 2004г.

3. З.А. Хрусталева «Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум», изд. М. Кнорус 2011г.

Библиографическое описание  коллективного сборника:

Введение в Телекоммуникационные технологии / Под ред. В.И. Журавлева. – М., 2008. – 239 с.

Библиографическое описание журнальной статьи:

Пилиповский В.Я. Требования к личности техника в условиях высокотехнологического общества // Наука и техника. –  2007. –  № 5. – С. 97-103.

При оформлении газетной статьи после номера газеты пишутся три начальные буквы названия месяца, в котором вышла газета. Например:

Петражицкий Л.И. Техника научного самообразования // Татьянин день. – 2013. –  №3(23). –  авг. –  С. 8-10.

При ссылках на сайты Internet указывается полный адрес в соответствии с адресной строкой.

Иванов Ф.Ф, Петров В.В., Сидоров Т.Т., Соловьева А.А. Электронный журнал "Исследовано в России", 3, 2008. http://zhurnal.mipt.rssi.ru/articles/1998/003.pdf

Приложение В. Содержание отзыва на КР.

Отзыв на КР должен отражать:

- Обоснование актуальности исследуемой проблемы.

- Глубину и степень проработанности специальной литературы, количество источников информации.

- Объективность методов теоретического исследования, наличие сравнительных данных, собственной позиции, достоверность результатов.

- Обоснованность выводов.

- Наличие предложений для дальнейшей работы, видение перспектив.

- Стиль языка при изложении теоретического материала.

- Соответствие оформления предъявляемым требованиям.

- Добросовестное отношение к выполняемой работе.

- Степень самостоятельности в процессе теоретического исследования.

- Наличие творческого подхода.

- Рекомендуемая оценка.

Приложение Г. Критерии и параметры оценок за КР

| Оценка «отлично» | - Актуальность; - глубокое и полное раскрытие темы; - самостоятельность в написании, понимание и свободное владение автором теоретическим материалом при публичной защите; логическая последовательность изложения; - достаточная обоснованность выводов; - литературный язык; - оформление согласно требованиям. - полностью раскрыты все поставленные задачи и по каждой из них в заключении сделан вывод; |
| --- | --- |
| Оценка «хорошо» | - Последовательное изложение основных вопросов темы, - тема не является достаточно актуальной, но при этом хорошо раскрыта студентом - знание теоретического и практического материала; обоснованность выводов; - некоторые неточности в изложении материала; - оформление согласно требованиям. |
| Оценка «удовлетворительно» | - Схематичность и неточности в разработке и раскрытии темы; - нарушение последовательности; - отсутствует самостоятельность в рассмотрении вопроса; - недостаточная грамотность; - нарушения в оформлении. |
| Оценка «неудовлетворительно» | - допущены серьезные ошибки в изложении материала; - отсутствует самостоятельная работа; - отсутствует четкость изложения материала; - не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; - содержание работы не соответствует структуре; - работа носит компилятивный характер без личностного осмысления излагаемого; - имеются серьезные ошибки в оформлении. |

Приложение 1.

| В том числе по участкам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Томь-Иваново | Иваново- Сапры | Сапры-Тарз |
| Протяженность трассы, км |  |  |  |
| Местность, км: |  |  |  |
| открытая |  |  |  |
| населенная |  |  |  |
| пересеченная |  |  |  |
| лесистая |  |  |  |
| заболоченная |  |  |  |
| Грунты, км: |  |  |  |
| I группы |  |  |  |
| II группы |  |  |  |
| III группы |  |  |  |
| IV группы и выше |  |  |  |
| Дороги вдоль трассы, км: |  |  |  |
| автомобильные дороги |  |  |  |
| грейдерные |  |  |  |
| бездорожье |  |  |  |
| железные дороги |  |  |  |
| Переходы через реки, шт.: |  |  |  |
| судоходные |  |  |  |
| сплавные |  |  |  |
| несудоходные |  |  |  |

Приложение 2