ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

для специальности 230111 «Компьютерные сети»  (угл.подготовки)

по МДК 05.01. Конфигурирование и поддержка сетевой инфраструктуры

ПМ. 05. «Участие в модернизации  сетевой инфраструктуры»

Москва, 2014

Рассмотрено:                                                                                                Утверждено:

на заседании цикловой комиссии

«Компьютерные сети»                                                                                Зам. директора по УМР

Протокол № ____ от  «____»  ______ 2014г.                                            ___________ И.Г.Бозрова

Председатель ___________С.Н. Хохлов                                                  «____» ____________ 2014г.

Автор: _____________А.А. Юмаева –  преподаватель  ГБОУ СПО КС №54

Содержание

I. Предисловие……………………………………...…………………………………….. 4

  - Назначение методических рекомендаций  ……..…………………………..4

  - Требования к знаниям и умениям при проведении практических занятий,                         а также компетенции, формирующиеся после проведения ПЗ по МДК… 4

II. Правила выполнения и проведения практических занятий………………………..5

# Ш. Тематика практических занятий и задания к ним…………………………………..6

Учебно-методическое и информационное обеспечение МДК 05.01……………….. 12

- Предисловие

  - Назначение методических рекомендаций

Данные методические рекомендации предназначены для закрепления теоретических знаний, полученных в рамках лекционного курса, и приобретения необходимых практических навыков и умений в решении профессиональных задач по программе междисциплинарного курса МДК 05.01. «Конфигурирование и поддержка сетевой инфраструктуры» специальности 230111 Компьютерные сети углубленной подготовки.

В сборнике содержатся методические рекомендации  по выполнению следующих практических занятий:

ПЗ 1. Изучение и настройка маршрутизаторов.

ПЗ 2. Диагностика работоспособности маршрутизаторов.

ПЗ 3. Диагностика правильности настроек маршрутизаторов.

ПЗ 4. Изучение средств мониторинга и анализа сетевого трафика.

ПЗ 5. Организация VPN.

ПЗ 6. Устранение неполадок, связанных с использованием оптоволоконных или медных кабелей Ethernet.

1.2 Требования к знаниям и умениям при проведении практических занятий,                         а также компетенции, формирующиеся после проведения

ПЗ по междисциплинарному курсу.

При проведении практических занятий студент должен

знать:

- функциональные возможности системного программного обеспечения с учетом новых версий;

- службу каталогов Active Directory;

- организацию удаленного доступа, функционирование сертификационных центров, подключение посредством VPN;

- регламенты устранения нештатных ситуаций и послеаварийного восстановления данных;

- порядок обеспечения безопасного хранения информации, использование файловой системы EFS;

- обеспечение безопасной передачи данных в локальных, беспроводных и Extranet-сетях при помощи технологий шифрования данных, построение межсетевого экрана;

- основы методологии дизайна архитектуры сети, в том числе с использованием "периметра", модульный подход к дизайну;

- алгоритм разработки проектов локальных сетей с использованием схем PDIOD.

уметь:

- планировать и поддерживать сетевую инфраструктуру;

- настраивать маршрутизацию, конфигурировать службу сервера и разрешение имен узлов, обеспечивать защиту трафика, настраивать удаленный доступ;

- оптимизировать работу сервера и устранять неполадки с помощью инструментальных средств;

- выбирать системное программное обеспечение с учетом требований к производительности компьютерной сети;

- структурировать и выделять модули сети, разрабатывать проекты локальных сетей и схемы IP адресации;

- выбирать протоколы маршрутизации для сети;

- устанавливать и настраивать инфраструктуру открытого ключа, использовать технологии шифрования файлов для исключения несанкционированного доступа к файлам, контролировать целостность файловой системы;

- обрабатывать информацию системных журналов;

- планировать и реализовывать безопасность WLAN инфраструктуры;

- осуществлять модернизацию файловой системы и ядра (для *nix систем).

Практические занятия способствуют формированию у студентов специальности 230111 «Компьютерные сети» (углубленной подготовки) следующих  профессиональных компетенций:

- ПК 5.1. Идентифицировать проблемы в процессе эксплуатации программного обеспечения.

- ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению эффективности работы сетевой инфраструктуры.

- ПК 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями отказоустойчивости и повышения производительности корпоративной сети.

- ПК 5.4. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов разработок.

- ПК 5.5. Проводить эксперименты по заданной методике, выполнять анализ результатов

II. Правила выполнения и проведения практических занятий

  - Студент должен подготовить ответы на теоретические вопросы к ПЗ;

  - Перед началом каждой работы проверяется готовность студента к ПЗ;

  - После выполнения ПЗ студент должен представить отчет о проделанной работе с обсуждением полученных результатов и выводов;

  - Студент, пропустивший выполнение ПЗ по уважительной или неуважительной причинам, обязан выполнить работу в дополнительно назначенное время.

  - Оценка за работу студенту выставляется с учетом предварительной подготовки к работе, доли самостоятельности при ее выполнении, точности и грамотности оформления отчета по работе.

# IV. Тематика практических занятий и задания к ним

Практическое занятие 1

Изучение и настройка маршрутизаторов

Цель занятия: Осуществить базовую настройку маршрутизатора  CISCO 2611XM используя Cisco CLI  (Command  Line  Interface),  сконфигурировать  три виртуальных локальных сети (VLAN) на одном из физических интерфейсов маршрутизатора, проверить взаимодействие рабочих станций находящихся в различных виртуальных локальных сетях.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание

- Создайте один подинтерфейс для вашей подгруппы, используя номера 10, 20 и 30 соответственно. Сделайте данный подинтерфейс членом виртуальной локальной сети с тем же номером (10- первая подгруппыа, 20  вторая, 30- третья).Назначьте для вашего подинтерфейса следующий сетевой адрес: 172.16.X0.1, где X  номер вашей команды

- Измените настройки маршрутизатора. Добавьте в базу данных виртуальных локальных сетей коммутатора виртуальную сеть с номером соответствующим вашей подгруппе. Сделайте порты с номерами 1,2,3 членами данной виртуальной локальной сети, включите в них ваши рабочие станции. Убедитесь, что порт номер 24 является транковым портом.

- Проверьте конфигурацию маршрутизаторов.

- Используя команду show running config проверьте правильность настройки сетевых интерфейсов и подинтерфейсов вашего маршрутизатора. Подключите рабочие станции вашей команды к портам 1,2,3 коммутатора sw-X.

- Запустите программу cmd (Командная строка) на каждой из станций. Используя команду "ipconfig /all" убедитесь, что рабочая станция получила настройки от сервера DHCP соответствующие тем параметрам которые вы задали при  онфигурации DHCP пула.

- Используя команду show ip route на вашем маршрутизаторе оцените содержимое таблиц маршрутизации. Вы должны видеть три подсети имеющее символ «С» перед записью о подсети, что соответствует сетям, напрямую подключенным к маршрутизатор (directly Connected).

- Используя команды ping и tracert на ваших рабочих станциях проверьте достижимость рабочих станций вашей команды, а также рабочих станций других команд.

Содержание отчета

- Номер и название занятия;

- Цель занятия;

- Задание;

- Необходимые принадлежности;

- Этапы выполнения ПЗ;

- Заключение.

Контрольные вопросы

- Дайте определение понятию маршрутизатор.

- Каков принцип работы маршрутизатора?

- Какую информацию содержит таблица маршрутизации?

- Сфера применения маршрутизаторов.

- Что может выступать в качестве маршрутизатора?

Практическое занятие 2

Диагностика работоспособности маршрутизаторов

Цель занятия: Осуществить диагностику работоспособности маршрутизаторов.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание

- Осуществите диагностику работоспособности маршрутизатора, если  не работает Интернет. Найдите причину проблемы. Предложите пути ее решения.

- Осуществите диагностику работоспособности маршрутизатора, если  погас индикатор активности сети. Найдите причину проблемы. Предложите пути ее решения.

- Осуществите диагностику работоспособности маршрутизатора, если  погас индикатор активности Интернета. Найдите причину проблемы. Предложите пути ее решения.

- Осуществите диагностику работоспособности маршрутизатора, если  не работает локальная сеть. Найдите причину проблемы. Предложите пути ее решения.

- Осуществите диагностику работоспособности маршрутизатора, если  не работает сеть wi-fi. Найдите причину проблемы. Предложите пути ее решения.

Содержание отчета

- Номер и название занятия;

- Цель занятия;

- Задание;

- Необходимые принадлежности;

- Этапы выполнения ПЗ;

- Заключение.

Контрольные вопросы

- Опишите архитектуру маршрутизаторов  для базовых сетей.

- На сколько уровней можно разделить процесс маршрутизации?

- Что происходит в процессе маршрутизации на уровне передачи пакетов?

- Какую информацию содержит в общем случае таблица маршрутизации?

- Какие требования предъявляются к алгоритму маршрутизации?

Практическое занятие 3

Диагностика правильности настроек маршрутизаторов

Цель занятия: Получить практические навыки и умения в сфере диагностики правильности настроек маршрутизаторов.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание

При проведении практического занятия будет использоваться стенд компании Cisco.

- Подключить консольный провод от соответствующего маршрутизатора к порту COM2.

- Запустить и настраить TELEMATE.

- Включить свой маршрутизатор. Если в нем уже была какая-то настройка, то стереть  ее:

enable 
erase start 
reload

- Отказаться  от автоматической настройки.

- Настроить Frame Relay switch (c2522)

- На каждом маршрутизаторе "уронить" один последовательный интерфейс (shutdown). Соседи должны определить, какой именно интерфейс был выключен.

- Привести все в порядок. Выключить коммутатор Frame Relay (c2522). Перестроить таблицы маршрутизации так, чтобы сеть оставалась связной.

Содержание отчета

- Номер и название занятия;

- Цель занятия;

- Задание;

- Необходимые принадлежности;

- Этапы выполнения ПЗ;

- Заключение.

Контрольные вопросы

- Назначение маршрутизаторов.

- В чем заключается принципиальное отличие между динамической и статической маршрутизацией?

- Опишите принцип работы маршрутизаторов.

- Как осуществить диагностику правильности настроек маршрутизатора?

- Сфера применения маршрутизаторов.

Практическое занятие 4

Изучение средств мониторинга и анализа сетевого трафика

Цель занятия:

- Знать принципы анализа сетевого трафика.

- Научиться использовать сетевой анализатор (сниффер Wireshark).

- Научиться анализировать сетевой трафик на примере протоколов ARP, IP и ICMP.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание

- Изучить интерфейс программы Wireshark.

- Захватить 100 произвольных пакетов. Определить статистические данные:

- процентное соотношение трафика разных протоколов в сети;
среднюю скорость кадров/сек;

- среднюю скорость байт/сек;
минимальный, максимальный и средний размеры пакета;

- степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети).

- Зафиксировать 20 IP-пакетов. Определить статистические данные:

- процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в сети;

- средний, минимальный, максимальный размеры пакета.

- Выполнить анализ ARP-протокола .

- На примере любого IP-пакета указать структуры протоколов Ethernet и IP, Отметить поля заголовков и описать их.

- Проанализировать и описать принцип работы утилиты ping. 
При этом описать все протоколы, используемые утилитой. Описать все поля протоколов. Составить диаграмму взаимодействия машин при работе утилиты ping.

Содержание отчета

- Номер и название занятия;

- Цель занятия;

- Задание;

- Необходимые принадлежности;

- Этапы выполнения ПЗ;

- Заключение.

Контрольные вопросы

- Каким образом может осуществляться перехват трафика?

- Что позволяет сделать анализ прошедшего через сниффер трафика?

- Опишите базовый принцип работы снифферов.

#### Какие типы фильтрации трафика Вам известны?

#### Каким образом происходит статистическая обработка сетевого трафика?

Практическое занятие 5

Организация VPN

Цель занятия: Закрепить на практике теоретические знания в области построения VPN.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание

- Постройте сеть VPN по следующим схемам:

- Вариант "Intranet VPN"

- Вариант "Remote Access VPN"

- Вариант "Client/Server VPN"

- Вариант "Extranet VPN"

Содержание отчета

- Номер и название занятия;

- Цель занятия;

- Задание;

- Необходимые принадлежности;

- Этапы выполнения ПЗ;

- Заключение.

Контрольные вопросы

- Что такое VPN?

- Каков принцип работы технологии VPN?

- Какие недостатки VPN Вам известны?

- Перечислите основные перспективы VPN?

- Назовите недостатки оверлейной модели VPN.

- Перечислите преимущества одноранговой модели VPN .

Практическое занятие 6

Устранение неполадок, связанных с использованием оптоволоконных или медных кабелей Ethernet

Цель занятия: Научиться устранять неполадки в сети, связанные с использованием кабельной инфраструктуры.

Продолжительность занятия –2 часа.

Задание

- Выяснить симптомы неполадок в сети, связанных с использованием кабельной системы.

- Локализовать неполадки.

- Выделить наиболее вероятную причину неполадок.

- Устранить неполадку.

- Произвести тестирование сети на предмет отсутствия неполадок в кабельной инфраструктуре.

- Проверить иные последствия принятого решения.

- Задокументировать проблему и ее решение.

Содержание отчета

- Номер и название занятия;

- Цель занятия;

- Задание;

- Необходимые принадлежности;

- Этапы выполнения ПЗ;

- Заключение.

Контрольные вопросы

- Назовите основные причины неполадок в сети, связанные с использованием кабельной инфраструктуры.

- В чем преимущества и недостатки использования оптоволоконного кабеля в КИС?

- В чем преимущества и недостатки использования медных кабелей Ethernet в КИС?

- Как провести тестирование сети на предмет отсутствия неполадок в кабельной инфраструктуре?

- Какие симптомы неполадок кабельной инфраструктуры сети Вам известны?

Учебно-методическое и информационное обеспечение

МДК 05.01 Конфигурирование и поддержка сетевой инфраструктуры

Основные источники:

## Айвалиотис Д.И. Администрирование сервера NGINX. – ДМК Пресс. 2013.

## Нортроп Тони, Маркин Дж.К. Проектирование сетевой инфраструктуры Windows Server 2008. Учебный курс Microsoft. – BHV, 2012 г.

## Олифер В.Г.,  Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 4-е издание – Питер. 2010 г.

## Смелянский Р.Л. Компьютерные сети. Том 2. Сети ЭВМ – Академия, 2011 г.

- Тониевич Андрей. Компьютерные сети. – Издательство «acerfans.ru». 2012 г.

## Трулав Дж. Сети. Технологии, прокладка, обслуживание. 3-е изд. – НТ Пресс. 2009.

Дополнительные источники:

- Макаров С.Б., Певцов Н.В., Попов Е.А., Сивернс М.А. Телекоммуникационные технологии: учебное пособие для вузов. М.: Издатеьский центр «Академия», 2006

- Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей на 100%. СПб.: Питер, 2010.

- Колисниченко Д. Linux. От новичка к профессионалу. – Спб.: БХВ-Петербург, 2011.

- Кришнамурти Б., Рексфорд Дж. We,-протоколы. Теория и практика. – М.: Бином, 2010.

- Станек Уильям Р. Командная строка Microsoft Windows. Справочник администратора – Спб.: БХВ-петербург, 2009.

- Хандадашева Л.Н., Истомина И.Г. Программное обеспечение. Вычислительные сети. – МарТ. 2005.

Интернет-ресурсы:

  - http://www.twirpx.com/

  - http://www.intuit.ru/

  - http://damirock.com/