Департамент образования  города Москвы

Государственное  бюджетное  образовательное учреждение

среднего  профессионального образования города Москвы

Колледж  связи № 54

Методическая   разработка

Выполнение практических работ по МДК 04.01. Градостроительство

(Раздел 2. Инженерное  оборудование территорий)

|  | Рассмотрено: на заседании ЦМК профессионального цикла Председатель ЦМК ____________________ (И.О.Ф. подпись) Разработчик _______________ В.И. Саункин, преподаватель высшей квалификационной категории |
| --- | --- |

Москва

2014 год

Аннотация

Методическая разработка по выполнению практических работ по разделу 2 «Инженерное оборудование территорий» МДК 04.01. «Градостроительство» ПМ04 Информационное обеспечение градостроительной  деятельности предназначена как для аудиторной, так и внеаудиторной работы для студентов специальности  120703 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»

Практические работы носят репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, таблицы, вывод (без формулировок), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Содержание

| 1 | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основная часть | 5 |
| 4 | Приложения | 29 |
| 5 | Список использованных источников | 37 |

Введение

Методическая разработка по выполнению практических работ по разделу 2 «Инженерное оборудование территорий» МДК04.01. «Градостроительство» для студентов разработана в соответствии:

с требованиями Государственного образовательного стандарта 120000 Геодезия и землеустройство по специальности 120703 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»; Методическими рекомендациями по планированию, организации и проведению практических занятий  в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования города Москвы      Колледж связи №54

Методическая разработка  содержит  материал по 4 практическим работам. В ней приводятся рекомендации по выполнению практических работ, приложения в форме таблиц  с данными из нормативных документов которые необходимы для работы и задание по практическим работам, даны критерии оценки данных работ.

Цель методической разработки  по выполнению практических работ  раздела 2 «Инженерное оборудование территорий» темы «Инженерное благоустройство застроенных территорий населенных мест (микрорайонов, кварталов)» для студентов - сформировать умения применять полученные знания при выполнении практических работ; развить аналитические, проектировочные и конструктивные умения.

Методическая разработка 2 уровня - представлена в виде цикла занятий (описания практических работ) с использованием в работе элементов ранее изученного передового опыта, предложений по внесению изменений в содержание и технологии обучения;

Актуальность данного материала заключается в том, что в ходе практических занятий студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования и технологической практики.

Материал функционально значим для студентов, так как наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатываются способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Основная часть

Образовательные цели и задачи темы

Цель - сформировать умения применять полученные знания при выполнении практических работ; развить аналитические, проектировочные и конструктивные умения.

Задачи – помочь студентам овладеть первоначальными профессиональными умениями и навыками решения профессиональных задач по инженерному благоустройству застроенных территорий поселений, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового проектирования и технологической практики.

Планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение

| № п.п | Наименование разделов и тем | Количество аудиторных часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | из них практические занятия |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Семестр 7 |  |  |
|  | Раздел 2 Инженерное оборудование территорий | 82 | 54 |
|  | Тема 2.1 Инженерное благоустройство застроенных территорий поселений (микрорайонов, кварталов) | 32 | 24 |
| 2.1.1 | Оценка степени благоприятности территории | 6 | 4 |
| 2.1.2 | Сеть улиц и дорог | 8 | 6 |
| 2.1.3 | Организация поверхностного стока с территории | 8 | 6 |
| 2.1.4 | Вертикальная планировка территорий и стройплощадок | 10 | 8 |
|  | Итого за семестр: | 32 | 16 |

Знания и умения

В результате изучения раздела студент должен:

иметь представление об общих принципах оценки степени благоприятности территории поселения (микрорайона, квартала) и организации поверхностного стока; об методах и принципах вертикальной планировки территории; об классификации улиц и дорог по категориям;

знать формы рельефа; нормативную базу и требования к улицам, дорогам, площадям и дорожным одеждам; виды и назначение элементов улиц и дорог с открытой и закрытой системой водоотвода;

уметь определить и описать по исполнительной документации или по натурным обследованиям виды, элементы и параметры благоустройства территории дворов, кварталов, улиц, микрорайонов; оценить степень благоприятности территории под селитебную градостроительную зон

Место и роль раздела в курсе

Рабочим учебным планом для данного раздела определено:

- тема раздела 2 изучается в 7 семестре;

- объем обязательной нагрузки  составляет 32 часа;

(8 часов теоретических и 24 часа практических занятия);

- максимальная нагрузка на студента устанавливается в объеме 48 часов;

- для выполнения практических занятий теоретическая группа должна делиться на две подгруппы.

Связь с предшествующим или последующим материалом, а также внутрипредметные  и  межпредметные связи

МДК 04.01. «Градостроительство»  имеет практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами: «Строительные конструкции и технология строительства», «Строительные материалы и изделия», «Инженерная графика»,  «Градостроительство», «Градостроительный кадастр», «Топография».

Дидактический анализ содержания материала

Тип занятия:

Выработка умений и навыков (комплексное закрепление (применение) знаний и умений)

Форма обучения (организация познавательной деятельности): 
фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, общегрупповая.
Методы обучения: алгоритмический, частично поисковый.

В процессе обучения реализуются следующие принципы дидактики:

- сознательности и активности

- доступности

- научности

- систематичности

- прочности усвоения

Рекомендации

по выполнению практической работы № 1

«Оценка степени благоприятности территории по основным критериям для различных градостроительных зон».

График розы ветров строится следующим образом: на векторах  графика (румбах), ориентированных по сторонам света,  откладываются  повторяемости  действия ветра в соответствующих направлениях  в масштабе – один % повторения – 5 мм. Окончания повторяемости  по румбам   соединяют   ломаной линией. График розы ветров строится на схеме планировки поселения в левом  верхнем углу,  для зимы –красным цветом,  для лета – синим цветом.

Градостроительная оценка территории  под поселение заключается в выявлении степени ее благоприятности для использования под жилую, производственную и рекреационную зоны. Такой подход  позволяет  произвести анализ и дать обоснованную оценку  степени благоприятности территории под застройкой и под новую застройку, наметить мероприятия инженерной подготовки и благоустройства, охране и улучшению природной среды, оценить затраты на освоение новых  и реконструкцию старых  территорий. Комплексная оценка  рассматриваемых в табл.1  факторов  позволяет учесть их влияние на  качество  природной и искусственно созданной градостроительной среды, прогнозировать возможное ухудшение качества территории вследствие ее эксплуатации.

Градостроительная оценка  территории  поселения производится в соответствии со следующими требованиями:

-- достаточные размеры для размещения всех видов строительства и озеленения;

-- природные данные, позволяющие строить все виды строительства и озеленения по возможности без проведения дорогостоящих инженерных работ;

-- благоприятные условия  размещения  объектов разного функционального назначения  с учетом удобного  присоединения  к сети автомобильных и железных дорог и к водным путям сообщения;

-- достаточно близкие источники энергоснабжения и водоснабжения.

Степень благоприятности  территории поселения  для различных  видов использования  оценивается  согласно табл.1   по критериям – благоприятные, неблагоприятные,  особо неблагоприятные.  При этом, рассматривается каждый фактор и все в совокупности по всей территории  в целом  и отдельных ее	составляющих. Каждый фактор оценивается  балом по каждому  критерию благоприятности  ( 1;  2;  3   и т.д.). Затем  подсчитывается  сумма балов по каждому критерию.  Цена фактора для  благоприятных территорий  - 2, для  неблагоприятных  - 5,  для  особо -неблагоприятных  -  10.    При сумме балов до 35 – территория  оценивается  как благоприятная. При сумме балов от 35 до 100 – неблагоприятная.  При сумме балов более  100 – особо неблагоприятная.

Таблица 1.

Критерии оценки степени благоприятности территории.

| Факторы | Вид строительства | Степень благоприятности территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | благоприятные | неблагоприятные | особо неблагоприятные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уклон поверхности территории, %о | жилищно-гражданское и промышленное | 5-80 | менее 5 и от 80 до 150 | более 150 |
| Уклон поверхности территории, %о | зеленые насаждения общего пользования | до 100 | от 100 до 300 | более 300 |
| Грунты | зеленые насаждения общего пользования | черноземы, красноземы, легкие и средние суглинки, супеси | слабозасоленные, кислые, выщелоченные, пески, глины средние и тяжелые, суглинки | солонцы, солончаки, скальные породы |
| Грунты | жилищно-гражданское и промышленное | Пески, супеси, суглинки | тяжелые суглинки, глины | Просадочные грунты, плывуны, скальные породы |
| Сопротивление грунтов сжатию, Мпа | жилищно-гражданское и промышленное | более 0,15 | 0,10-0,15 | менее 0,10 |
| Глубина залегания уровня грунтовых вод, м. | жилищно-гражданское и промышленное | более 3,0 более7,0 | 1,0 - 3,0 3,0 - 7,0 | до 1,0 до 3,0 |
| Глубина залегания высокого уровня грунтовых вод, м | зеленые насаждения общего пользования | От 1,5 до 2 | от 1,5 до 0,5 и от 2 до 3 | менее 0,5 и более 3 |
| Заболоченность - торфяники мощностью слоя, м. | жилищно-гражданское и промышленное, зеленые насаждения | нет нет | менее 2,0 легко осушаемые | более 2,0 трудно осушаемые |
| Затопляемость и степень повторяемости | жилищно-гражданское и промышленное | незатопляемые или затопляемые не чаще 1 раза в 100 лет | Затопляемые 1 раз в 100 лет и 1 раз в 25 лет с наивысшим горизонтом высоких вод не более 0,6 м над уровнем земли. | Затопление 1 раз в 25 лет и года с катастрофическими последствиями |
| Размыв берегов - зона их переработки по ширине, м | жилищно-гражданское и промышленное | Нет | менее 10,0 | более 10,0 |
| Овраги: а) подверженность развитию б) крутизна склонов в) глубина оврагов, м. | жилищно-гражданское и промышленное | Неразвивающиеся пологие менее 3,0 | неразвивающиеся или слабо развивающиеся крутые 3,0-10,0 | развивающиеся (действующие или растущие) или стабилизирующиеся крутые более 10,0 |
| Оползни - наличие оползневых склонов | жилищно-гражданское и промышленное | нет | отдельные оползневые склоны | многочисленные или сплошные оползневые склоны |
| Распространение физико - геологических процессов (% от общей площади) | жилищно-гражданское и промышленное | менее 1,0 | 1,0 - 10,0 | более 10,0 |
| Ветры | жилищно-гражданское | Хорошо проветриваемые и защищенные от сильных и вредоносных ветров и бурь или допускающие устройство ветрозащитных зеленых зон. Расположенные с наветренной стороны по отношению к источникам сильного загрязнения атмосферы | Замкнутые котловины с длительным застоем воздуха и участки, не защищенные от сильных и вредоносных ветров и бурь. Расположенные с подветренной стороны по отношению к источникам сильного загрязнения атмосферы, но за пределами санитарно-защитных зон. | Расположенные в пределах санитарно – защитных зон от промышленных предприятий и других источников сильного загрязнения атмосферы |
| Инсоляция | жилищно-гражданское | Нормально инсолируемые в течение всего года | Сильно затененные горами и холмами (не более половины нормальной продолжительности инсоляции) | Неинсолируемые в течение всего года |
| Отчуждение территории по планировочным ограничениям (% от общей площади). | жилищно-гражданское и промышленное | Менее 3,0 | 3,0- 10,0 | более 10,0 |
| Цена фактора |  | 2 | 5 | 10 |
| Сумма балов |  |  |  |  |

Роза ветров

Значения повторяемости направлений ветра, соответствующие румбу, в процентах общего значения наблюдений

| №№ варианта | Румб | С | Ю | З | В | С-В | С-З | Ю-В | Ю-З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | % повторяемости ветра время года - июль | 9 | 22 | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 |
| 2 |  | 22 | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 |
| 3 |  | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 22 |
| 4 |  | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 22 | 8 |
| 5 |  | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 22 | 8 | 17 |
| 6 |  | 6 | 16 | 12 | 9 | 22 | 8 | 17 | 10 |
| 7 |  | 16 | 12 | 9 | 22 | 8 | 17 | 10 | 6 |
| 8 |  | 12 | 9 | 22 | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 |
| 9 |  | 7 | 25 | 9 | 15 | 11 | 8 | 13 | 12 |
| 10 |  | 25 | 9 | 15 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 |
| 11 |  | 9 | 15 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 25 |
| 12 |  | 15 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 25 | 9 |
| 13 |  | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 25 | 9 | 15 |
| 14 |  | 8 | 13 | 12 | 7 | 25 | 9 | 15 | 11 |
| 15 |  | 13 | 12 | 7 | 25 | 9 | 15 | 11 | 8 |
| 16 |  | 12 | 7 | 25 | 9 | 15 | 11 | 8 | 13 |
| 17 |  | 12 | 9 | 22 | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 |
| 18 |  | 9 | 22 | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 |
| 19 |  | 22 | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 |
| 20 |  | 8 | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 22 |
| 21 |  | 17 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 22 | 8 |
| 22 |  | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 22 | 8 | 17 |
| 23 |  | 6 | 16 | 12 | 9 | 22 | 8 | 17 | 10 |
| 24 |  | 16 | 12 | 9 | 22 | 8 | 17 | 10 | 6 |
| 25 |  | 12 | 7 | 25 | 9 | 15 | 11 | 8 | 13 |
| 26 |  | 7 | 25 | 9 | 15 | 11 | 8 | 13 | 12 |
| 27 |  | 25 | 9 | 15 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 |
| 28 |  | 9 | 15 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 25 |
| 29 |  | 15 | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 25 | 9 |
| 30 |  | 11 | 8 | 13 | 12 | 7 | 25 | 9 | 15 |

При выполнении задания пункта 3 необходимо произвести градостроительную оценку новой застройки.

Уклон поверхности территории определяется в %, числовой форме в %,

например, i = 1% = 0,01 = 0,001 ‰ и вычисляется по формулам:

1)  i = Hb  - Ha ,

d

где :  ( Hb  - Ha) – превышение высот горизонталей, м

d  - заложение, или расстояние между горизонталями, м

- i = tgα ,

где α – крутизна ската, определяемый по шкале (графику) заложений.

Для определения заложения и крутизны ската используется измеритель.

Заложение, или расстояние между горизонталями, определяется путем умножения значения, полученного при измерении расстояния между горизонталями,  на масштаб топографической карты.

Крутизна максимальна там, где горизонтали ближе всего подходят друг к другу.

При определении фактора благоприятности уклона поверхности рельефа необходимо взять два значения уклона: максимальный и минимальный и сравнить с допустимым значением для определения благоприятности.

При заполнении таблицы степени благоприятности используются вспомогательные таблицы. Произвести оценку в баллах и проставить напротив соответствующего фактора в соответствующей графе. Произвести общий подсчет баллов.

4. Вывод. Проанализировать пункты 1, 2 и 3 и сделать заключение градостроительной оценки территории. В случае неблагоприятности необходимо предложить мероприятия, направленные на ликвидацию или улучшение соответствующего фактора.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Оценка степени благоприятности территории по основным критериям для различных градостроительных зон.

Студент __________________________________

Группа _________

Курс 7

Исходные данные для региона N:

- Значения повторяемости направлений ветра:

| Румб | С | Ю | З | В | С-В | С-З | Ю-В | Ю-З | Время года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % повторяемости ветра |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |

2. Топографическая карта региона.

3. Данные геологического разреза

ВЫПОЛНИТЬ:

- Построить розу ветров.

- Выполнить концептуальную схему планировочной структуры города на одном из берегов реки (течение реки с северо-запада на юго-запад).

- Произвести градостроительную оценку территории поселения :

  - достаточные размеры для размещения всех видов строительства и озеленения;

- благоприятные условия  размещения  объектов разного функционального назначения  с учетом удобного  присоединения  к сети автомобильных и железных дорог и к водным путям сообщения;

- достаточно близкие источники энергоснабжения и водоснабжения.

  - природные данные, позволяющие строить все виды строительства и озеленения по возможности без проведения дорогостоящих инженерных работ (таблица):

| №№ п.п. | Факторы | Вид строительства | Степень благоприятности территорий ( баллы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | благоприятные | неблагоприятные | особо неблагоприятные |

4. Вывод. Общая оценка благоприятности поселения. В случае не благоприятности наметить мероприятия инженерной подготовки и благоустройства.

| Инсоляция | жилищно-гражданское | Нормально инсолируемые в течение всего года | Сильно затененные горами и холмами (не более половины нормальной продолжительности инсоляции) | Неинсолируемые в течение всего года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчуждение территории по планировочным ограничениям (% от общей площади). | жилищно-гражданское и промышленное | Менее 3,0 | 3,0- 10,0 | более 10,0 |
| Цена фактора |  | 2 | 5 | 10 |
| Сумма балов |  |  |  |  |

При выполнении задания  пункта 3 необходимо произвести градостроительную оценку новой застройки.

Уклон поверхности территории определяется в %, числовой форме, %,

например, i = 1% = 0,01 = 0,001 ‰ и вычисляется по формулам:

1)                                                 i = Hb  - Ha ,

d

где :  ( Hb  - Ha) – превышение высот горизонталей, м

d  - заложение, или расстояние между горизонталями, м

- i = tgα , где α – крутизна ската, определяемый по шкале (графику) заложений.

Для определения заложения и крутизны ската используется измеритель.

Заложение, или расстояние между горизонталями, определяется путем умножения значения, полученного при измерении расстояния между горизонталями,  на масштаб топографической карты.

Крутизна максимальна там, где горизонтали ближе всего подходят друг к другу.

При определении фактора благоприятности уклона поверхности рельефа, необходимо взять два значения уклона: максимальный и минимальный и сравнить с допустимым значением для определения благоприятности.

При заполнении таблицы степени благоприятности используются вспомогательные таблицы. Произвести оценку в баллах и проставить напротив соответствующего фактора в соответствующей графе. Произвести общий подсчет баллов.

4. Вывод. Проанализировать пункты 1, 2 и 3 и сделать заключение градостроительной оценки территории. В случае неблагоприятности необходимо предложить мероприятия, направленные на ликвидацию или улучшение соответствующего фактора.

Рекомендации

по выполнению практической работы № 2

«Составление и анализ схемы дорожно-уличной сети»

Схема дорожно-уличной сети вычерчивается в масштабе 1 : 5000 ,

1 :2000, а если в выданном задании предоставлена планировка  микрорайона или квартала  в масштабе 1 : 500, то и схема  вычерчивается в том же масштабе. Эту схему в дальнейшем  можно использовать при решении поверхностного стока с территории.

1. Для выполнения данного раздела используется калька или вычерчивается на листе в необходимом масштабе.

Конструктивное решение поперечного профиля улицы и дороги принимается в зависимости от категории и ширины проезжей части.

2. Анализ дорожно-уличной сети:

- назначение и  категория дороги (по таблицам №№1-4);

- расчетные параметры дорог;

- тип покрытия дороги;

- параметры поперечного профиля автомобильных дорог в зависимости от

- категории;

- система водоотвода;

- поперечный уклон (устанавливается  в зависимости от типов дорожных покрытий. Для асфальтобетона и цементобетона – 20 ‰

- для щебеночных и гравийных покрытий - 30 ‰;

- ширина дороги в пределах красной линии с учетом категории дороги, интенсивности движения транспорта и пешеходов, типа застройки, рельефа местности, требования защиты населения от шума, пыли, выхлопных газов автомобилей, способа отвода дождевых и талых вод, размещения подземных сооружений;

- ширина проезжей части дороги (устанавливается в зависимости от интенсивности движения (категории дороги), но не менее 6 м - две полосы движения,   3 м  или  4,5 м  при 1 полосе движения. Ширина  проезжей части (В) определяется по формуле:

        - B=b n+a,

- где 	b - ширина ленты однорядного движения;

    - n - расчетное число лент движения;

    - a - суммарная ширина дополнительных полос вдоль тротуара или со стороны центральной разделительной полосы, принимают от 0 до 3,5 м)

- ширина обочины (устанавливается из расчета 2 м для магистральных и местного значения дорог, 1.75 м - для внутрихозяйственных дорог и служит для кратковременной остановки  транспорта)

- ширина тротуара (устанавливается  из расчета не менее 1,5м.)

- и его уклон (имеет односкатную поверхность в сторону проезжей части в пределах 15 - 25 ‰):

- профиль проезжей части  (Проезжим частям придают односкатную  (при одностороннем движении с шириной проезжей части до 10,5 и 3 полосы движения), или двухскатную (при двухстороннем движении шириной до 21м крышеобразного профиля) поверхность.)

- ширина газонов (устанавливается из расчета при однорядной посадки деревьев 2 м, с двухрядной - 5м, с однорядной посадкой кустарника среднего размера- 1м, травяной  газон - 1 м.);

- наличие бортового камня (Поверхность тротуаров и газонов, примыкающих к проезжей части, возвышается над проезжей частью на 0,10-0,20 м и отделяются бортовым камнем.);

- располагают жилые дома с расстояниями от красных линий магистральных улиц не менее 6 м, а жилых улиц не менее 3 м.

Таблица 1.

Расчетные параметры улиц и дорог в зависимости от категорий.

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наимень ший радиус кривых в плане, м | Наиболь ший продольный уклон, 0/00 | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 30 | 3,00 3,00 | 2-3* 2 | 90 50 | 70 80 | 1,5 1,5 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 40 | 3,50 3,50 | 2-4 2 | 90 50 | 60 70 | 1,5 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | по расчету | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

* С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.

.П р и м е ч а н и я *: 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25.

Таблица 2.

Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений.

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчет-ная скорость движе-ния, км./ч. | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движе-ния | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Таблица 3.

Категория дорог в зависимости от интенсивности движения

| Категория дороги | Расчетная интенсивность движения, приведенная к легковому автомобилю, авт./сутки | Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог |
| --- | --- | --- |
| 1-а | Свыше 14000 | Магистральные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения) |
| 1-б II | Свыше 14000 Свыше 6000 до 14000 | Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к 1-а категории), республиканского, краевого, областного значения |
| III | Свыше 2000 до 6000 | Автомобильные дороги общегосударственного, республиканского, областного (краевого) значения (не отнесенные к 1-б и II категориям ), дороги местного значения |
| IV | Свыше 200 до 2000 | Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к 1-б, II и III категориям) |
| V | До 200 | Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) |

Таблица 4.

Параметры поперечного профиля автомобильных дорог в зависимости от

категории

| Параметры элементов | Категории дорог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дорог | 1-а | 1-б | II | III | IV | V |
| Число полос движения | 4;6;8 | 4;6;8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3 | - |
| Ширина проезжей части, м | 2x7,5; 2x11,25; 2x15 | 2x7,5; 2x11,25; 2x15 | 7,5 | 7 | 6 | 4,5 |
| Ширина обочины, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,5 | 2 | 1,75 |
| Наибольшая ширина укрепленной полосы обочины, м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | - |
| Ширина разделительной полосы между разными направлениями движения, м | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Ширина земляного полотна, м | 28,5; 36; 43,5 | 27,5; 35; 42,5 | 15 | 12 | 10 | 8 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

Составление и анализ схемы дорожно-уличной сети

Студент __________________________________

Группа _______

Курс 4

Исходные данные для региона N :

- Топографическая карта поселения N

ВЫПОЛНИТЬ:

- схему  дорожно-уличной сети, которая  должна быть вычерчена в масштабе 1: 500; 1 : 1000;  1:2000; 1 : 5000  в зависимости от размеров поселения (микрорайона, квартала);

- конструктивный типовой поперечный профиль улиц и дорог,          вычерченный в масштабах - горизонтальный 1:100 или 1:200, вертикальный 1:50 или 1:100 соответственно, т.е. вертикальный профиль крупнее горизонтального в 2 раза;

- произвести  анализ дорожно-уличной сети.

Вопросы для контроля  знаний при защите РГР №2:

1. Классификация улиц и дорог.

2.Что включает красная линия улицы?

3. Что включает линия застройки?

4. Перечислите элементы поперечного профиля улицы.

5. Что указывается на конструктивном поперечном профиля улицы?

6. Типы дорожных одежд.

7.Нормативные уклоны для основных элементов улицы.

8.Что такое дорожное и земляное полотно?

9.Что такое проезжая часть дороги?

10.Что такое обочина, для чего она служит?

11.Чему равна минимальная ширина проезжей части дороги, тротуара.

Рекомендации

по выполнению практической работы №3

Составление схемы поверхностного стока с территории

1.На схеме «организации поверхностного стока» обозначить стрелками направление стока в зависимости от рельефа местности. Различают односкатную, двухскатную, четырехскатную поверхность и на пониженном участке, которые определяются по направлению горизонталей или по обозначению опорных точек перекрестков. Указать систему водоотвода.

2.На схеме дорожно-уличной сети отмечаются опорные точки и обозначаются крестиками.  Опорные точки располагают   на пересечениях осей улиц на крестообразных перекрестках, на   Т - образных перекрестках, на поворотах улиц и дорог, на пересечениях улиц с границами площади, на пересечениях осей улиц с горизонталями в точках изменения направления уклона. На перекрестках дорожно-уличной сети, на границах дорог, улиц и проездов, переломах рельефа проставляются номера опорных точек 1,2,3, и т.д. (для бассейна Б 1 : 1,2,6,7.)

Между каждыми двумя  соседними  опорными точками на  оси улицы наносятся стрелки  (                ) , указывающие направления стока от большей отметки к меньшей.

Измеряются расстояния между опорными точками и записываются под стрелкой уклона.

На каждом участке улицы между соседними опорными точками рассчитывается проектный продольный уклон и записывается над стрелкой  уклона в промилле  (тысячных долях).

(i, ‰)  по формуле:

i=Hmax−Hminl1000(‰)

где :  (Hmax - Hmin) – превышение соседних красных точек

l – расстояние между соседними точками.

Определяют разность между  проектными (красными) и существующими  (черными) отметками, которые называют рабочими отметками. Они характеризуют размер подсыпок или срезок, а также высотное положение поверхностей проектируемых искусственных сооружений. Их записывают рядом с полочкой выноски между проектной и черной отметками. На участках между опорными точками, задаваемых проектными отметками, поверхностям в профиле придают прямолинейное очертание.

На схеме указываются стрелкой направления поверхностного стока с территории перпендикулярно горизонталям.

Проводится анализ уклонов естественного рельефа, выявляются неблагоприятные места, препятствующие отводу поверхностных вод вдоль улиц и нормальному движению транспорта и людей из следующих условий:

- - уклоны, более максимально допустимых, более 80 ‰;

- - уклоны, менее минимально допустимых, менее 5 ‰;

- - встречные уклоны в местах вогнутого перелома оси улицы;

- - блюдцеобразные выемки на перекрестках улиц;

- - бугры и другие неровности.

Величины новых (проектных) уклонов, а также стрелки измененных направлений стоков поверхностных вод и проектные отметки опорных точек записывают красным цветом.

3.Данные расчета отметок, уклонов рабочих  и проектных отметок и расстояний между опорными точками заносятся  в таблицу:

| Индексы участков | Расстоя- ния между опорными точками, м. | Черные отметки, м |  | Уклоны по черным отметкам, ‰ | Проектные отметки, м |  | Проект- ные уклоны, ‰ | Рабочие отметки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I - 5- 6 | 130,00 | 84,18 | 83,02 | 8,92 | 84,21 | 82,91 | 10 | -0,11 +0,03 |

где: I - 1- 2 - индексы участка (см. схему)

I - номер бассейна; 1 - номер опорный точки, расположенной выше по направлению уклона (водотока);  2 - номер опорной точки, расположенной ниже по направлению уклона.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Составление схемы поверхностного стока с территории

Студент __________________________________

Группа ________

Курс 4

Исходные материалы для региона:

- Топографическая карта форм рельефа

- Топографический план поселения

- Схема дорожно-уличной сети

Выполнить:

- Структурную схему организации поверхностного стока на микрорайонных территориях  в зависимости от рельефа местности.

- Вертикальную планировку участка городской территории с указанием существующих (черных),   проектных и рабочих  отметок,  расстояний между опорными точками, уклонов по черным отметкам, проектных уклонов и направлений уклонов дорог, направление поверхностного стока  для бассейна Б 1

- Ведомость подсчета отметок и уклонов на  дорожно-уличной  сети.

Вопросы для контроля знаний при защите РГР:

1. Какие существуют формы рельефа?

2. Как определяется отметка точки на плане по черным горизонталям?

3. Что называется заложением и шагом горизонталей?

4. Как вычисляется уклон?

5. Что называется проектным уклоном?

6. Что называется черной, проектной (красной) и рабочей отметкой?

7. Что называется водоразделом и тальвегом?

8. Что обозначают бергштрихи?

9.Чем характеризуется степень благоприятности территории для использования в строительстве?

10. Как на геоподоснове поселения установить водораздельные линии, тальвеги, высотные отметки характерных точек уклонов, склонов и тальвегов?

Рекомендации

по выполнению практической работы № 4

Вертикальная планировка территории

Продольные профили улиц проектируют по оси проезжей части.

Проектирование продольного профиля начинается с разбивки пикетажа по трассе на плане улицы, определения черных отметок пикетов, формируемых на профиле по черным отметкам геоподосновы в точках перелома рельефа, пересечений и изломов трассы, в точках пересечения оси улиц.

При проектировании необходимо руководствоваться следующими правилами:

1.Обусловленные нормами продольные уклоны следует создать при минимально возможном объеме земляных работ.

2. Переломные отметки продольного профиля устанавливаются с таким расчетом, чтобы при сохранении типовых элементов поперечного профиля и их нормативных поперечных уклонов по возможности сохранить существующие отметки поверхности земли вдоль красных линий. Это исключит необходимость перепланировки рельефа прилегающих территорий.

3. При местных неровностях рельефа продольные профили улиц и дорог надо проектировать методом секущих линий со срезкой отдельных выступающих участков и засыпкой срезанным грунтом пониженных мест с учетом равенства объемов выемок и насыпей.

4. Наиболее пониженные места улиц следует располагать на участках пересечений с другими улицами, в направлении которых может быть осуществлен отвод поверхностных вод.

5. Конечные точки проектируемых продольных профилей улиц должны иметь нулевые рабочие отметки, т.е. проектная отметка должна совпадать с черной отметкой существующей поверхности.

6. Линия проектного продольного профиля должна вписываться в рельеф с минимальным количеством переломов.

7. Минимальный продольный уклон для улиц и дорог принимается 5‰. 8. Максимальный продольный уклон – 80‰  и зависит от категории дороги и скорости движения автотранспорта.

9. Поперечные уклоны проезжей части дорог принимаются 20 ‰,  тротуаров - 15-20 ‰, газонов - 5-50 ‰.

Продольный профиль строится в следующей последовательности:

1. Вычерчивают сетку продольного профиля с указанием масштаба и вертикальной шкалы отметок. Горизонтальный профиль вычерчивается в масштабе 1 : 2000, 1:1000, 1:500, а вертикальный - 1:100  в зависимости от длины дороги .

2. Графу «расстояния» разбивают на отрезки, равные пикетам.

3. Снизу этой графы каждую пикетную линию подписывают порядковым номером пикета.

4. Заполняют графу «существующие отметки» или «черные отметки». Отметки проставляют на всех пикетах и в местах перелома рельефа. Их получают интерполяцией между отметками горизонталей на планировке или схеме дорожно-уличной сети поселения (рис.8-а).

5. По отметкам местности по трассе дороги вычерчивают черный профиль (линию поверхности земли по оси дороги). Профиль располагается на 5-7 см. выше верхней линии сетки.

6. Между черным профилем и сеткой на всех пикетах и характерных точках вычерчивают вертикальные линии (ординаты).

7. Устанавливают шаг проектирования, т.е. длину каждого участка проектной линии. Проектная линия не должна менять продольный уклон чаще чем через 100м.

8. Проектирование проектной (красной) линии, производится слева направо по участкам.

9. Наметив положение на профиле проектной линии, в строке «проектные уклоны» между вертикалями, проведенными в местах излома проектной линии, указывается длина участков проектирования в метрах.

10. При назначении длины шага проектирования изломы проектной линии целесообразно привязать к пикетам или характерным точкам.

11. Рабочие отметки (разность между проектными (красными)  отметками и отметками поверхности земли (черными)) выписываются на профиле: над проектной линией - высоты насыпей, ниже ее - глубины выемок,  в метрах.

12. Двигаясь слева направо по участкам, вычисляют проектные уклоны, отметки и рабочие  отметки по всей длине  дороги.

13. Проектную линию вычерчивают красным цветом.

Вертикальная планировка улиц в проектных (красных) горизонталях.

Вертикальная планировка улиц в проектных  горизонталях применяется при разработке проектов вертикальной планировки территорий микрорайонов, кварталов, парков, улиц и дорог. Этот метод дает возможность отразить на плане будущий рельеф в виде проектных горизонталей, нанесенных на чертеж с геодезической подосновой, совмещая план и профили в любых рассматриваемых сечениях.

Перед нанесением проектных горизонталей определяют участки территории, отметки которых должны быть по возможности сохранены (у входов в здания, капитальные сооружения, поверхности пересекающихся проезжих частей, а также водораздельные линии и наиболее пониженные участки местности. Изменение существующего рельефа отражается на начертании проектных горизонталей. На участках подсыпки грунта проектные горизонтали смещаются относительно одноименных черных в сторону их понижения. со знаком “+”, а при срезке - в сторону повышения, со знаком «-«

Последовательность построения проектных горизонталей

1. Построение проектных горизонталей начинается с улиц и проездов, а затем увязывают с ними проектные горизонтали прилегающей территории.

2. Определяются границы фрагмента улицы для построения проектных горизонталей. Границы фрагмента желательно совмещать с ранее выполненным заданием по построению продольного профиля.

3.В масштабе 1:200 или 1:500 вычерчивается ситуация участка (план улицы) в пределах красных линий  (линий застройки) с нанесением всех элементов (проезжей части, обочин, тротуаров, кюветов, газонов).

4. Вычерчивается поперечный профиль улицы в пределах красных линий (линий застройки) с указанием всех элементов улицы в масштабах:

горизонтальный 1:100 или 1:200,

вертикальный 1:50 или 1:100 соответственно.

5. Масштаб плана построения проектных горизонталей принимается 1:200 или 1:500 (рис.4.5. а).

Рис.4.5. Схема построения проектных /красных/ горизонталей на улице:

а – поперечный профиль; б – построение проектных горизонталей на плане улицы; в – определение положения точки, кратной 0,10 м;

L – шаг горизонталей; L1 – заложение/проекций на продольную ось/ горизонталей; L2 – смещение горизонталей на тротуаре; L3 – заложение горизонталей на тротуаре; b1 – ширина проезжей части; b2 – ширина тротуара; h2 – высота бордюрного камня; iпр – продольный уклон проезжей части; iпоп – поперечный уклон проезжей части; H1 – отметка точки, кратной 0,10 м.

6. Проектирование ведется в направлении падения рельефа.

7. Проектные горизонтали наносятся через 0,1м.

8. Если опорная точка (Н) в верхней части рельефа улицы кратна

принятой высоте сечения проектных горизонталей (Dh = 0,10м), то эта точка принимается за исходную для построения проектных горизонталей. Если опорная точка (Н) не кратна  (Dh) то место расположения исходной точки (Нi)    на продольной оси улицы надо найти из соотношения:

x=H−H1ið=Dh1ið(),

где: 	Н – проектная (красная) отметка опорной точки, м;

Н1 - красная отметка точки, кратной 0,1 м;

iпр - продольный уклон проезжей части;

h1 - разность отметок.9.

9. Шаг красных горизонталей (L) (рис.6б) определяется по формуле:

L=Dhið(),

где: h - падение или шаг проектных горизонталей, h=0,1м.

10. Величина наклона горизонталей в плане к оси дороги, или

положение горизонтали у лотка улицы (L1), находится из соотношения:

L1=b1⋅i2⋅ið(),

где: 	b1 - ширина проезжей части;

iпоп - поперечный уклон дороги, iпоп = 20‰ =0,020.

11. Поскольку тротуар возвышается над проезжей частью  на 0,15 м (рис.6а), то красные горизонтали на тротуаре (L2) будут смещены вниз по рельефу на расстояние:

L2=h2ið=0,15⋅L0,1=1,5L(),

где: 	h2 - высота бордюрного бортового камня, м., h2=0,15 или 0,20м.

12. Если продольные и поперечные уклоны на тротуаре  и проезжей части одинаковы, то отложив отрезок  (L2 )  от конца красной горизонтали у лотка проезжей части вниз по рельефу, получим точку, через которую пройдет красная горизонталь на тротуаре и она будет перпендикулярна к горизонтали на проезжей части. В противном случае наклон горизонтали (L3) нужно рассчитать по формуле;

L3=b2⋅iið(),

где:	b2 - ширина тротуара (м)

iпоп - поперечный уклон тротуара

iпр. - продольный уклон тротуара

13. Результаты вычислений приводят в табличной форме (табл.7).

Таблица 7.

| Эскиз поперечного профиля | Участки вдоль улицы | Зоны поперек улицы | b1, м | b2, м | iпр, %о | iпоп, %о | параметры, м/мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L | L1 | L2 | L3 |

Примечание:  размерность параметров L, L1, L2, L3, м/мм.

Где: м / мм - в числителе м (метры) - расчетные параметры на местности в мерах;

- в знаменателе мм (миллиметр) - значение этих же параметров, но в выбранном масштабе для вычерчивания красных горизонталей на чертеже в миллиметрах.

13. По вычисленным параметрам вычерчиваются красные горизонтали на всех элементах  поперечного профиля, кроме кюветов. Красные горизонтали вычерчиваются красным цветом. Значения проектных (красных) отметок подписываются красным цветом, а рабочих отметок  - черным цветом. Горизонтали, кратные целому числу метров, выделяются более толстой линией

ПРАКТИЧЕКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Вертикальная планировка территории

Цель: проектирование вертикальной планировки территории разными методами. Расчёт земляных работ при проектировании вертикальной планировки.

Материально-техническое обеспечение (МТО) : бумага формата А4, миллиметровка формата А4

Исходные данные:

1.Данные пикетирования дороги:

| № пикета | Расстояние между пикетами, м | Черная отметка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,00 | 118,64 |  |
| 2 | 35,00 | 118,00 |  |
| 3 | 30,00 | 116,72 |  |
| 4 |  | 115,44 | Проектная отметка |

2. Протяжённость дороги 80 м

3. Продольный уклон дороги принять iпр.= 40 ‰

4. Поперечный уклон проезжей части дороги принять iпр.= 20 ‰, iпр.= 30 ‰ в зависимости от покрытия проезжей части

5. Поперечный уклон тротуара принять iпр. = 20 ‰

6. Поперечный уклон газона принять iпр.= 20 ‰

Выполнить:

1.Схему вертикальной планировки улицы (дороги) методом отметок

2.Чертеж построения продольного профиля улицы (дороги) с обозначением рабочего и проектируемого профилей. (длина дороги 80 м, проектируемый уклон составляет iпр.= 40 ‰)

3.Чертеж построения вертикальной планировки фрагмента улицы в проектных горизонталях.

4.Чертёж поперечного профиля фрагмента улицы (дороги)

5.Таблицу ведомости подсчёта объёма земляных работ по поперечным профилям.

Критерии выполнения:

- продольный профиль улицы вычерчивается в масштабе:

горизонтальный 1:500 или 1:1000;

вертикальный соответственно 1:50 или 1:100

Соотношение масштабов составляет 1:10, вертикальный профиль крупнее горизонтального в 10 раз.

- поперечный рабочий профиль вычерчивается в масштабе:

горизонтальный 1:100 или 1:200;

вертикальный 1:50 или 1:100.

- план выбранного участка улицы для построения проектных горизонталей вычерчивается в масштабе 1:500.

- продольный масштаб чертежа вертикальной планировки фрагмента улицы в проектных  горизонталях  принимается  1:200 или 1:500 чертеж поперечного профиля вычерчивается  в масштабах:

горизонтальный 1:100 или 1:200,

вертикальный 1:50 или 1:100 соответственно.

Вопросы для контроля знаний при защите РГР:

1. Отчего зависят допустимые минимальные и максимальные продольные уклоны улиц и дорогой, их значения?

2. Масштабы для горизонтальных и вертикальных продольных профилей.

3. Что является определяющим при проектировании продольного профиля?

- Какими должны быть рабочие отметки в конечных точках продольного профиля?

5. Методы проектирования дорог в продольном профиле.

6. Какие исходные данные нужны для проектирования дороги в продольном профиле?

7.Какой элемент дороги указывается на продольном профиле в виде проектной линии?

8.Как устанавливаются черные, проектные и рабочие отметки, продольные уклоны при проектировании дороги в продольном профиле?

9. От чего зависят и в каких пределах назначаются поперечные уклоны

дорог, тротуаров, газонов.

10.Как определяются объемы земляных работ (насыпей и выемок) на

дорогах.

11.Как устанавливаются  объемы нулевых работ?.

12. Что называется проектной (красной) горизонталью?

13. Какую высоту сечения рельефа принимают для построения проектных  горизонталей?

14.  Что называется шагом  проектных горизонталей?

15.  Что называется заложением проектных горизонталей?

16. Почему одноименные  проектные горизонтали на проезжей части и на тротуаре смещены относительно друг друга?

«Приложение 1»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ

# ОТЧЕТНЫХ РАБОТ

Оценка "5" (отлично) - выставляется в случае полного выполнения объёма работ:

- качество графики, например толщина линий, наполняемость линий, форма должна соответствовать стандарту.

- размеры, рисунок и цвет условных обозначений должны точно соответствовать требования нормативной документации.

- размеры и рисунок шрифтов должны соответствовать стандарту.

Оценка "4" (хорошо) выставляется в случае полного выполнения объёма работ при наличии несущественных ошибок:

- качество графики, например толщина линий не соответствует стандарту

- есть незначительные пропуски

Оценка "3" (удовлетворительно) - выставляется в случае выполнения в основном всех разделов работы при наличии ошибок:

- качество графики: толщина и наполнение линий не соответствует стандарту.

- ошибки в вычерчивании отдельных групп условных обозначений не соответствуют стандарту размеры и рисунок шрифтов.

Оценка "2" (неудовлетворительно) - выставляется в случае, когда не выполнены какие-либо из разделов работы или допущены принципиальные ошибки:

- неправильное вычерчивание условных обозначений

- качество графики: толщина линий, наполняемость и форма не соответствуют стандарту.

«Приложение2»

КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ

ВЫПОЛНЕНИЯ   СТУДЕНТАМИ   ОТЧЕТНЫХ  РАБОТ

| № п/п | Оцениваемые навыки | Метод оценки | Граничные критерии оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отлично | Неудовлетворительно |
| 1 | Отношение к работе | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Все материалы представлены в указанный срок, не требуют дополнительного времени на завершение | В отведенное время для работы не уложился |
| 2 | Способность выполнять вычисления | Просмотр материалов | Четко заполняет журналы измерений и выполняет вычисления. Без затруднений выполняет вычисления в ведомостях уравнивания | Не способен использовать даже простейшие арифметические действия для получения конкретного результата. Большое число ошибок в вычислениях, требуется доскональная проверка результатов |
| 3 | Использование всего доступного технологического оборудования | Просмотр материалов, полевой контроль | Грамотно работает с приборами, соблюдает все правила и приемы работы, техники безопасности. Может иметь свободный доступ к приборам | Не способен без помощи преподавателя выполнять основные операции с приборами. Нет твердых знаний основных частей приборов и правил работы. Не способен оценить роль и значение технологического оборудования, |
| 4 | Умение использовать полученные ранее знания и навыки для решения конкретных задач | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Без дополнительных пояснений (указаний) использует навыки и умения, полученные при изучении дисциплин циклов ОПД и СД | Не способен использовать знания из одного раздела при решении задач разделов смежных дисциплин |
| 5 | Оформление работы | Просмотр материалов | Все материалы оформлены согласно стандартным требования инструкций, топографическая графика на высоком уровне | Работа оформлена в высшей степени небрежно. Демонстрируемые записи вычислений просто не могут не привести к ошибкам |
| 6 | Умение отвечать на вопросы, пользоваться профессиональной и общей лексикой при сдаче (защите) | Собеседование | Грамотно отвечает на поставленные вопросы, используя профессиональную лексику. Может обосновать свою точку зрения по проблеме. | Показывает не знание предмета при ответе на вопросы, низкий интеллект, узкий кругозор, ограниченный словарный запас. Четко выраженная неуверенность в ответах и действиях |

«Приложение 3»

КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ

ВЫПОЛНЕНИЯ   СТУДЕНТАМИ   ОТЧЕТНЫХ  РАБОТ

| № п.п | Оцениваемые навыки | Метод оценки | Граничные критерии оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отлично | неудовлетворительно |
| 1 | Отношение к работе, умение планировать и организовывать работу. | Наблюдение преподавателя при выполнении студентом заданий по практической работе. | Правильно рас считывает время, требуемое на выполнение задания, работа выполнена в установленный срок | В отведенное для работы время не уложился, работа в срок не сдана. Все действия студента показывают полное его безразличие к работе, нет желания понять ни ее смысл. |
| 2 | Использование справочного материала. | Наблюдение преподавателя, проверка работы. | Демонстрирует хорошую теоретическую подготовку, свободно ориентируется в справочном материале. | Не способен без помощи преподавателя выполнить задание при работе со справочным материалом. Нет твердых знаний по предмету. |
| 3 | Умение использовать полученные ранее знания и навыки для решения конкретной задачи | Наблюдение преподавателя, проверка работы | Правильно, без подсказок использует полученные ранее знания из разделов дисциплин при решении задач данного курса | Не способен использовать знания ни одного из разделов дисциплин «Инженерная графика», «Строительные материалы и изделия» |
| 4 | Оформление работы | Проверка работы | Понимает, что оформление работы имеет важное значение. Записи, вычисления, рисунки, чертежи демонстрируют профессионализм. Может найти нетривиальный подход к подаче материала. | Показывает незнание предмета при ответе на вопросы, низкий интеллект, узкий кругозор, недостаточный словарный запас. Четко выраженная неуверенность |
| 5 | Умение отвечать на вопросы, пользоваться профессиональной и общей лексикой при сдаче и защите работы | Собеседование | Правильно и четко отвечает на вопросы, дает необходимые пояснения по работе, корректно используя профессиональные термины. Может обосновать правильность своих утверждений | Показывает незнание предмета при ответе на вопросы, низкий интеллект, узкий кругозор, недостаточный словарный запас. Четко выраженная неуверенность в ответах и действиях |

Список литературы

- Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Градостроительный кодекс РФ, - М., 2005

Учебники:

- Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. Градостроительное проектирование. М., Стройиздат, 1991 г.

- Николаева И.А. Благоустройство территорий. М., изд. Центр «Академия»,  2008 г.

- Синянский И.А. Шелапутина Н.А., Благоустройство территорий. Учебное пособие МКАМС, 2001 г.

- Синянский И.А. Шелапутина Н.А., Инженерное благоустройство территорий и транспорт. Учебное пособие ГУЗ, - М., 2010 г.

- Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок

Интернет ресурсы/текстовые:

www.snip.ru – Информационная система СтройКонсультант

Дополнительные источники:

- Максудова Л.Г. Основы городского и земельного кадастра МГУГК М., 2004

- Огарков А.П. Эффективность использования земель при застройке населенных  пунктов. М.: Стройиздат, 1987

Нормативные источники

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.05.02.85 Автомобильные дороги