Перечень экзаменационных вопросов по междисциплинарному курсу  «МДК  01.01. Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей» специальности 210723 «Сети связи и системы коммутации»

Раздел 1 Теоретические вопросы

- Классификация компьютерных сетей.

- Глобальные компьютерные сети.

- Локальные компьютерные сети.

- Одноранговые компьютерные сети.

- Компьютерные сети клиент-сервер.

- Способы соединения компьютеров для совместного использования файлов.

- Основы локальных сетей .

- Коммуникационное оборудование локальных сетей.

- Программное обеспечение локальных сетей.

- Сетевое программное обеспечение.

- Сетевые службы и сервисы.

- Сетевая операционная система.

- Сетевые адаптеры. Концентраторы.

- Логическая структуризация сети с помощью коммутаторов.

- Сегментация компьютерных сетей с помощью  мостов.

- Технология локальных сетей на разделяемой среде.

- Технология  Ethernet.

- Форматы кадров Ethernet.

- Заголовок кадра Ethernet.

- Возникновение и распознавание коллизии.

- Стандарты  Ethernet.

- Технология TokenRing. Технология  FDDI.

- Беспроводные сети. Стандарт Wi-Fi.

- Коммутация пакетов.

- Коммутация каналов.

- Коммутаторы. Протокол «STP».

- Алгоритм покрывающего дерева.

- Виртуальные локальные сети.

- Создание виртуальных сетей на базе коммутаторов.

- Технология TCP/IP и принципы её реализации.

- Модель стека   протоколов TCP/IP.

- Протоколы  прикладного уровня. Модели TCP/IP.

- Протоколы межсетевого уровня. Модели TCP/IP.

- Структура доменных имен.

- Адресация в IP сетях.

- Маска IP сети.

- Классы IP адресов.

- Сетевой протокол IPV4.

- Сетевой протокол IPV6.

- Построение подсетей в локальной сети.

- Заголовок IP пакета.

- Маршрутизация  пакетов в IP в сетях.

- Использование масок переменной длины.

- Таблица маршрутизации.

- Фрагментация  IP пакетов.

- Протокол маршрутизации RIP.

- Протокол маршрутизации OSPF.

- Серверы и службы сети  Internet.

- WWW сервер сети Internet.

- Архитектура и базовые элементы службы и технологии WWW.

- Электронная почта – E-mail.

- Электронные конференции.

- Поисковые службы.

- Языки и средства создания Web – приложений.

- Вредоносное программное обеспечение. Компьютерные вирусы.

- Настройка свойств  и  параметров  безопасности.

Раздел 2 Практические вопросы

1.Рассчитайте задержку распространения сигнала и задержку передачи данных для случая передачи пакета в 128 байт по кабелю витая пара длиной в 100 м при скорости передачи 100 Мбит/с;

2.  Рассчитайте задержку распространения сигнала и задержку передачи данных для случая передачи пакета в 128 байт по коаксиальному кабелю длиной в 2 км при скорости передачи в 10 Мбит/с;

3.  Рассчитайте задержку распространения сигнала и задержку передачи данных для случая передачи пакета в 128 байт по спутниковому геостационарному каналу протяженностью в 72 000 км при скорости передачи 128 Кбит/с.

4.  Пусть IP-адрес некоторого узла подсети равен 198.65.12.67, а значение маски для этой подсети — 255.255.255.240. Определите номер подсети, порядковый номер узла в этой подсети. Какое максимальное число узлов может быть в этой подсети?

5.  Какое максимальное количество подсетей теоретически возможно организовать, если в вашем распоряжении имеется сеть класса С? Какое значение должна при этом иметь маска?

6.В сети 56. 0. 0. 0. необходимо выделить 100 подсетей так, что бы к каждой подсети можно было подключить максимальное число хостов. Какую маску подсети следует выбрать, чтобы допустить рост числа сетей в будущем? Назначить первые пять IP-адресов хостов в первой подсети.

7.В сети 205. 95. 117. 0. необходимо выделить подсети, так что бы к каждой подсети можно было подключить до 60 хостов. Какую маску подсети следует выбрать, чтобы допустить рост числа сетей в будущем? Назначить первые пять IP-адресов хостов в первой подсети.

8.В сети 17. 0. 0. 0. необходимо выделить подсети, так что бы к каждой подсети можно было подключить до 1250 хостов. Какую маску подсети следует выбрать, чтобы допустить рост числа сетей в будущем? Назначить первые пять IP-адресов хостов в первой подсети.

9.В сети 190. 48. 0. 0. необходимо выделить подсети, так что бы к каждой подсети можно было подключить до 63 хостов. Какую маску подсети следует выбрать, чтобы допустить рост числа сетей в будущем? Назначить первые пять IP-адресов хостов в  первой подсети.

10.В сети 164. 16. 0. 0. необходимо выделить подсети, так что бы к каждой подсети можно было подключить до 900 хостов. Какую маску подсети следует выбрать, чтобы допустить рост числа сетей в будущем? Назначить первые пять IP-адресов хостов  первой подсети.

11.В сети 205. 149. 13. 0. необходимо выделить подсети, так что бы к каждой подсети можно было подключить до 56 хостов. Какую маску подсети следует выбрать? Назначить первые пять IP-адресов хостов в первой подсети.

12.У вас сеть класса С, вы выбрали маску подсети 255.255.255.248. Сколько подсетей и хостов вы получите?

13.У вас сеть класса В, вы выбрали маску подсети 255.255.255.248. Сколько подсетей и хостов вы получите?

14.У вас сеть класса А, вы выбрали маску подсети 255.255.255.240. Сколько подсетей и хостов вы получите?

15.У вас сеть класса С, вы выбрали маску подсети 255.255.255.224. Сколько подсетей и хостов вы получите?

16.У вас сеть класса В, вы выбрали маску подсети 255.255.255.240. Сколько подсетей и хостов вы получите?

17.У вас сеть класса А, вы выбрали маску подсети 255.255.255.128. Сколько подсетей и хостов вы получите?

18.У вас есть сеть класса В, разделенная на 30 подсетей. Вы хотите добавить 25 новых подсетей в ближайшие два года. При этом вам потребуется подключить к каждому сегменту до 600 хостов. Какую маску подсети следует выбрать? Назначить первые пять IP-адресов хостов в первой подсети.

19.У вас есть сеть класса В, разделенная на 10 подсетей. Вы хотите добавить 20 новых подсетей в ближайшие два года. При этом вам потребуется подключить к каждому сегменту до 1600 хостов. Какую маску подсети следует выбрать? Назначить первые пять IP-адресов хостов в первой подсети.

20.Сеть 192.168.1.0 требуется разделить на 9 подсетей. При этом необходимо подключить к каждому сегменту максимально возможное число хостов. Какую маску подсети следует выбрать? Назначить первые пять IP-адресов хостов в первой подсети.

21.В сети класса В, разделенной на 30 подсетей, необходимо добавить 25 новых подсетей в ближайшие два года. В каждой подсети необходимо подключить до 600 хостов. Какую маску подсети следует выбрать? Назначить первые пять IP-адресов хостов в первой подсети