ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»

ИМЕНИ П.М.ВОСТРУХИНА

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая отделением учебных практик ГБПОУ Колледж связи №54

имени П.М.Вострухина

____________Л.А.Иванова

«___»___________» 2016г.

Инструкционно-технологическая карты №2 учебной практики  ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих , должностям служащих

по теме «Исследование однополупериодного выпрямителя»

Авторы Сучков Д.А., Шпаков М.А.

Москва, 2016

Инструкционно-технологические карты являются наглядным пособием для обучающихся и слушателей курсов дополнительного образования  по выполнению лабораторных работ :

-Работа с различными видами припоев;

-Работа с различными видами флюсов;

-Подготовка материалов для монтажа;

-Механические способы подготовки к монтажу;

-Пайка проводников

Являются дополнением к  методическому пособию для студентов по выполнению электромонтажной практики

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

ТЕМА: «Исследование однополупериодного выпрямителя»

ЦЕЛЬ:  Научить студента спаивать однополупериодный выпрямитель и исследования его свойств и параметров.

ОБОРУДОВАНИЕ: Паяльная станция, мультиметр, осциллограф, набор инструмента, флюс, припой, печатная плата, элементы.

| № операции | Фото | Перечень операций |
| --- | --- | --- |
| 1 Лужение макетной платы |  | Наносим на макетную плату флюс (ЛТИ 120), берём на паяльник немного припоя и,прижимая жало паяльника к плате, производим облуживание. |
| 2Подготовка выводов радиоэлементов |  | Наноси на выводы радиоэлементов флюс (ЛТИ 120), затем берём на паяльник немного припоя и, прижимая жало паяльника к выводу радиоэлемента, производим облуживание (операцию облуживания необходимо выполнить не более чем за 2 секунды). |
| 3 Формовка выводов радиоэлементов |  | С помощью круглогубцев производим формовку выводов радиоэлементов (изгибаем выводы радиоэлементов на 90 градусов с радиусом не менее 3 диаметров вывода). |
| 4 Размещение на плате радиоэлементов |  | Размещаем элементы на плате взаимно перпендикулярно согласно стандартам IPC по принципиальной схеме. |
| 5 Пайка радиоэлементов |  | Производим пайку радиоэлементов на печатную плату, согласно стандарту IPC. |
| 6 Отмывка платы |  | Моем печатную плату в отмывочной жидкости. |
| 7 Контроль качества |  | Производим визуальный контроль качества пайки. |
| 8 Подключение питания |  | Подключаем трансформатор переменного тока. |
| 9 Производим измерения |  | Измеряем амплитуду и период колебания с открытым входом осциллографа на нагрузке. |