ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 4_8

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить настройку основной конфигурации на коммутаторах и настройку интерфейса управления коммутатором.

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ВЫПОЛНЕНИЮ

- Выполнить действия указанные в прилагаемом описании.

- Объяснить полученный результат.

- Оформить отчет о проделанной работе.

- Защитить лабораторную работу.

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.253 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 |
| ПК1 | Сетевой адаптер | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| ПК2 | Сетевой адаптер | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

Задачи

Часть 1. Выполнение основной конфигурации на коммутаторах S1 и S2

Часть 2. Настройка ПК

Часть 3. Настройка интерфейса управления коммутатором

Исходные данные

В этом задании вы сначала выполните базовую настройку коммутатора. Затем вы настроите подключение, выполнив конфигурацию IP-адресации на коммутаторах и ПК. По завершении настройки IP-адресации вам необходимо будет использовать различные команды show, чтобы проверить настройки, а также команду ping для проверки основных параметров подключения между устройствами.

Часть 1: Выполнение основной конфигурации на коммутаторах S1 и S2

Выполните следующие действия на коммутаторах S1 и S2.

Шаг 1: Настройте имя узла для коммутатора S1. a. Щёлкните S1 и откройте вкладку CLI.

b. Введите соответствующую команду для настройки имени узла S1.

Шаг 2: Настройте пароли для консоли и привилегированного режима.

a. В качестве пароля консоли введите cisco.

b. В качестве пароля привилегированного режима введите class.

Шаг 3: Проверьте пароли, настроенные для S1.

Как можно проверить правильность настройки паролей?

Шаг 4: Настройка сообщения ежедневного баннера (MOTD).

Введите соответствующий текст для предупреждения о несанкционированном доступе. Ниже представлен пример текста. Authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

Шаг 5: Сохраните файл конфигурации в NVRAM.

Какую команду необходимо для этого выполнить?

Шаг 6: Повторите шаги 1–5 для коммутатора S2.

Часть 2: Настройка ПК

Настройка IP-адресов для ПК1 и ПК2.

Шаг 1: Настройте IP-адреса для обоих ПК.

a. Щёлкните ПК1 и откройте вкладку Desktop (Рабочий стол).

b. Нажмите кнопку IP Configuration (Настройка IP-сети). В верхней части таблицы Addressing (Адресация) можно увидеть, что компьютер ПК1 имеет IP-адрес 192.168.1.1 и маску подсети 255.255.255.0. Введите эти данные для ПК1 в окне IP Configuration.

c. Повторите шаги 1а и 1б для компьютера ПК2.

Шаг 2: Проверка связи с коммутаторами.

a. Щёлкните ПК1. Закройте окно IP Configuration, если оно открыто. На вкладке Desktop нажмите Command Prompt (Командная строка). .

b. Введите команду ping с IP-адресом коммутатора S1 и нажмите клавишу ВВОД.

Packet Tracer PC Command Line 1.0

PC> ping 192.168.1.253

Успешно ли был обработан эхо-запрос? Поясните свой ответ.

Часть 3: Настройка интерфейса управления коммутатором

Настройка IP-адресов для коммутаторов S1 и S2.

Шаг 1: Настройка IP-адреса для коммутатора S1.

Коммутаторы можно использовать в качестве устройства plug-and-play, то есть их необязательно нужно настраивать для работы. Коммутаторы пересылают данные между портами по MAC-адресам. Для чего тогда нужно настраивать IP-адреса?

Чтобы настроить IP-адрес на коммутаторе S1, используйте следующие команды.

S1 #configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# ip address 192.168.1.253 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up S1(config-if)#

S1(config-if)# exit

S1#

Почему необходимо ввести команду no shutdown?

Шаг 2: Настройка IP-адресов для коммутатора S2.

Используя данные из таблицы адресации, настройте IP-адрес для S2.

Шаг 3: Проверка настройки IP-адресов на коммутаторах S1 и S2.

Команда show ip interface brief выводит сведения об IP-адресе, а также о состоянии всех портов и интерфейсов коммутатора. Для этого можно также использовать команду show running-config.

Шаг 4: Сохранение конфигурации для S1 и S2 в NVRAM.

Какая команда сохраняет файл конфигурации из ОЗУ в NVRAM?

Шаг 5: Проверьте подключение к сети.

Подключение к сети можно проверить с помощью команды ping. Очень важно, чтобы соединение существовало во всей сети. В случае сбоя необходимо предпринять соответствующее действие по устранению неполадок. Отправка эхо-запросов на IP-адреса коммутаторов S1 и S2 с компьютеров ПК1 и ПК2.

a. Щёлкните ПК1 и откройте вкладку Desktop (Рабочий стол).

b. Щёлкните Command Prompt (Командная строка).

c. Отправьте эхо-запрос на IP-адрес компьютера ПК2.

d. Отправьте эхо-запрос на IP-адрес коммутатора S1.

e. Отправьте эхо-запрос на IP-адрес коммутатора S2.

Примечание. Аналогичную команду ping можно использовать в интерфейсе командной строки коммутатора и на компьютере ПК2. Все эхо-запросы должны быть обработаны успешно. Если для первого эхо-запроса было получено 80% ответов, повторите попытку. Теперь результат должен быть 100%. Позже вы узнаете, почему первый запрос может показать сбой. Если проверить связь с устройствами не удаётся, проверьте конфигурацию на наличие ошибок.