МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

профессиональный модуль Выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным сетям МДК.01.01 Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей

профессии 230103.03 Наладчик компьютерных сетей

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании ПЦК преподавателей укрупненной группы СПО/НПО 23000 Информатика и вычислительная техника протокол №___ от «__» _______ 2014 г. Председатель ПЦК ___________ Е.Г. Сивцова «____» 2014 г.

Разработчик:

Ситникова Юлия Николаевна,

преподаватель                ______________________

Самостоятельная работа  Локальные сети: базовые топологии.

Цель работы: выработать практические навыки обмена файлами между пользователями локальной компьютерной сети.

Задание №1. Определение общих ресурсов компьютера. Для этого:

В операционной системе Windows найти на рабочем столе значок Сеть.

Открыть папку, где будут видны все компьютеры, которые подключены в одну сеть.

В данном окне появятся все компьютеры, которые подключены к сети.
Открыть один из них. Посмотреть ресурсы компьютера, которыми можно воспользоваться. Такие ресурсы называются общими.

Задание № 2.

| Предоставить доступ для пользователей локальной сети к папке на своем компьютере, подключенном к локальной сети. Для этого: В операционной системе Windows открыть окно папки Компьютер и на одном из дисков С: или D: создать свою папку. Назвать ее номером своей группы. Щелкнуть правой кнопкой мыши по значку папки и в контекстном меню папки выберите команду Общий доступ. В появившемся диалоговом окне Дополнительный общий доступ установить флажок Открыть общий доступ к этой папке. Если все правильно сделано, то на диске (у вашей папки) появится значок, который показывает, что папка является общей. |  |
| --- | --- |

Задание №3. Осуществить проверку возможности доступа к ресурсам компьютеров, подключенных к локальной сети. Для этого:

Щелкнуть по значку Сеть, в окне появится список компьютеров, подключенных к локальной сети (смотри задание 1.)

Открыть свой компьютер и внимательно посмотреть: какие из ресурсов доступны пользователям. Если название Вашей папки есть в перечне, то все сделано правильно.

Задание №4. Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница текста содержит 50 строк и на каждой строке - 70 символов?

Контрольные вопросы

- Указать основное назначение компьютерной сети.

- Указать объект, который является абонентом сети.

- Указать основную характеристику каналов связи.

- Что такое локальная сеть, глобальная сеть?

- Что понимается под топологией локальной сети?

- Какие существуют виды топологии локальной сети?

- Охарактеризуйте кратко топологию «шина», «звезда», «кольцо».

- Что такое протокол обмена?

Самостоятельная работа: «Адресация в компьютерных сетях».

Цель: Получить навыки по конфигурированию адресации и статической маршрутизации в локальных компьютерных сетях, взаимодействующих с использованием стека протоколов TCP/IP

- __________–совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации.

- Пропускная способность витой пара поводов =

- __________ сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона (города, страны, континента).

- _________ сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпоративные сети и включающая в себя десятки миллионов компьютеров.

- IP -адрес –  это …

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

7.2

53

102.

84.1

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

87.2

94.1

102.

49

- Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. Если будет несколько вариантов решения, запишите их все через запятую.

24.12

1.96

4.2

17

| A | .html |
| --- | --- |
| Б | www. |
| В | / |
| Г | ftp |
| Д | .гu |
| Е | http |
| Ж | index |
| З | :// |

9)Доступ к файлу index.html, размещенному на сервере www.ftp.ru, осуществляется по протоколу http. В таблице приведены фрагменты адреса этого файла, обозначенные буквами от А до 3. Запишите последовательность этих букв, соответствующую адресу данного файла.

| A | news |
| --- | --- |
| B | .txt |
| C | / |
| D | ftp |
| E | list |
| F | .edu |
| G | :// |

10)На сервере news.edu находится файл list.txt, доступ к которому осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, В, С ... G (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете

Контрольные вопросы

- В чем суть технологии коммутации пакетов?

- Что такое маршрут?

- . Что такое физический и сетевой адрес? Чем они отличаются друг от друга?

- . Физический адрес. Форма записи. Структура?.

- . Работа с физическими адресами в сетевых устройствах?

Самостоятельная работа: Способы передачи данных

Цель работы: изучить понятие, связанные с программным и аппаратным обеспечением компьютерных сетей; выработать практические навыки обмена файлами между пользователями локальной компьютерной сети.

Ответьте на вопросы теста

- Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными:

  - интерфейс;

  - магистраль;

  - компьютерная сеть;

  - адаптеры.

- Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, предприятия, называется:

  - глобальной компьютерной сетью;

  - информационной системой с гиперсвязями;

  - локальной компьютерной сетью;

  - электронной почтой;

  - региональной компьютерной сетью.

- Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции соединены непосредственно с сервером, называется:

  - кольцо;

  - звезда;

  - шина;

  - дерево

- Глобальная компьютерная сеть — это:

  - информационная система с гиперсвязями;

  - множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания;

  - система обмена информацией на определенную тему;

  - совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных в единую систему.

- Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции соединены одна с другой по кругу, называется:

  - кольцо;

  - звезда;

  - шина;

  - дерево

Перенесите в таблицу соответствующие достоинства и недостатки топологий локальных сетей (при необходимости скопируйте):

При выходе из строя компьютера-клиента вся сеть выходит из строя.

При выходе из строя компьютера-клиента сеть остается рабочей.

Сеть защищена от нелегального подключения нового компьютера.

Сеть не защищена от нелегального подключения нового компьютера.

| Топологии сетей | Достоинства и недостатки |
| --- | --- |
| топология - шина |  |
| топология – кольцо |  |
| топология - звезда |  |

Перенесите в таблицу соответствующие типы кабелей сети:

оптоволоконный

коаксиальный

витая пара

| Характеристики кабелей | Тип кабеля |
| --- | --- |
| дешевый, низкая скорость передачи данных, плохая помехозащищенность |  |
| дорогой, средняя скорость передачи данных, средняя помехозащищенность |  |
| дорогой, высокая скорость передачи данных, хорошая помехозащищенность |  |

Контрольные вопросы

- Укажите основное назначение компьютерной сети.

- Укажите объект, который является абонентом сети.

- Укажите основную характеристику каналов связи.

- Что такое локальная сеть, глобальная сеть?

- Что понимается под топологией локальной сети?

- Какие существуют виды топологии локальной сети?

- Охарактеризуйте кратко топологию «шина», «звезда», «кольцо».

- Что такое протокол обмена?

Самостоятельная работа: Оборудование локальных сетей

Цель работы. Изучение состава аппаратного обеспечения компьютерных сетей. Изучение программного обеспечения компьютерных сетей. Приобретение умения предоставлять общий доступ к принтеру локальной сети

### Сетевая карта

Сетевые карты отвечают за передачу информации между ПК в сети. Каждая карта имеет свой индивидуальный Mac-адрес.

MAC-адрес сетевой карты - это уникальный идентификатор, предоставленный ей изготовителем. В сетях Ethernet он позволяет идентифицировать каждый узел сети и доставлять данные только этому узлу.

Основные характеристики:

- установленная микросхема контроллера (микрочип);

- разрядность – имеются 32- и 64-битные сетевые карты (определяется микрочипом);

- скорость передачи – от 10 до 1000 Мбит/с;

- разъем под тип подключаемого кабеля (коаксиальный, витая пара, волоконно-оптический кабель)

### Практическая часть

1.Осмотрите сетевую карту, вынутую из ПК. Определите тип шины (интерфейс), к которой она подключается. Для этого посмотрите на ту часть сетевой карты, которая имеет контакты. Если длина этой стороны менее 10 см, то карта подключается к шине PCI. Кроме типа интерфейса у сетевых карт есть несколько других, менее важных параметров:

- поддержка Boot ROM (загрузка ПК без жесткого диска по сети)

- поддержка Wake On Lan (включение ПК по сети)

- поддержка режима Full Duplex (одновременные прием и передача информации, требуют поддержки этого режима от всего остального оборудования сегмента сети)

- количество индикаторов на задней панели

2. Определите тип физической среды (кабеля), с которой работает сетевая карта. Посмотрите на металлическую пластину, к которой крепится карта. Круглый коннектор свидетельствует о том, что эта карта для коаксиального кабеля; разъем RJ-45 – для работы с витой парой. Найдите в Интернет ответ на вопрос о коннекторе для оптического кабеля самостоятельно.

### Задание 2. Изучение сетевой карты, вставленной в ПК (скринкаст)

В Windows XP выполните команду Пуск-Панель управления-Система-Оборудование-Диспетчер устройств и раскройтесписок Сетевые платы (

Рис В ПК установлена только одна сетевая плата

В Windows 7 выполните команду Пуск-Панель управления-Оборудование и звук-Диспетчер устройств и раскройте списокСетевые адаптеры

Рис.  В ПК установлено два сетевых адаптера

Примечание

Если у вас на сетевой плате нет желтых восклицательных знаков и красных крестиков, то ее драйвер установлен и работает корректно. Если напротив сетевого адаптера отображен восклицательный знак на фоне желтого круга, то драйвер конфликтует с другим устройством. Если напротив сетевой карты появился красный крестик, то драйвера вообще нет и его следует искать и устанавливать.

Определите физический (MAC) адрес адаптера. Для этого в Windows XP (или Windows 7) выполните команду Пуск-Все программы-Стандартные-Командная строка и введите команду ipconfig/all. Выведенный командой результат выглядит примерно так ( рис. 1.14).

Рис. Физический адрес и есть МАС-адрес сетевого адаптера

Контрольные вопросы

- Для чего служит сетевая карта?

- Что такое технология клиент-сервер?

- Для чего служит межсетевой экран?

- Что такое концентратор?

- Что такое маршрутизатор?

Самостоятельная работа: Создание проекта сети

Цели :

- обобщение и повторение знаний по теме Локальные вычислительные сети»;

- развитие интереса к профессиям системного проектировщика, системного администратора, инженера-программиста;

- приобретение навыков поиска информации, применение полученных знаний на практике.

Группа 1

Ваш заказ на проектирование и организацию локальной компьютерной сети от риелторской фирмы «Омега».

Сеть в одном помещении.

Наличие компьютеров: 8 одинаковой производительности и 1 более мощный. Расположены по периметру прямоугольного помещения S 56 кв.м. В помещении 3 больших окна, 2 дверных проема и витражные стеновые покрытия.

В денежных средствах ограничения нет.

Обязательно наличие полного контроля со стороны администрации фирмы.

Группа 2

Ваш заказ на проектирование и организацию локальной компьютерной сети от детского сада – прогимназии «Кристина».

Сеть в одном здании (2 этажа).

Наличие компьютеров: 15 одинаковой производительности, не мощные.

Ограничения в денежных средствах.

Не обязательно наличие контроля со стороны администрации.

Обмен документами в пределах 200 Кб.

Чат – общение в локальной сети.

У каждой группы в итоге получается проект, состоящий из пакета документов:

- план-эскиз;

- описание (почему так, а не иначе) с указанием достоинств проекта;

- смета.

Во время работы учащимся разрешается творческое общение и взаимопомощь

Примеры работ.

Пример 1. Локальная компьютерная сеть риелторской фирмы «Омега»

| Топология | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| ЗВЕЗДА | - Более высокая пропускная способность по сравнению с шинной топологией - Выход из строя одного узла не влияет на работоспособность сети - Легкость включения в сеть новых узлов - Легкость создания подсетей путем приобретения дополнительного конденсатора. | - Ограниченная возможность увеличения узлов сети - Зависимость работоспособности сети от состояния конденсатора |
| План-эскиз проекта |  |  |

Пример 2. Локальная компьютерная сеть детского сада – прогимназии «Кристина»

| Топология | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Шинная | - Низкая стоимость - Простота расширения - Минимальный расход кабеля - Отсутствие необходимости централизованного управления - Выход из строя одного ПК не нарушает работу других. | - Периодические дефекты кабелей и разъемов. - Сложность диагностики при разрыве кабеля |
| План-эскиз проекта |  |  |

Пример сметы

| Вид работы | Количество | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Настройка телефонной станции |  | 10% от стоимости оборудования |
| Вызов специалиста | 1 час | 20,00 |
| Проектирование компьютерной сети (раб. место) | 1 раб. место | 100 |
| Кол-во кабеля (витая пара) | 1м | 50 |
| Установка коробов на стену | 1м | 1,50 |
| Укладка кабеля в короба | 1м | 0,80 |
| Монтаж розетки | 1шт | 3,00 |
| Обжим (разделка) кабеля, разъемы | 1шт | 1,00 |
| Концентратор | 1/12 | 1000 |
| Итого | … |  |

Самостоятельная работа Беспроводные локальные сети

Цель: Поиск оптимального решения при построении беспроводной компьютерной сети.

Преимущества Wi-Fi

- Отсутствие проводов. 
Передача данных в сети осуществляется по радиоканалу . Возможна установка в местах, где прокладка проводной сети по тем или иным причинам невозможна или нецелесообразна, например на выставках, залах для совещаний.
- Мобильность, как  рабочих мест, так и самого офиса. 
Так как беспроводная сеть не привязана к проводам, Вы можете свободно изменять местоположение Ваших компьютеров в зоне покрытия точки доступа, не беспокоясь о нарушениях связи. Сеть легко монтируется/демонтируются, при переезде в другое помещение Вы можете даже забрать свою сеть с собой. 
Недостатки Wi-Fi 
- Относительно высокая стоимость оборудования 
- Небольшая дальность действия –   50-100 метров 
- Велика опасность несанкционированного подключения к сети сторонних пользователей

В предлагаемой лабораторной работе мы освоим создание простейшей сети Wi-Fi на примере подключения ноутбуков к точке доступа Wi-Fi с использованием статической и динамической IP-адресации.

Схема сети имеет следующий вид:

Монтаж  сети.

- Возьмите у преподавателя Wi-Fi-адаптер. Подключите адаптер к USB-порту ноутбука №2.

- Включите ноутбуки. После загрузки операционной системы на ноутбуках, на обеих адаптерах должны загореться сигнальные лампочки, свидетельствующие о установке радиообмена между адаптерами и точкой доступа.

- Сеть собрана, теперь ее необходимо настроить.

1-я часть работы. Настройка сети со статическим адресом компьютера клиента.

Настройка сети заключается в установке протоколов ноутбука клиента, которые необходимы для его работы, а так же включение и настройка DHCP-сервера, который находится  в точке .

Запомните. Протокол – это специальная программа, посредством которой компьютеры сети обмениваются между собой данными по специальным правилам.  В нашей сети рабочим протоколом будет протокол  TCP/IP. Чтобы компьютеры могли обмениваться между собой данными этот протокол должен быть установлен на всех компьютерах, которые находятся в сети.

На ноутбуке сервере протокол TCP/IP уже установлен, нам осталось установить и настроить этот протокол на ноутбуке клиенте (см. схему сети). Помните, что все пункты настройки должны выполняться в той последовательности, в которой они указаны. Не нарушайте последовательность настройки.

На ноутбуке №2  выполните следующие действия:

- Щелкните правой клавишей мыши на значке «Мое сетевое окружение», выберите в меню «Свойства». Откроется список сетевых подключений (рис.1.).

Рис.1.

- Выберите в списке «Беспроводное сетевое соедниение», щелкните по нему правой клавишей мыши и выберите пункт «Свойства»). Откроется окно свойств соединения (рис.2.).

Рис.2.

- В появившемся окне выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)», нажмите «Свойства». Откроется окно настроек протокола  (рис.3.). Активируйте флажок «Использовать следующий IP-адрес». Введите в поля IP-адрес и Маска подсети  адреса установок, которые изображены на рис.3.

Рис.3.

Здесь 192.168.0.10 – это IP-адрес компьютера в сети.

255.255.255.0 – маска подсети. Это специальный параметр, который вместе с адресом однозначно определяет сеть, в которой находится компьютер.

- После ввода настроек, нажмите «ОК», окно «Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)» закроется. В окне «Беспроводное сетевое соединение»  (рис.2.) нажмите «OK».

Мы настроили ноутбук клиент для работы с беспроводной сетью. Для ноутбука прописан статический IP-адрес , это означает что мы присвоили ноутбуку выделенный, постоянный IP-адрес и прочие настройки, которые можно менять и назначать только вручную.  Статический IP-адрес нам необходим для того, чтобы подключиться к точке доступа Wi-Fi и чтобы другие компьютеры в сети могли с ним связываться.Для того чтобы начала функционировать сеть Wi-Fi необходимо настроить точку доступа.

Настройка точки доступа Wi-Fi и DHCP-сервера.

- Загрузите обозреватель Internet Explorer. Введите в его адресной строке адрес: http://192.168.0.50/  Это IP-адрес точки доступа Wi-Fi. По этому адресу расположена система ее конфигурации. Вход в систему конфигурации защищен логином и паролем и на экране появится окно для ввода этих данных.

Введите Пользователь – admin, Пароль – 12345678 и нажмите кнопку «OK».

Откроется главная страница систему конфигурации точки доступа Wi-Fi.Щелкните по рисунку . Откроется страница расширенных настроек точки доступа.

- Щелкните по рисунку . Откроется страница для изменения настроек DHCP-сервера.

Установите следующие параметры DHCP, либо измените существующие, если они не совпадают с указанными:

- Function Enable / Disable – Enabled

- IP Assigned From – 192.168.0.51

- The Range Of  Pool  (1-255) – 200

- SubMask – 255.255.255.0

- lease Time (60 – 31536000 sec) – 10000000

- Status – ON

Самостоятельная работа Передача информации. Локальные компьютерные сети

Цели :

- иметь представление о передаче информации по сетям;

- познакомить учащихся с понятием локальная компьютерная сеть;

- познакомить с топологией, аппаратным и программным обеспечением локальных сетей;

- научить передавать данные по локальной сети

- способствовать развитию самостоятельного мышления; совершенствовать способность анализировать и обобщать информацию.

Вариант 1.

- В одном из представлений системы Unocode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объем слова из двадцати символов.

- Запишите десятичное число 64 в двоичной системе счисления.

- За 4 минуты 16 секунд дыли переданы четыре файла по 256Кб. Чему равна скорость передачи данных через ADSL-соединение?

Вариант 2.

- В одном из представлений системы Unocode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объем слова из четырнадцати символов.

- Запишите число десятичное число 45 в двоичной системе счисления.

- Скорость передачи данных через ADSL-соединение 128 Кбит/с. За 1 минуту и 4 секунды передали два одинаковых файла. Определите объем одного файла.

Вариант 1.

- В одном из представлений системы Unocode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объем слова из двадцати символов.

- Запишите десятичное число 64 в двоичной системе счисления.

- За 4 минуты 16 секунд дыли переданы четыре файла по 256Кб. Чему равна скорость передачи данных через ADSL-соединение?

Вариант 2.

- В одном из представлений системы Unocode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объем слова из четырнадцати символов.

- Запишите число десятичное число 45 в двоичной системе счисления.

- Скорость передачи данных через ADSL-соединение 128 Кбит/с. За 1 минуту и 4 секунды передали два одинаковых файла. Определите объем одного файла.

Вариант 1.

- В одном из представлений системы Unocode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объем слова из двадцати символов.

- Запишите десятичное число 64 в двоичной системе счисления.

- За 4 минуты 16 секунд дыли переданы четыре файла по 256Кб. Чему равна скорость передачи данных через ADSL-соединение?

Вариант 2.

- В одном из представлений системы Unocode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный объем слова из четырнадцати символов.

- Запишите число десятичное число 45 в двоичной системе счисления.

- Скорость передачи данных через ADSL-соединение 128 Кбит/с. За 1 минуту и 4 секунды передали два одинаковых файла. Определите объем одного файла.

Самостоятельная работа Адресация в компьютерных сетях

Задание 1. Ответьте на вопросы теста (отметьте ответы красным цветом).

- Глобальная компьютерная сеть — это:

  - информационная система с гиперсвязями;

  - множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания;

  - система обмена информацией на определенную тему;

  - совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных в единую систему.

- Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной работе, называется:

  - адаптером;

  - коммутатором;

  - станцией

  - сервером.

- Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет

  - IР-адрес;

  - WЕВ-страницу;

  - домашнюю WЕВ-страницу;

  - доменное имя;

- Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают:

  - адаптер,

  - модем,

  - коммутатор,

  - сервер.

- Теоретически модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать 2 страницы текста (3600 байт) в течение:

  - 1 ч;

  - 1 мин;

  - 1с;

  - суток.

- Укажите серверы, которые находятся в России

  - epson.au

  - ntv.ru

  - rnd.edu.runnet.ru

  - school.ua

- Укажите серверы, которые находятся в США

  - epson.us

  - ntv.ru

  - rnd.edu.runnet.us

  - school.ua

- Провайдер — это:

  - Компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети.

  - Программа подключения к сети.

  - Фирма, предоставляющая сетевые услуги.

  - Специалист по компьютерным сетям.

- Задан доменный адрес компьютера в сети Интернет: mtu-net.ru. Каково имя домена верхнего уровня?

  - Ru

  - Mtu-net

  - net

  - Mtu-net.ru

Задание 2. По схемам вхождения компьютера в домены составьте и запишите доменные имена компьютеров:

com

ru

msu

math

moon

technika

firm1

spez